Приложение № 1

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный  ремонт нежилого муниципального здания

по адресу: г.Пермь, ул. Васькина,5

В соответствии с проектно-сметной документации (шифр РП 002/09)   выполнить капитальный  ремонт здания  по адресу ул. Васькина,5.

В архитектурно-строительной части,  РП - 002/09- АС:

-  замена деревянных окон на металлопластиковые,

-  усиление дверных проёмов,

-  заложение оконных проёмов газобетоном,

-  замена  наружных дверных проёмов на металлические,

-  замена внутренних дверных проёмов на металлопластиковые,

-  частично демонтаж существующих перегородок и монтаж новых из

кирпича с устройством фундаментов из монолитного бетона,

-  частичная замена полов,

-  устройство крылец, проёмов,

-  устройство отмостки из асфальтобетона по периметру здания,

- внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с ведомостью отделочных работ,

-  устройство проездов из асфальтобетонного покрытия,

-  устройство газонов.

В части водоснабжения  и канализации,  РП-002/09-ВК:

- замена трубопроводов из водогазопроводных  и чугунных труб  на  металл- полимерные с установкой фильтров для очистки воды,

- установка нагревателей индивидуальных,

- замена санитарно-технических приборов,

- установка водомеров ХВС, ГВС с освидетельствованием ООО «Новогор-Прикамье»,

- гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения с освидетельствованием ООО «ПГЭС» ф-л «Прикамье».

В части отопления и вентиляции,  РП 002/09-ОВ:

- замена трубопроводов из водогазопроводных  труб  на  металл- полимерные и стальные электросварные,

- изоляция трубопроводов,

- смена радиаторов отопления,

- гидравлическое испытание трубопроводов отопления с освидетельствованием ООО «ПГЭС» ф-л «Прикамье»,

- замена воздуховодов и установка вентиляторов и жалюзийных решёток.

В части электрооборудования и электроосвещения,  РП 002/09-ЭО :

- замена электропроводки и осветительных приборов на люминисцентные и с лампами накаливания,

- установка одноклавишных и двухклавишных выключателей, розеток штепсельных двухполюсных с заземляющим контактом, автомата на ток 16А,

- устройство заземления,

- установка щита распределительного навесного на 12 модулей, выключателей автоматических трёхполюсных на ток 10 и 16А, УЗО, счётчика трёхфазного с освидетельствованием ОАО «Пермэнергосбыт» или сетевой организации.

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), правил устройств электроустановок (ПУЭ-2002г), правилами техники безопасности.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    _____________________