| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Труба |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1220х10,0 |  |  |  | м | 64 | 298,4 |  |
| 2 | 530х6,0 |  |  |  | м | 6 | 77,54 |  |
| 3 | 325х6,0 |  |  |  | м | 6 | 47,20 |  |
| 4 | 219х4,5 |  |  |  | м | 3 | 23,80 |  |
| 5 | Обратный клапан с противовесом фланцевый DN1200 PN1,0МПа | D 150 |  | ООО «ГРЕЙС» г.Санкт-Петербург | шт | 3 | 2100 |  |
| 6 | Затвор поворотный дисковый с ответными фланцами с электродвигателем Б099.100-09М N=3,2кВт DN1200 PN1,6МПа | ПТ 99007-1200 |  | ООО «Торговый дом Пензтяжпром-арматура» г.Пенза | шт | 9 | 2788 |  |
| 7 | Затвор поворотный дисковый с ответными фланцами ручной с штурвалом DN500 PN1,0МПа | ПТ 99052-500 |  | ООО «Торговый дом Пензтяжпром-арматура» г.Пенза | шт | 3 | 440 |  |
| 8 | Затвор поворотный дисковый «Erhard» межфланцевый с редуктором и штурвалом DN300 PN1,0МПа | ECLS |  | ООО «Севком» г.Санкт-Петербург | шт | 6 | 44 |  |
| 9 | Затвор поворотный дисковый «Erhard» межфланцевый с редуктором и штурвалом DN200 PN1,0МПа | ECLS |  | ООО «Севком» г.Санкт-Петербург | шт | 3 | 22 |  |
| 10 | Демонтажная вставка фиксируемая с оцинкованными болтами DN1200 PN1,6МПа |  |  | ООО «Севком» г.Санкт-Петербург | шт | 12 | 1112 |  |
| 11 | Демонтажная вставка фиксируемая с оцинкованными болтами DN500 PN1,0МПа |  |  | ООО «Севком» г.Санкт-Петербург | шт | 3 | 240 |  |
| 12 | Клапан предупреждающий гидроудар, сбросной, фланцевый DN300 PN1,0МПа | Модель М3219 |  | ООО «ГРЕЙС» г.Санкт-Петербург | шт | 6 | 380 |  |
| 13 | Клапан воздушный комбинированный «Dorot» фланцевый DN200 PN1,6МПа | Серия DAV-MH-KA |  | ООО «ГРЕЙС» г.Санкт-Петербург | шт | 3 | 130 |  |
| 14 | Отвод 90° Ø1220х12,0 | ОСТ 36-21-77 |  |  | шт | 4 | 1037,2 |  |
| 15 | Отвод 90° Ø530х7,0 | ОСТ 36-21-77 |  |  | шт | 6 | 109,1 |  |
| 16 | Отвод 90° Ø325х9,0 | ГОСТ 30753-2001 |  |  | шт | 6 | 34,0 |  |
| 17 | Отвод 48° изготовить из труб по ГОСТ 10704-91 1220х10,0 |  |  |  | шт | 1 | 611,2 |  |
| 18 | Отвод 45° Ø1220х12,0 | ОСТ 36-21-77 |  |  | шт | 6 | 531,6 |  |
| 19 | Отвод 40° изготовить из труб по ГОСТ 10704-91 1220х10,0 |  |  |  | шт | 1 | 611,2 |  |
| 20 | Отвод 26° изготовить из труб по ГОСТ 10704-91 1220х10,0 |  |  |  | шт | 1 | 343,4 |  |
| 21 | Тройник Ø1220х10,0 | ОСТ 36-24-77 |  |  | шт | 3 | 491,0 |  |
| 22 | Тройник Ø1220х10,0-820х8,0 | ОСТ 36-24-77 |  |  | шт | 6 | 461,0 |  |
| 23 | Тройник Ø530х7,0 | ОСТ 36-24-77 |  |  | шт | 6 | 85,0 |  |
| 24 | Переход К Ø820х530х8,0 | ОСТ 36-22-77 |  |  | шт | 3 | 81,0 |  |
| 25 | Переход К Ø530х325х7,0 | ОСТ 36-22-77 |  |  | шт | 6 | 37,0 |  |
| 26 | Глухой фланец ВЧШГ DN800 PN10 |  |  | ЗАО «Компания ИНЖКОМСТРОЙ» г.Москва | шт | 3 | 189,0 |  |
| 27 | Фланец ст.25 1-800 -10 | ГОСТ 12820-80* |  |  | шт | 3 | 79,16 |  |
| 28 | Фланец ст.25 1-500 -10 | ГОСТ 12820-80* |  |  | шт | 6 | 22,70 |  |
| 29 | Фланец ст.25 1-300 -10 | ГОСТ 12820-80* |  |  | шт | 12 | 12,90 |  |
| 30 | Фланец ст.25 1-200 -16 | ГОСТ 12820-80* |  |  | шт | 3 | 10,10 |  |
| 31 | Фланец ст.25 1-200 -10 | ГОСТ 12820-80* |  |  | шт | 6 | 8,05 |  |