| Позиция | Наименование и техническая характеристика. | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измере-ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система активной молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Система активной мониезащиты ERITECH ® SYSTEM 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ф. «ERICO» (США) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Активный молниеприемник ERITECH® INTERCEPTOR ESE на 25 µs | SI25 ESE | 701535 |  | шт. | 1 | 3 |  |  |
| 1.2 | Переходник для крепления молниеотвода SI на мачте ER2-xxxx-SS* | INTCPT-ADM116UN | 702301 |  | шт. | 1 | - 0,1 |  |  |
| 1.3 | Мачта ERITECH® INTERCEPTOR SI верхняя часть высотой 2 м | ER1-2000-SS | 702260 |  | шт. | 1 | - 6,2 |  |  |
| 1.4 | Мачта ERITECH® INTERCEPTOR SI средняя часть высотой 3 м | ER2-3000-SS | 702270 | ЗАО «ТЭЗИС» | шт. | 1 | - 7,3 |  |  |
| 1.5 | Основание мачты ERITECH® INTERCEPTOR SI | ER2-BASE | 702290 | (С.-Петербург) | шт. | 1 | - 5,6 |  |  |
| 1.6 | Кольцо для крепления оттяжек | GUYRING | 701280 |  | шт. | 1 | - 0,11 |  |  |
| 1.7 | Комплект 7-метровых вертикальных оттяжек | GUYKIT 7MGRIP ВП_01 | 701315 |  | компл. | 1 | - 0,7 | - Оттяжки 3 шт. |  |
| 1.8 | Держатель токоотвода – крепление токоотвода к мачте |  | 702165 |  | шт. | 1 | 0,2 |  |  |
| 1.9 | Зажим полоса - провод |  | T0342 |  | шт. | 1 | - 0,45 |  |  |
| 2. | Сталь прокатная полосовая сечением 4х40 мм2. | ГОСТ 103-76 |  |  | м | 100 |  |  |  |
| 3. | Крепление оттяжек к кровле |  |  |  | шт. | 3 |  | ##### Уточняется стро- |  |
| 4. | Крепление основания молниезащиты к кровле |  |  |  | шт. | 4 |  | ительной частью |  |
|  | Внешний контур заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сталь прокатная полосовая сечением 4х40 мм2. | ГОСТ 103-76 |  |  | м | 192 |  |  |  |
| 2. | Уголок стальной 67х67х5 L=5000 мм | ГОСТ 8509-93, Ст3 ГОСТ535-2005 |  |  | м | 44 |  |  |  |
|  | Внутренний контур заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сталь прокатная полосовая сечением 4х40 мм2. | ГОСТ 103-76 |  |  | м | 950 |  |  |  |