Приложение № 1 к Извещению № 1 от 17.03.2010 г.

Техническое задание

| № п\п | Наименование | Количество | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж односторонний | 52 | Полки и корпус: Ламинированные ДСП Высота – 2000мм. Ширина – 1000мм. Глубина – 300мм. Расстояние от нижней полки – 100мм. Высота нижней полки – 250мм. Количество полок – 6. Толщина полки – 16мм. Крепление полок с помощью пластиковых клипс. Задняя стенка из ДВП ламинированная, под цвет стеллажа. Расстояние между полками – 300мм. Цвет: бук Бовария темный – 59шт. орех – 25 шт. Материал: ДСП ламинированный. Сборка. Кромка – термоПВХ 2мм. на видимых деталях изделия. Срок гарантии – 2 года. Обязательное наличие сертификатов качества и гигиеническое заключение по всей номенклатуре стеллажей. Адрес доставки: Библиотека №4, ул. Лебедева, 38 – 11шт. Цвет – Бук Бавария темный Библиотека №30, ул. Докучаева,28 – 6шт. Цвет – бук Бавария темный Детская библиотека №8, ул. Бородинская, 26 – 10шт. Цвет – бук Бавария темный Детская библиотека №9, ул. Петропавловская, 25 – 25шт. Цвет – орех |
| 2 | Стеллажи односторонние | 2 | Полки и корпус: ламинированные ДСП Ширина – 1200мм. Высота – 2000мм. Глубина - 245мм. Высота от пола до нижней полки – 140мм. Количество полок – 6шт. расстояние между полками – 300мм. Высота нижней полки – 250мм. Задняя стенка – ламинированная ДВП под цвет стеллажей Материал – ЛДСП толщиной 16мм. Кромка – термоПВХ 2мм. на видимых деталях изделия. Цвет – бук Бавария светлый. Срок гарантии – 2 года Обязательное наличие сертификатов качества и гигиенических заключений. Сборка. Адрес доставки: ЦГБ им. А.С. Пушкина, у. Петропавловская, 25, абонемент – 2шт. |
| 3 | Стеллажи двухсторонние | 70 | Полки и корпус: ламинированные ДСП Ширина – 1000мм. Высота – 2000мм. Глубина – 450мм. Высота от пола до нижней полки – 140мм. Количество полок 6 шт. Расстояние между полками – 300мм. Высота нижней полки – 250мм. Каждая полка укреплена снизу перекладинами, сверху имеет закрепляющую перекладину от одной боковины до другой Материал: ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка – термоПВХ – 2мм. на видимых деталях изделия. Цвет – бук Бавария темный – 46шт. орех- 39шт. Срок гарантии – 2 года Обязательное наличие сертификатов качества и гигиенических заключений. Сборка. Адрес доставки: Библиотека №4, ул. Лебедева, 38 – 17шт. Цвет – бук Бавария темный Библиотека №30, ул. Докучаева, 28 14шт. Цвет – бук Бавария темный. Детская библиотека №9, ул. Петропавловская, 25 – 39шт. Цвет – орех |
| 4 | Стол читательский одноместный | 6 | Столешница: ширина – 600мм. Глубина 550мм. Высота – 730мм. Толщина - 16мм. Внутри с одной стороны стола продольная укрепляющая перекладина: ширина – 250мм. Длина – от одной боковины до другой. Материал – ДСП ламинированный. Кромка – термоПВХ -0.4мм. Цвет – орех – 6шт. Срок гарантии – 2 года Обязательное наличие сертификатов и качества гигиенических заключений. Сборка. Адрес доставки: Детская библиотека №9, ул. Петропавловская, 25 – 6 шт. Цвет – орех. |
| 5 | Стол компьютерный | 9 | Длина стола – 1000мм. Глубина 580мм. Высота от пола до столешницы – 740мм. Полка для клавиатуры – выдвижная, на роликах. Расстояние от полки до столешницы – 120мм. Ширина полки – 600мм. Глубина – 350мм. Отверстие для проводов – с краю, на углу стола. Диаметр – 90мм. Подставка под системный блок – на колесиках. Длина – 500мм. Ширина – 200мм. Высота бортиков – 200мм. Боковина стола – глубина – 540мм. Сзади продольная укрепляющая перекладина – длиной от одной боковины до другой высотой – 400мм. Материал ЛДСП, кромка – термоПВХ. Сборка Срок гарантии – 2 года Обязательное наличие сертификатов качества и гигиенических заключений. Сборка. Адрес доставки: Детская библиотека №9, ул. Петропавловская, 25 - 2шт. Цвет – орех Библиотека №4, у.Лебедева, 38 – 1шт. Цвет – бук Бавария темный. Библиотека №8, ул. Гайвинская, 6 – 6шт. Цвет – бук Бавария темный. |