Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 22 марта 2010 года №25

Техническое задание

| № п/п | Наименование и характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 10 мл. Цилиндр выполнен из полипропилена, шток-поршень - из полиэтилена. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Комплектация иглой, размеры которой – не более 0,8х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – не более 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Срок годности – не менее 5 лет. | шт. | 15000 |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 2 мл. Цилиндр выполнен из полипропилена, шток-поршень - из полиэтилена. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Комплектация иглой, размеры которой – не более 0,6х25. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – не более 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Срок годности – не менее 5 лет. | шт. | 90000 |
| 3 | Шприц однократного применения двухкомпонентный. Вместимость – 20,0 мл. Игла 21G1 (0,8 х 40 мм), прозрачный цилиндр, соединение «Луер», плавное скользящее движение поршня, отсутствие протекания. Упаковка «блистер» - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). Предохранительное кольцо, предотвращающее выдергивание поршня. Сила скольжения поршня до 300 гр. Комплектация шприца тонкостенной иглой из высокопрочной нержавеющей стали (AISI304). Игла имеет трехгранную заточку острия, шлифовку ультразвуком и покрыта специальным любрикантом. | шт. | 66000 |
| 4 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 5 мл. Цилиндр выполнен из полипропилена, шток-поршень - из полиэтилена. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Комплектация иглой, размеры которой – не более 0,7х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – не более 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Срок годности – не менее 5 лет. | шт. | 30000 |
| 5 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость - 50 мл. Цилиндр выполнен из полипропилена, шток-поршень - из полиэтилена. Шкала четкая черного цвета. Комплектация иглой, размеры которой – не более 1,2х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Стерилизация шприца - газовая (окисью этилена). Срок годности – не менее 5 лет. | шт. | 7500 |

Остаточный срок годности расходных материалов от срока, установленного производителем, должен составлять не менее 70%, начиная от момента передачи товара. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам (стандарт EN ISO 9001, ГОСТ 24861-91). Качество товаров должно быть подтверждено при поставке соответствующими документами (сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации)). Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова