Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 22 марта 2010 года  № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шприцы однократного применения

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный со съемной иглой, для инсулина |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 1 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |
| 11 | Градуировка шкалы, ед | 100 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,33х12 |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 5 лет |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 12 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 1,79 |
| 28 | Сумма, руб. | 21 480,00 |
| II | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 2 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,6х25 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 16 000 |
| 28 | Цена за ед. | 1,45 |
| 29 | Сумма | 23 200,00 |
| III | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 5 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,7х38 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 18 000 |
| 28 | Цена за ед., руб. | 1,70 |
| 29 | Сумма, руб. | 30 600,00 |
| IV | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 10 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,8х38 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 8 000 |
| 28 | Цена за ед., руб. | 2,30 |
| 29 | Сумма, руб. | 18 400,00 |
| V | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 20 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Цвет шток-поршня | Зеленый |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |
| 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,8х38 |
| 19 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |
| 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 25 | Срок годности | 5 лет |
| 26 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 27 | Требуемое количество, шт. | 8 000 |
| 28 | Цена за ед., руб. | 3,55 |
| 29 | Сумма, руб. | 28 400,00 |