Утверждаю:

Директор МУ  «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов  ______________

Извещение № 70А от 23 марта 2010 года

о проведении открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства

на выполнение работ по покраске ограждений мостов и путепроводов в г. Перми

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по покраске ограждений мостов и путепроводов в г. Перми.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, каб.1, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

3) Предметом муниципального контракта являются следующие работы: покраска ограждений мостов и путепроводов в г. Перми.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

на выполнение работ по покраске ограждений мостов и путепроводов в г. Перми

- Целью работы является проведение работ по покраске перильного ограждения, железобетонного парапетного ограждения и барьерного ограждения мостов и путепроводов, находящихся на балансе Заказчика, либо в его временной эксплуатации.

- Исходными данными для проведения работ является список объектов, утверждённый Заказчиком.

- Основные требования:

  - окраску следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

  - Лакокрасочные материалы перед началом работ должны быть проверены на качество и соответствие ГОСТ 10144-89 и техническим условиям (сертификаты качества).

  - применение поливинилхлоридной эмали ХВ-16 (или эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

    - условная вязкость при температуре 20 град. С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 16-48 с.

    - Массовая доля нелетучих веществ 14-31%

    - Укрывистость высушенной пленки не более 150г/м2

    - Время высыхания до степени 3 при температуре 20 град. С  не более 1,5 ч.

    - Разбавители: растворители Р-5, Р-5А.

    - Ориентировочный расход при однослойном нанесении толщиной 20 мкм составляет 100-150 г/м2

    - Рекомендуемая толщина покрытия: 35-60 мкм

    - Покрытие в 2 слоя.

    - Межслойная сушка при температуре 20 град. С -1,5 ч.

    - Чередование цветов; белый, черный.

- Грунтовку поверхности ограждения выполняют по сухой поверхности при температуре от + 5 град. С и относительной влажности не более 80% . Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от налета, ржавчины и пыли.

  - для грунтовки применяется эпоксидная шпатлевка ЭП -0020 (или эквивалент) в соответствии с ГОСТ 10277-90 со следующими техническими характеристиками:

    - условная вязкость шпатлевочной пасты, разбавленной растворителем 30-35 с.

    - Массовая доля нелетучих веществ не менее 90%

    - Время высыхания до степени 4 не более 24 ч.

    - Эластичность шпатлевочного покрытия  не более 50 мм.

    - Разбавители Р-4, Р-5, Р-5А

    - Толщина покрытия не более 350 мкм

    - Межслойная сушка при температуре 20 град.С - 24 час.

5.    Состав выполняемых работ:

5.1 помывка ограждений

5.2 очистка фасада пескоструйным аппаратом (кроме Камского моста)

  - восстановление ограждения

  - зачистка металлоконструкций от старой краски

  - обезжиривание специальным раствором

  - шпатлевание фасадов

  - грунтовка

  - определение совместимости красок старого и нового покрытия

  - покраска ограждений

- Заказчиком осуществляется проверка качества выполняемых работ после каждого этапа работ, указанных в п.5 и дается разрешение на проведение следующего этапа работ.

- Гарантийный  срок покраски ограждений составляет 60 месяцев.

Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Перильное ограждение | ж/бетонное парапетное ограждение | Барьерное ограждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камский мост | м2 | 2600 | 0 | 3313,5 |
| 2. | Путепровод ст.Блочная (сосновый бор) | м2 | 190 | 1135,45 | 612 |
| 3. | Путепровод ст. Блочная ПГТУ | м2 | 289 | 98,48 | 941 |
| 4. | Мост ч/з р. Гайва | м2 | 197,6 | 89,7 |  |
| 5. | Мост ч/з р.Егошиха пешеходный | м2 | 64,13 |  |  |
| 6. | Мост ч/з р. Б.Мотовилиха | м2 | 45,6 | 25,5 |  |
| 7. | Мост ч/з М.Мотовилиха | м2 | 46,4 |  |  |
| 8. | Мост ручья р. М.Язовая ул. Соликамская | м2 | 39,6 | 13,5 |  |
| 9. | Мост ч/з р. Язовая | м2 | 70,4 |  |  |
| 10. | Мост ч/з р. Ива | м2 | 17,6 | 12,0 |  |
| 11. | Мост ч/з р. Грязный | м2 | 51,04 |  | 40,68 |
| 12. | Путепровод ул. Целинная | м2 | 132 |  | 225 |
| 13. | Путепровод ст. Курья ч/з грузовые пути | м2 | 127,6 | 77,7 |  |
| 14. | Путепровод ст. Курья ч/з главные пути | м2 | 338,2 | 215,7 |  |
| 15. | Пешеходно-транспортный переход ч/з ш. Космонавтов около рынка | м2 | 187 | 219,23 |  |
| 16. | Путепровод через ж/д пути (Гознак) | м2 | 403,26 | 183,3 |  |
| 17. | Путепровод старый пешеходный около Гознака на ш. Космонавтов | м2 | 87,12 |  |  |
| 18. | Путепровод на ул. Карпинского | м2 | 73 |  | 416,25 |
| 19. | Мост ч/з Мулянку по ш. Космонавтов | м2 | 144,8 | 131,6 |  |
| 20. | Мост ч/з р. Мулянка ул. Промышленная | м2 | 35,3 | 24,7 |  |
| 21. | Мост ч/з р. Мулянка ул. Леонова | м2 | 252,2 | 137,6 | 120,0 |
| 22. | Мост ч/з р. Мулянка ул. Красина | м2 | 106,3 |  | 84,75 |
| 23. | Мост ч/з р. Амбарка по ул. Верхоянская | м2 | 10,34 |  | 81,0 |
| 24. | Мост ч/з Васильевский залив | м2 | 401,17 |  |  |
|  | ИТОГО | м2 | 5909,66 | 1232,87 | 5834,18 |

Расчет стоимости работ представлен в электронном виде (приложение № 1 к документации об аукционе).

4)  Источник финансирования – городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 337 041 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч сорок один) рубль.

5) Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ: г.Пермь, перечень объектов в соответствии с техническим заданием.

Сроки выполнения работ: 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, контактный телефон 212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с п. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 14 апреля 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 24 марта 2010 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 14 апреля 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10:15 часов (местного времени) 28 апреля 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.