Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 2 от «23» марта 2010 года

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения (цветочное оформление транспортной развязки по шоссе Космонавтов у ППФ «ГОЗНАК»)

Вертикальное озеленение: цветочные композиции на опорах освещения

Место выполнения работ:

ш. Космонавтов от ул. Кавалерийской до ул. Советской Армии - 16 шт;

ш. Космонавтов от ост. «Гознак» до ул. Подлесная - 18 шт.

Состав выполняемых работ:

- Насыпка дренажного материала – не менее 3 см;

- Распределение плодородной земли по чашам

- Добавление удобрений: «Эпин» – не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25г/1м2

- Посадка цветочных культур (Петуния ампельная различных оттенков). – 7 шт. в 1 получашу. Растения должны иметь цветущие побеги длиной не менее 20 см.

- Установка вазонов на опоры освещения – 34 шт., на высоту – 2,5-3 м. На 1 опору крепятся 2 получаши. Чаши устанавливаются с высаженными цветочными культурами

- Полив с добавлением удобрений – «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2.

Срок выполнения работ:

Установка конструкций: с момента заключения контракта до 1 июня 2010 года.

Полив с добавлением удобрений: с момента установки конструкций до 30 сентября 2010 года.

Примечание: Установка и последующий полив цветочных композиций должны производиться без повреждений опор контактной сети.

| Схема | Описание |
| --- | --- |
|  | Чаша с двойным дном, изготовлена из полиэтилена высокого давления. В качестве дренажного материала используется керамзит В качестве субстрата – плодородная земля |
|  | Хомут, диаметр 300 мм Цвет серый, зеленый. |
|  | Получаша на опору освещения Диаметр – 830 мм. Высота – 300 мм. Объем субстрата – 28 л. Запас воды – 5,5 л. Вес – 5,1 кг. Вес максимальный – 37 кг. Кол-во – 34 шт. |

Окончательный вид:

Вертикальное озеленение: цветочные композиции на стойках

Место выполнения работ: транспортная развязка по ш. Космонавтов у ППФ «Гознак»

Состав выполняемых работ:

Насыпка дренажного материала – не менее 3 см

Распределение плодородной земли по чашам

Добавление удобрений: «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2

Посадка цветочных культур (Петуния ампельная, различных оттенков) – 15 шт в 1 чашу диаметром 830 мм, 9 шт в 1 чашу диаметром 630 мм

Подготовка ямы для установки конструкции на глубину 1 м, диаметром 0,6 м – 18 шт. со снятием верхнего слоя земли (20 см)

Установка конструкции, бетонирование (тяжелый класс В 15 марка 200) с восстановлением газона, фиксация перпендикулярно уровню земли. Чаши устанавливаются с высаженными цветочными культурами.

Полив с добавлением удобрений – «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2.

Срок выполнения работ:

Установка конструкции: с момента заключения контракта до 1 июня 2010 года

Полив с добавлением удобрений: с момента установки конструкций до 30 сентября 2010 года:

|  | Чаша с двойным дном, изготовлена из полиэтилена высокого давления. В качестве дренажного материала используется керамзит В качестве субстрата – плодородная земля |
| --- | --- |
|  | Чаша Диаметр – 830 мм. Высота – 300 мм. Объем субстрата – 75 л. Запас воды – 9 л. Вес – 6,5 кг. Вес максимальный – 97 кг. Кол-во – 18 шт. |
|  | Чаша Диаметр – 630 мм. Высота – 240 мм. Объем субстрата – 30 л. Запас воды – 6 л. Вес – 4,3 кг. Вес максимальный – 41 кг. Кол-во – 12 шт. |
|  | Стойка Диаметр – 89 мм Высота – 1,5 м. (указана без заглубления) Кол-во – 6 шт. |
|  | Стойка Диаметр – 89 мм, Высота – 2 м. (указана без заглубления) Кол-во – 6 шт. |
|  | Стойка Диаметр – 89 мм Высота – 2,5 м. (указана без заглубления) Кол-во – 6 шт. |

Окончательный вид:

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Разбивочный чертеж, используемые посадочные материалы согласуются с заказчиком до начала производства работ. Посадка цветочных культур выполняется стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СниП III-10-75) и другим нормативным документам.

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливаются в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.