Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «__» ______ 2010 года  № __

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по моделированию движения транспортных потоков

на улично-дорожной сети в городе Перми

# Цели оказания услуг:

  - Получение прогнозных данных о транспортных потоках по предоставленным Заказчиком сценариям изменения параметров улично-дорожной сети в городе Перми;

  - Проведение анализа полученных прогнозных данных;

  - Подготовка предложений по оптимизации движения транспорта на улично-дорожной сети в городе Перми с применением научно-технических разработок в области моделирования движения транспортных потоков.

# Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

  - Сценарии изменения параметров улично-дорожной сети в городе Перми;

  - Имеющаяся на настоящий момент проектная и предпроектная документация, результаты прикладных научно-исследовательских разработок департамента дорог и транспорта администрации города Перми и других функциональных подразделений администрации города Перми, а также результаты различных работ по сбору и систематизации информации о состоянии и функционировании объектов улично-дорожной сети в городе Перми.

- Объекты транспортного моделирования:

3.1.	Моделирование, анализ и оптимизация движения транспортных потоков, схем организации  движения на перекрестке улицы Советская и Комсомольский проспект в городе Перми.

3.2.	Моделирование, анализ проектных предложений, анализ и прогнозирование движения транспортных потоков при реконструкции Восточного обхода города Перми на участке от моста через р. Чусовую до ул. Уинская.

3.3.	Моделирование, анализ, оптимизация и прогнозирование движения трамвая, с учетом транспортной модели города Перми, с рассмотрением двух групп мероприятий:

- увеличение скорости движения трамвая и приоритета движения трамвая;

- увеличение пассажиропотока на трамвае.

- Состав работ:

4.1.	Сбор Исполнителем информации, необходимой для проведения моделирования транспортных потоков в соответствии со сценариями, предоставленными Заказчиком;

4.2.	Обработка исходных данных для моделирования транспортных потоков;

4.3.	Проведение моделирования обработанных данных и составление прогноза движения транспортных потоков с применением транспортной модели города Перми;

4.4.	Анализ результатов моделирования и, в случае необходимости, уточнение исходных данных;

4.5.	Подготовка предложений по оптимизации движения транспорта на моделируемом участке улично-дорожной сети в городе Перми;

4.6.	Составление аналитического отчета и экспертного заключения.

В том числе по объектам:

4.7. Моделирование, анализ и оптимизация движения транспортных потоков, схем организации  движения на перекрестке улицы Советская и Комсомольский проспект в городе Перми:

- На транспортной модели города Перми спрогнозировать значения интенсивности и распределения транспортных потоков на перекрестке Комсомольского проспекта - ул. Советская.

- Разработать предложения по организации движения на перекрестке Комсомольского пр. - ул. Советская.

- Провести микро-моделирование вариантов организации дорожного движения  по Комсомольскому пр. на участке от ул. Петропавловская до ул. Орджоникидзе:

- существующая ситуация;

- разработанные предложения.

- Провести сравнительный анализ рассматриваемых вариантов по среднему времени в заторе всех транспортных средств и средней скорости транспортных потоков.

4.8. Моделирование, анализ проектных предложений, анализ и прогнозирование движения транспортных потоков при реконструкции Восточного обхода города Перми на участке от моста через р. Чусовую до ул. Уинская:

- Разработать два варианта реконструкции существующего Восточного обхода.

- На транспортной модели города Перми провести моделирование транспортных потоков для трех временных периодов: 2010, 2016 и 2030 годов.

- Провести микро-моделирование двух разработанных вариантов, с учетом прогнозных интенсивностей, структуры транспортного потока и распределения желаемых скоростей на всех участках реконструкции Восточного обхода.

- Провести анализ реализации внутригородских и внешних городских корреспонденций.

- Провести моделирование работы участков восточного обхода на предельную пропускную способность и выявление "узких мест" для вариантов реконструкции.

4.9. Моделирование, анализ, оптимизация и прогнозирование движения трамвая, с учетом транспортной модели города Перми и реализации проекта «Пермский трамвай»:

- Определить цели и задачи проекта «Пермский трамвай»;

- Провести обработку исходных данных по пассажиропотокам на общественном транспорте в городе Перми;

- Определить и обосновать критерии оценки качества, назначить индикаторы и целевые показатели проекта. Построить целевую функцию для оценки предлагаемых мероприятий.

- Предложить структуру и перечень мероприятий, направленных на цели и задачи проекта:

- увеличение скорости движения трамвая и приоритет движения трамвая;

- увеличение пассажиропотока на трамвае.

В том числе рассмотреть возможность проведения мероприятий, связанных с изменением маршрутной сети автобуса. Разработать алгоритм выбора различных вариантов изменения автобусной маршрутной сети.

- Провести анализ влияния предлагаемых мероприятий на значение целевых показателей и индикаторов.

- Разработать методику определения последовательности мероприятий, направленных на выполнение целей и задач проекта:

- увеличение скорости движения трамвая и приоритет движения трамвая,

- увеличение пассажиропотока на трамвае.

- Сформировать три сценария (группы мероприятий), направленные на выполнение целей и задач проекта:

- увеличение скорости движения трамвая и приоритет движения трамвая,

- увеличение пассажиропотока на трамвае.

- Определить последовательность выбора различных вариантов изменения автобусной маршрутной сети.

- На транспортной модели города Перми смоделировать сформированные сценарии. По результатам моделирования определить значения следующих параметров:

- суточный пассажиропоток по видам общественного транспорта;

- суточный пассажиропоток для маршрутов трамвая;

- изменение среднего времени реализации транспортных корреспонденций на

общественном транспорте;

- построить картограммы суточных пассажиропотоков на автобусах (без

разбивки на маршруты);

- построить картограммы суточных пассажиропотоков на трамваях (без

разбивки на маршруты);

- построить картограммы суточных пассажиропотоков для маршрутов трамвая

№5 и №11;

- Выполнить анализ результатов моделирования отдельных сценариев.

- Требования к содержанию работ:

5.1.	площадь области моделирования должна составлять не менее 1600 км2;

5.2.	количество отрезков – участков улично – дорожной сети от перекрестка до перекрестка – не менее 1600;

5.3.	протяженность улично-дорожной сети должна составлять не менее чем 1100 км.;

5.4.       количество узлов – перекрестков – не менее 550;

5.5.	маршрутная сеть общественного транспорта должна содержать не менее 11 маршрутов трамваев, 9 маршрутов троллейбусов, 75 маршрутов автобусов;

При моделировании должны использоваться не только данные помаршрутных  обследований пассажиропотока, но и данные постановочных обследований пассажиропотока.

Услуги по контракту должны выполняться с применением современных методов математического моделирования. Требуется обязательное использование собранных натурным образом и экспериментально полученных данных о состоянии объекта будущих исследований. Требуется в обязательном порядке использование специализированного программного обеспечения PTV Vision® Visum или его аналога, а также транспортной модели города Перми (в т.ч. общественного транспорта).

# Результаты моделирования оформляются в виде аналитического отчета, содержащего:

  - картограмму интенсивности транспортных потоков в исследуемой области;

  - заключение, содержащего анализ результатов моделирования транспортных потоков;

  - предложения по оптимизации движения транспорта на улично-дорожной сети в городе Перми.

Вся научно-техническая продукция передается на бумажном носителе в 3-х экземплярах по каждому объекту отдельно, а также в электронном виде на CD в одном экземпляре.

Заказчик:

Департамент дорог и транспорта

администрации города Перми			_________________  / _______________

Исполнитель:

__________________				_________________ / ________________