Приложение № 3   к Извещению № 8

от " ___"  __________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству ограждения

по адресу:  ул.Портовая,19 лит.А

- Устройство деревянного глухого забора высотой 2м, площадью 172 м.кв., на расстоянии 0,5м по периметру объекта из доски, по брускам из материала хвойных пород, по деревянным столбам из материала круглых хвойных пород заглубленных на 0,7м.

- Столбы антисептировать, в местах заглубления установить под столбы подкладки из кирпича.

- Установить на ограждение 4-х вывесок, предоставленных Заказчиком.

Требуемый результат: Предотвратить доступ посторонних лиц на территорию разрушающегося нежилого здания.

Заказчик:                                                                                                      Подрядчик:

Директор МУ "СМИ"

___________И.Р.Хайдаров                                        	_________________