Приложение № 1

к извещению № 7 от 02.04.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству цветочного оформления

улицы Уральской (Северная Дамба) в Мотовилихинском районе

Стоимость выполняемых работ: 499 377 рублей 32 коп.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.04.2010г.

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство цветочного оформления на 26 опорах контактной сети по ул.Уральской (Северная дамба). | один комплект цветочного модуля | 26 | 499 377,32 |
| Состав одного комплекта цветочного модуля: - две цветочные чаши - диаметр 600 мм; - две направляющие для крепления чаш на опоре (кронштейн с хомутом). |  |  |  |
| Состав работ: - монтаж кронштейнов для установки цветочных чаш на опорах контактной сети на высоту 2,5-3,0м, (болтовое соединение хомутов) – 52 кронштейна; - монтаж цветочных чаш на кронштейны – 52 шт. Технические характеристики цветочного модуля: - кронштейны для установки цветочных чаш – профиль квадратный стальной 30,0*30,0*2,0мм; - вынос кронштейна относительно опоры - 450мм; - покраска кронштейнов в заводских условиях с предварительным обезжириванием поверхности с последующим грунтованием, полиэстровая порошковая покраска (цвет согласовывается с Заказчиком); - цветочная чаша - диаметр - 600мм, высота - 250мм, объем субстрата - 26л, запас воды - 4,5л, вес - 4,5кг, технология двойных стенок с закругленными декоративными краями; - цвет чаш - зеленый, материал - полиэтилен высокого давления; - цветочные чаши должны быть устойчивы к высоким и низким температурам (от-650С до+850С), к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Иметь соответствующие сертификаты подтверждающие данные параметры; - чаши должны быть оборудованы технологическими отверстиями для обслуживания и крепления; - эскиз цветочного оформления на 26 опорах контактной сети по ул.Уральской (Северная дамба) в Мотовилихинском районе г.Перми - приложение к техническому заданию №1. |  |  |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик согласует следующее: разбивочный чертеж установки модулей вертикального озеленения на опорах контактной сети, эскизы видовых точек, цветочные чаши, конструктивные элементы – кронштейны, хомуты, цвет материалов. А так же, Подрядчик согласовывает с балансодержателем контактной сети выполнение работ по монтажу цветочного оформления. После получения согласования Подрядчик допускается до выполнения данных работ.

Монтаж цветочных чаш производится с укоренившимися однолетними декоративными цветочными культурами высаженными в плодородный субстрат согласно СНиП III-10-75.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащие качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно технического задания. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по устройству цветочного оформления улицы Уральской (Северная Дамба) в Мотовилихинском районе по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

| № п/п | Критерии оценки качества | (%) снижения от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейны по своим составляющим имеют отклонения - стоек по вертикали, направляющих по горизонтали до 3 мм | -20 |
| 2 | Места сварочных швов выступающие не проваренные полностью, не плотно подогнаны | - 70 |
| 3 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии вертикального озеленения или ее прочности | - 80 |
| 4 | Поверхность кронштейнов имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 5 | Вертикальное озеленение в общем композиционном ряду имеет отклонения от прямолинейности перспективы | -80 |
| 6 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу техническому заданию | -100 |
| 7 | Не соответствие параметров цветочных чаш техническому заданию | -100 |
| 8 | Кронштейны ненадежно закреплены и подогнаны к опорам контактной сети | -100 |

Приложение  № 1

Эскиз цветочного оформления на 26 опорах контактной сети по ул.Уральской (Северная дамба)

в Мотовилихинском районе г.Перми

Крепление кронштейнов на опоре контактной сети

Цветочное чаши