Приложение 1

к техническому заданию

Объем текущего ремонта

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж светильников | шт. | 28 |
|  | Демонтаж зарядного провода | 100 м | 0,69 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
|  | Установка железобетонных опор | 1 опора | 6 |
|  | Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | шт. | 6 |
|  | Светильники, устанавливаемые вне зданий. | шт. | 34 |
|  | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1(зарядный кабель) | 100 м кабеля | 0,83 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 | 100 шт. | 0,68 |
|  | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,2 |
|  | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,1 |
|  | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,1 |
|  | Конструкция сварная (Защитный кожух) | т | 0,018 |
|  | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 | шт. | 6 |
|  | Заделки концевые в резиновой перчатке для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до: 35 | шт. | 4 |
|  | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 | шт. | 2 |
|  | (Монтаж СИП) Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 4,31 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 | 100 шт. | 0,58 |
|  | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз (покраска кронштейнов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
|  | При работе с подвесных люлек добавлять к 62-36-3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
|  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 4х50 ОЖ мм2 | 1000 м | 0,04 |
|  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,085 |
|  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм | т | 0,002 |
|  | Рубильник ЯБПВУ-1М 3хПН2 100А | шт. | 1 |
|  | Муфта кабельная конц. | шт. | 4 |
|  | Стойка железобетонная опор наружного освещения (0,5м3=1шт) | м3 | 3 |
|  | Провод СИП-2 3х16+1х25 | км | 0,44 |
|  | Светильник уличного освещения SGS-102 100 W | шт. | 34 |
|  | Лампа натриева SON-T Plus В 100W | шт. | 34 |
|  | Кронштейн 1 рож | шт. | 6 |