Приложение № 1

к извещению № 9 от 08.04.2010г.

Техническое задание по текущему ремонту бортового камня и газона

по ул. Красная Площадь Мотовилихинского района г.Перми.

| I. Срок выполнения работ : со дня заключения муниципального контракта по 25.05.2010г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ: 367 240 рублей 64 коп. |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Восстановление бортового камня по ул. Красная Площадь | п.м. | 310 |
| Состав работ: - подготовительные работы (демонтаж, разборка, погрузка и вывозка на городской полигон ТБО для захоронения); - устройство щебеночной подушки фракций 10-20 мм, марки не ниже М800, уплотнение с поливкой водой; - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.45.18 с устройством бетонной опалубки – 25 п.м.; - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.30.15 с устройством бетонной опалубки – 285 п.м.. |  |  |  |
| 2 | Ремонт газонного покрытия по ул. Красная Площадь | м2 | 350 |
| Состав работ: - очистка от поросли и мусора, вывозка на городской полигон ТБО в течение суток для захоронения; - разбивка, планировка участка вручную – 350 м2; - подготовка почвы вручную для устройства газона с добавлением растительной земли слоем 10 см – 350 м2; - посев газона вручную – 350 м2. |  |  |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, в соответствии с  приложением № 2.

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по восстановлению вибропрессованного бортового камня – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту газонного покрытия – 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до посева и после посева газонной смеси, после посева необходимо пролить газон.

Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту улиц и дорог Мотовилихинского района производятся в соответствии с  приложением № 1.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту бортового камня и газона

по ул. Красная Площадь Мотовилихинского района и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт ботового камня и газона по ул. Красная Площадь Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Перечень возможных нарушений при восстановлении бортового камня | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не соблюдение прямолинейности бортового камня в плане и профиле | - 50 |
| 2 | Несоответствие щебня по марке, указанным в техническом задании | - 100 |
| 3 | Несоответствие бортового камня по прочности, морозостойкости, водопоглащению, цвету | - 100 |
| 4 | Не уплотнена щебеночная подушка по результатам визуального осмотра | - 100 |
| 5 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки | - 30 за каждые сутки |

Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов), подтверждается сведениями выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

| № п/п | Перечень возможных нарушений при ремонте газонного покрытия | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газон не прикатан, имеются комья земли, наблюдаются просадки газонного полотна | - 50 |
| 2 | Устройство газона выполнено без соблюдения правил посадки: поверхность не ровная, не пролита, не укатана | - 100 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 5 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территорий |