Приложение № 1

к извещению о проведении открытого аукциона

№ 107А от 13 апреля 2010 года

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Текст технического задания по всем лотам совпадает за исключением пункта 3 (Объемы и места выполнения работ):

  - По ЛОТУ №1 п.3(Объемы и места выполнения работ) технического задания:

- Объемы и места выполнения работ

  - Спецификация на выполняемые работы	  Таблица №1

| Наим. объекта | Границы объекта | Протяжен ность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пл.Гайдара | ул. Большевистская - ул.Орджоникидзе, ул.Ленина - ул.Локомотивная | 390 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 193,80 | 19,38 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 6 | 79,00 | 11,85 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 | 108,00 | 43,20 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 2 | 10,80 | 4,72 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 17,00 | 7,19 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 1 | 6,80 | 3,11 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 1 | 48,80 | 4,88 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 35,40 | 7,08 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 92,10 | 6,91 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 707,40 | 35,37 |
| Итого по пл.Гайдара: |  |  |  |  |  |  | 143,69 |
| ул.Карпинского, ул.Столбовая | ш.Космонавтов - ул. Свиязева | 3898 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1924,20 | 192,42 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 437,60 | 76,57 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 21 | 138,40 | 55,38 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 46 | 2032,00 | 812,80 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 4,00 | 2,01 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 18 | 682,40 | 68,24 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 5 |  | 11,24 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 2 |  | 3,01 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.19б. | Обозначение приближения к сужению проезжей части (налево). Длина 5 м. Площадь 1.63 кв.м. | 2 |  | 3,25 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 1234,10 | 246,83 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 2148,60 | 53,71 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1487,60 | 111,57 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 536,90 | 26,84 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 145,30 | 14,53 |
| Итого по ул. Карпинского: |  |  |  |  |  |  | 1689,66 |
| ш.Космонавтов | пл. Центрального Рынка - а/д Пермь – Усть-Качка | 16 317,27 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 7086,10 | 708,60 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 1079,80 | 188,95 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 37 | 321,10 | 128,46 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 38 | 332,00 | 49,80 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 55 | 2912,00 | 1164,80 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 11 | 66,40 | 26,97 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 8 | 43,80 | 17,90 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 8 | 39,20 | 16,08 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 38 | 1540,80 | 154,08 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 80 |  | 96,90 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 9 |  | 20,24 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 12 |  | 26,99 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 25 |  | 37,59 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 18 |  | 27,07 |
|  |  |  | 1.19б. | Обозначение приближения к сужению проезжей части (налево). Длина 5 м. Площадь 1.63 кв.м. | 5 |  | 8,13 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 17097,30 | 1709,73 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 6818,80 | 1363,82 |
|  |  |  | 1.4. | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 373,80 | 37,38 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 28067,20 | 701,68 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 5221,90 | 391,64 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 3011,10 | 150,55 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 433,90 | 43,39 |
| Итого по ш.Космонавтов: |  |  |  |  |  |  | 7070,75 |
| ул. Куфонина, ул. Встречная, ул. Оверятская | пр. Парковый - ш. Космонавтов | 4213,32 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 288,50 | 28,85 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 43,60 | 7,63 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 2 | 14,90 | 5,97 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 2 | 11,00 | 1,65 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 10 | 400,00 | 160,00 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 4 | 273,60 | 27,36 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 6451,60 | 645,16 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 12 | 89,60 | 35,84 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 3724,10 | 93,10 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 550,10 | 41,26 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 530,40 | 26,52 |
| Итого по ул. Куфонина: |  |  |  |  |  |  | 1073,34 |
| ул. Локомотивная | ул. Энгельса – пл. Гайдара | 728,8 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 201,90 | 20,19 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 30,30 | 5,31 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 1 | 6,50 | 2,62 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 3 | 164,00 | 65,60 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 1 | 48,80 | 4,88 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.18е. | Обозначение направлений движения по полосам (направо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.48 кв.м. | 3 |  | 7,45 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 543,10 | 108,62 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1132,70 | 28,32 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 230,00 | 17,25 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 75,50 | 3,77 |
| Итого по ул.Локомотивная: |  |  |  |  |  |  | 268,52 |
| ул. Малкова | ш.Космонавтов – ул.Энгельса | 690 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 396,90 | 39,69 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 22,00 | 3,84 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 1 | 11,90 | 4,77 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 | 36,00 | 14,40 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 3 | 118,40 | 11,84 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 155,50 | 3,89 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 264,80 | 19,86 |
| Итого по ул.Малкова: |  |  |  |  |  |  | 107,31 |
| ул.Мира | ул. Карпинского - ул.Власова | 4094,1 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 7606,60 | 760,66 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 13 | 106,50 | 42,63 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 62 | 1912,00 | 764,80 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 4,50 | 2,21 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 36 | 1706,40 | 170,64 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 7 |  | 8,48 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 1 |  | 2,25 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 1 |  | 1,50 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 4 |  | 6,01 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 4 | 25,60 | 10,24 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 5336,80 | 133,41 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1593,50 | 119,51 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 38,20 | 1,91 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 48,50 | 4,85 |
| Итого по ул.Мира: |  |  |  |  |  |  | 2029,10 |
| пр.Парковый | ул. Куфонина – ул. Переселенческая | 2352 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 456,40 | 45,64 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 72,20 | 12,64 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 10 | 98,90 | 39,57 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 20 | 1380,00 | 552,00 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 9 | 456,00 | 45,60 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 9 |  | 10,90 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 6 |  | 9,02 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 6 |  | 9,02 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 1699,90 | 339,99 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 6105,90 | 152,65 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 967,10 | 72,53 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 11,20 | 0,56 |
| Итого по пр.Парковый: |  |  |  |  |  |  | 1296,87 |
| ул.Подлесная | ул. Куфонина – шоссе Космонавтов | 3290,4 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 560,10 | 56,01 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 270,80 | 47,39 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 5 | 40,90 | 16,35 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 6 | 296,00 | 118,40 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 7 | 397,60 | 39,76 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 3 |  | 3,63 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 6 |  | 9,02 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 1499,70 | 299,95 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 4248,70 | 106,22 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 409,50 | 30,71 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 177,70 | 8,88 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 138,80 | 13,88 |
| Итого по ул.Подлесная: |  |  |  |  |  |  | 750,20 |
| ул.Стахановская | ул. Карпинского – Шоссе Космонавтов | 1262,8 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 338,90 | 33,89 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 103,80 | 18,17 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 7 | 44,70 | 17,86 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 3 | 21,00 | 3,15 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 9 | 472,00 | 188,80 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 1 | 2,00 | 1,21 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 3,10 | 1,64 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 1 | 2,50 | 1,40 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 5 | 266,40 | 26,64 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 1 |  | 1,50 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1017,30 | 25,43 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 296,00 | 22,20 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 147,10 | 7,36 |
| Итого по ул.Стахановская: |  |  |  |  |  |  | 349,25 |
| ул.Энгельса | от ул. Малкова до ул. Боровая | 322 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 137,10 | 13,71 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 26,70 | 4,67 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 2 | 21,00 | 8,39 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 4 | 268,00 | 107,20 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 2 | 64,00 | 6,40 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 5 |  | 6,05 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 9 |  | 13,53 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 7 |  | 10,52 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 247,40 | 49,49 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 286,40 | 7,16 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 199,80 | 14,98 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 12,60 | 0,62 |
| Итого по ул.Энгельса: |  |  |  |  |  |  | 242,72 |
| Разметка у социально значимых учреждений |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 56 | 1812 | 724,8 |
| Итого по ЛОТУ №1: |  |  |  |  |  |  | 15746,21 |

  - По ЛОТУ №2 п.3(Объемы и места выполнения работ) технического задания:

- Объемы и места выполнения работ

  - Спецификация на выполняемые работы	  Таблица №1

| Наим. объекта | Границы объекта | Протяжен ность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Ветлужская | ул.Докучаева - ул.Светлогорская | 3449 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1397,60 | 139,76 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 4 | 16,00 | 6,39 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 4 | 36,00 | 5,40 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 26 | 928,00 | 371,20 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 10 | 325,60 | 32,56 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 18 | 136,80 | 54,72 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1699,50 | 42,49 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 932,90 | 69,97 |
| Итого по ул.Ветлужская: |  |  |  |  |  |  | 722,49 |
| ул.Докучаева | развязка Сосновый бор - ул.Ветлужская | 4167 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1486,40 | 148,64 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 7 | 26,80 | 10,73 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 2 | 18,00 | 2,70 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 7 | 228,00 | 91,20 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 10 | 370,40 | 37,04 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 148,70 | 29,80 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 2334,00 | 58,35 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 649,60 | 48,72 |
| Итого по ул.Докучаева: |  |  |  |  |  |  | 427,18 |
| Дружбы дорога | ул. Спешилова – ул. Ново-Гайвинская | 9087,6 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 2975,40 | 297,54 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 129,90 | 22,74 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 2 | 27,00 | 4,05 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 4 | 144,00 | 57,60 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 1 | 3,20 | 1,68 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 8 | 300,80 | 30,08 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 16557,00 | 1655,70 |
|  |  |  | 1.4. | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 1167,50 | 116,75 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 5548,40 | 138,71 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 572,80 | 42,96 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 272,90 | 13,65 |
| Итого по Дружбы дорога: |  |  |  |  |  |  | 2381,46 |
| ул.Новогайвенская | дорога Дружбы - плотина КамГЭС | 3360 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 686,80 | 68,68 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 83,50 | 14,60 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 2 | 11,00 | 1,65 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 | 124,00 | 49,60 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 1 | 20,40 | 8,57 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 5 | 244,00 | 24,40 |
|  |  |  | 1.19б. | Обозначение приближения к сужению проезжей части (налево). Длина 5 м. Площадь 1.63 кв.м. | 7 |  | 11,38 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 5237,40 | 523,74 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 499,20 | 99,84 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 2507,00 | 62,68 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 609,40 | 45,71 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 1101,60 | 55,08 |
| Итого по ул.Новогайвенская: |  |  |  |  |  |  | 965,93 |
| ул.Рыбалко | ул. Гальперина – ул. Сысольская | 3 983,17 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 749,30 | 74,93 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 146,80 | 25,68 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 12 | 94,90 | 37,96 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 56 | 1688,00 | 675,20 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 13 | 600,80 | 60,08 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 6976,70 | 697,67 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 12 | 83,20 | 33,28 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 5100,10 | 127,50 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1199,80 | 89,99 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 156,40 | 7,82 |
| Итого по ул.Рыбалко: |  |  |  |  |  |  | 1830,11 |
| ул.Светлогорская | ул.Калинина - ул.Ветлужская | 2135 | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 4 | 27,70 | 11,08 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 4 | 160,00 | 64,00 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 4 | 206,40 | 20,64 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 1684,40 | 336,90 |
| Итого по ул.Светлогорская: |  |  |  |  |  |  | 432,62 |
| Разметка у социально значимых учреждений |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 81 | 2568 | 1030,6 |
| Итого по ЛОТУ №2: |  |  |  |  |  |  | 7790,39 |

  - По ЛОТУ №3 п.3(Объемы и места выполнения работ) технического задания:

- Объемы и места выполнения работ

  - Спецификация на выполняемые работы	  Таблица №1

| Наим. объекта | Границы объекта | Протяжен ность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б.Гагарина | площадь Дружбы – улица Старцева | 4279 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 828,3 | 82,83 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 270,8 | 47,38 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 20 | 170,2 | 68,1 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 1 | 8 | 1,2 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 15 | 996 | 398,4 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 2 | 97,6 | 9,76 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 30 |  | 36,3 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 6 |  | 13,49 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 5 |  | 11,24 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 17 |  | 25,5 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 12 |  | 18 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 2577,3 | 515,48 |
|  |  |  | 1.4. | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 29,2 | 2,92 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 4154,2 | 103,86 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1290,9 | 96,82 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 24,3 | 1,22 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 99,4 | 9,94 |
| Итого по б.Гагарина: |  |  |  |  |  |  | 1442,44 |
| ул.Ким | ул. Крупской - ул. Ивановской | 2483 | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 7 | 17,5 | 7 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 28 | 1092 | 436,8 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 12 | 188 | 75,2 |
| Итого по ул. Ким: |  |  |  |  |  |  | 519,00 |
| ул.Лебедева | ул. Крупской - ул. Индустриализации | 1711 | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 2 | 10,5 | 4,18 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 1 | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 22 | 1036 | 414,4 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 4 | 167,2 | 16,72 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 4 | 41,6 | 16,64 |
| Итого по ул.Лебедева: |  |  |  |  |  |  | 452,84 |
| Н.Ляды ул.40л Победы | ул.Трактовая - ул.Островского | 830 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 366,2 | 36,62 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 | 40 | 16 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 305,4 | 7,64 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 234 | 17,55 |
| Итого по Н.Ляды ул.40л Победы: |  |  |  |  |  |  | 77,81 |
| Н.Ляды ул.Мира | ул.Островского - ул.Веселая |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 4 | 96 | 38,4 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 16 | 89,6 | 35,84 |
| Итого по Н.Ляды ул.Мира: |  |  |  |  |  |  | 74,24 |
| Н.Ляды ул.Островского | ул.Трактовая - мини Рынок |  | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 249,3 | 24,93 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 8 | 216 | 86,4 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 6 | 33,6 | 13,44 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 651,6 | 16,29 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 412,1 | 30,9 |
| Итого по Н.Ляды ул.Островского: |  |  |  |  |  |  | 171,96 |
| Н.Ляды ул.Трактовая, ул.Коммунистическая, ул.Комсомольская |  |  | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 363,1 | 36,31 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 2 | 5,7 | 2,29 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 11 | 324 | 129,6 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 8 | 44 | 17,6 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1287 | 32,18 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 527,7 | 39,57 |
| Итого по Н.Ляды ул.Трактовая, ул.Коммунистическая, ул.Комсомольская: |  |  |  |  |  |  | 257,55 |
| ул.Свердлова | ул. 1905 года – ул. Уральская | 844,3 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 903,2 | 90,32 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 18,2 | 3,19 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 4 | 22 | 3,3 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 | 76 | 30,4 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 1 | 6,7 | 3,07 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 665 | 16,63 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 100 | 7,5 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 137,7 | 6,88 |
| Итого по ул.Свердлова: |  |  |  |  |  |  | 161,29 |
| ул.Соликамская | ул. 1905 года – а/д “Восточный обход г.Перми” | 13932,2 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 3265,3 | 326,53 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 1013,6 | 177,38 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 19 | 82,2 | 32,88 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 13 | 145 | 21,75 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 30 | 1012 | 404,8 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 3 | 12,2 | 5,29 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 4 | 17 | 7,22 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 30 | 1044 | 104,4 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 23024 | 2302,4 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 45,4 | 9,08 |
|  |  |  | 1.4. | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 655,9 | 65,59 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 8572,6 | 214,31 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1995,2 | 149,64 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 2150,4 | 107,52 |
| Итого по ул.Соликамская: |  |  |  |  |  |  | 3928,79 |
| ул.Уральская | ул. Грачева – ул. Парковая | 2833,6 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 3562,4 | 356,24 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 178,1 | 31,16 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 8 | 57,6 | 23 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 2 | 7 | 1,05 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 35 | 1372 | 548 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 0,7 | 0,67 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 10 | 510,4 | 51,04 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 9 |  | 10,9 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 2 |  | 3,01 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1936,5 | 48,41 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1015,8 | 76,18 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 100,6 | 5,03 |
| Итого по ул.Уральская: |  |  |  |  |  |  | 1161,44 |
| ул.Целинная, ул.Лянгасова, Ленинский пер. | ул. Соликамская - ул. Пороховая | 1072 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1576,6 | 157,66 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 732,3 | 128,15 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 4 | 30,8 | 12,32 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 44 | 2352 | 940,8 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 22 | 849,6 | 84,96 |
|  |  |  | 1.25. | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. (Обозначение искусственных неровностей ) | 14 | 204,8 | 81,92 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 9146,1 | 1829,31 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 15401,1 | 385,03 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 2244,8 | 168,36 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 530,4 | 26,52 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 368,3 | 36,83 |
| Итого по ул.Целинная, ул.Лянгасова, Ленинский пер.: |  |  |  |  |  |  | 3851,86 |
| Ю.Дамба | ул. Чернышевского – бульвар Гагарина | 1000,59 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 519 | 51,9 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 1 | 10,8 | 4,32 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 | 136 | 54,4 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 1 | 48,8 | 4,88 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 3 |  | 3,63 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 6 |  | 9,02 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 990,8 | 198,17 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1417,5 | 35,44 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 299,9 | 22,5 |
| Итого по Ю.Дамба: |  |  |  |  |  |  | 395,52 |
| Разметка у социально значимых учреждений |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 98 | 4036 | 1614,4 |
| Итого по ЛОТУ №4: |  |  |  |  |  |  | 14109,14 |

По ЛОТУ №4 п.3(Объемы и места выполнения работ) технического задания:

- Объемы и места выполнения работ

  - Спецификация на выполняемые работы	  Таблица №1

| Наим. объекта | Границы объекта | Протяжен ность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Белинского | ул. Н. Островского – ул. Куйбышева | 1497,4 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1354,5 | 135,45 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 5 | 36,5 | 14,62 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 10 | 368 | 147,2 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 4 | 189,6 | 18,96 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 3 |  | 3,63 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 9 |  | 13,53 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 612,7 | 15,32 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 445,4 | 33,4 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 263,5 | 13,17 |
| Итого по ул.Белинского: |  |  |  |  |  |  | 406,54 |
| Карла Маркса пл. | ул. Большевистская до ул. Луначарского | 188,2 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 601,6 | 60,16 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 3 | 28,5 | 11,4 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 4 | 46 | 6,9 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 2 | 116 | 46,4 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 1 | 48,8 | 4,88 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 6 |  | 7,27 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 2 |  | 4,5 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 4 |  | 6,01 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 18 |  | 27,07 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 180,8 | 4,52 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 385,9 | 28,94 |
| Итого по Карла Маркса пл.: |  |  |  |  |  |  | 208,05 |
| Комсомольская пл. | ул. П.Осипенко – ул. Белинского | 247 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1009,8 | 100,98 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 48,4 | 8,47 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 5 | 45,1 | 18,06 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 8 | 38 | 5,7 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 12 | 736 | 294,4 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 1 | 13,1 | 5,63 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 8 | 66 | 26,81 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 3 | 185,6 | 18,56 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 9 |  | 10,9 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 9 |  | 13,53 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 12 |  | 18,05 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 430 | 10,75 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 690 | 51,75 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 77,6 | 3,88 |
| Итого по Комсомольская пл.: |  |  |  |  |  |  | 587,47 |
| Комсомольский пр. | ул. Орджоникидзе – ул. Чкалова | 3583,31 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1105,5 | 110,55 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 37 | 359,1 | 143,64 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 1 | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 99 | 4024 | 1609,6 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 10 | 527,2 | 52,72 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 81 |  | 98,11 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 30 |  | 67,46 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 9 |  | 13,53 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 3954,5 | 98,86 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 2299,8 | 172,49 |
| Итого по Комсомольский пр.: |  |  |  |  |  |  | 2379,12 |
| ул.Куйбышева | ул. Орджоникидзе – ул. Васильева | 7100,3 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 2495,7 | 249,57 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 185,9 | 32,53 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 49 | 316,9 | 126,77 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 67 | 3000 | 1200 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10см. | 11 | 430,4 | 43,04 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 15 |  | 18,17 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 9 |  | 20,24 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 6 |  | 13,49 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 13 |  | 19,55 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 13 |  | 19,55 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 3471,1 | 694,26 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 5010,8 | 125,27 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 2715 | 203,63 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 468,6 | 23,43 |
| Итого по ул.Куйбышева: |  |  |  |  |  |  | 2789,50 |
| ул.Островского | ул. Белинского - ул. Ленина | 2402,1 | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 14 | 89,8 | 35,94 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 28 | 1184 | 473,6 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 8 | 334,4 | 33,44 |
| Итого по ул.Островского: |  |  |  |  |  |  | 542,98 |
| ул.Пушкина | ул. Крисанова - ул. Николая Островского | 2836 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1375,6 | 137,56 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 15 | 85,1 | 34,04 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 1 | 22 | 3,3 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 28 | 976 | 390,4 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 16 | 764 | 76,4 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 282,2 | 7,06 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 600,1 | 45 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 117,8 | 5,89 |
| Итого по ул.Пушкина: |  |  |  |  |  |  | 699,65 |
| ул.Революции | пл.Ц.Рынка - ул.Сибирская, б.Гагарина - ул.Островского | 2635 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1169,8 | 116,98 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 69,3 | 12,12 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 17 | 100,7 | 40,28 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 1 | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 20 | 788 | 315,2 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 3 | 22,5 | 9,41 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 2 | 16,8 | 7,13 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 2 | 15,9 | 6,74 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 4 | 195,2 | 19,52 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 13 |  | 15,75 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 1 |  | 2,25 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 12 |  | 18,05 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 9 |  | 13,53 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 2596,6 | 64,91 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 890 | 66,75 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 8,3 | 0,41 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 71 | 7,1 |
| Итого по ул.Революции: |  |  |  |  |  |  | 723,78 |
| ул.Сибирская | ул. Орджоникидзе – пл. Карла Маркса | 3430 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 904,6 | 90,46 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 31 | 194,9 | 77,96 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 41 | 2068 | 827,2 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 10 | 404 | 40,4 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 879 | 87,9 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 89,5 | 2,24 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1344,1 | 100,81 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 208,2 | 10,41 |
| Итого по ул.Сибирская: |  |  |  |  |  |  | 1237,38 |
| ул.Г.Хасана | от ул. Чкалова до путепровода Транссибирской ж/д | 4841 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 3031,9 | 303,19 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 672,1 | 117,62 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 21 | 149,7 | 59,9 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 3 | 37 | 5,55 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 30 |  | 870,8 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 2 |  | 87 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 4,2 | 2,06 |
|  |  |  | 1.16.3. | Островок. Слияние тр. потоков | 1 | 6,5 | 2,98 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 16 | 814,4 | 81,44 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 27 |  | 32,68 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 2 |  | 4,5 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 8 |  | 18 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 15 |  | 22,51 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 9 |  | 13,53 |
|  |  |  | 1.19б. | Обозначение приближения к сужению проезжей части (налево). Длина 5 м. Площадь 1.63 кв.м. | 3 |  | 4,88 |
|  |  |  | 1.2. | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 335,9 | 33,59 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 3342,4 | 653 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 9225,4 | 230,63 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1898 | 142,35 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 1113,3 | 55,66 |
|  |  |  | 1.8. | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 81,1 | 8,11 |
| Итого по ул.Г.Хасана: |  |  |  |  |  |  | 2749,98 |
| ул.Чернышевского | ул. Серединная – ул. Героев Хасана | 1485,4 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 963,3 | 96,33 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 16,8 | 2,93 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 6 | 70,1 | 28,06 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. ( Уступи дорогу ) | 6 | 26 | 3,9 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 5 | 324 | 129,6 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 3 | 25,2 | 10,47 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 2 | 10,8 | 4,71 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 3 | 146,4 | 14,64 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 6 |  | 7,27 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 6 |  | 13,49 |
|  |  |  | 1.18г. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 6 |  | 9,02 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 465,1 | 93,02 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 1420,5 | 35,51 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 627 | 47,03 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 86,7 | 4,34 |
| Итого по ул.Чернышевского: |  |  |  |  |  |  | 500,32 |
| Разметка у социально значимых учреждений |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 51 | 2044 | 817,6 |
| Итого по ЛОТУ №5: |  |  |  |  |  |  | 13642,37 |

- Текст технического задания по ЛотАМ №1, №2, №3, №4:

Техническое задание

на выполнение работ по нанесение и поддержанию дорожной разметки

на дорогах и улицах города Перми.

- Порядок и этапы выполнения работ Подрядчиком.

  - Подготовка технологической документации.

    - После подписания контракта получить у Заказчика схему нанесения дорожной разметки.

    - Подготовить и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ по каждой улице и дороге.

    - Подготовить технологическое описание выполнения работ:

    - технологические карты выполнения работ, включающих схемы ограждения мест производства работ и расстановки дорожных знаков, информацию о составе машин и механизмов применяемых при выполнении работ, длине захватки и последовательности выполняемых операций;

    - спецификацию на применяемые материалы с указанием технических характеристик и приложением документов подтверждающих качество (удостоверение о государственной гигиенической регистрации, паспорт качества завода изготовителя);

    - информацию об инженерно-техническом персонале с указанием должностей и контактных телефонов;

    - перечень работ осуществляемых субподрядными организациями в случае привлечения таковых.

    - Разработать схему организации дорожного движения в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

    - Передать технологическую документацию Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента заключения контракта.

  - Подготовка поверхности дорожного покрытия.

    - Произвести демаркировку всех сохранившихся на покрытии старых линий разметки на всем протяжении участков определенных данным техническим заданием для нанесения дорожной разметки.

    - Определить участки покрытия непригодные для нанесения дорожной разметки, если таковые существуют, сообщить обо все случаях Заказчику с указанием причин и точного места их расположения.

    - Произвести очистку покрытия под нанесение разметочного материала от загрязнений.

  - Работы по нанесению дорожной разметки.

    - Выполнить работы по нанесению дорожной разметки в объеме указанном в п.3.1. технического задания и в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки.

    - Обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

    - Обеспечить выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.

    - Обеспечить при выполнении работ безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов городской собственности.

    - Все работы производить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения на время производства работ.

  - Работы по поддержанию дорожной разметки.

    - На протяжении всего срока выполнения работ обеспечить соответствие дорожной разметки требованиям данного технического задания:

    - за свой счет обеспечить регулярный технический осмотр (не реже одного раза в две недели) состояния дорожной разметки, обо всех дефектах и нарушениях разметки и возможных сроках их устранения в течение 1 (Одного) дня сообщить Заказчику в письменном виде;

    - за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранять все дефекты и нарушения разметки. О выполнении работ по устранению дефектов и нарушений в течение 2 (двух) дней сообщить Заказчику в письменном виде.

- Требования к качеству выполнения работ Подрядчиком

и применяемым Подрядчиком материалам.

  - Дорожная разметка, нанесенная Подрядчиком, должна соответствовать требованиям Заказчика п.2. и п.3.1. настоящего технического задания, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004.

  - Дорожная разметка наноситься материалами (краской, пластиком) с применением световозвращающих элементов.

  - Материалы, применяемые Подрядчиком для дорожной разметки должны соответствовать требованиям Заказчика п.2. и п.3.1. настоящего технического задания, ГОСТ Р 52575-2006, Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002), Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001)

  - На этапах выполнения работ по поддержанию дорожной разметки износ материала разметки не должен превышать:

    - для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м,  - 20% от площади контрольного участка;

    - для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) любого контрольного элемента,  -20% от окрашенной площади данного элемента.

  - На этапах выполнения работ по поддержанию дорожной разметки значения коэффициентов яркости и световозвращения должны соответствовать ГОСТ Р 51256-99.

  - Все работы выполняются согласно календарному плану выполнения этапов работ или в указанные Заказчиком сроки, обо всех отступлениях сообщать Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня.

  - Все работы выполняются работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

- Объемы и места выполнения работ

  - Спецификация на выполняемые работы	  Таблица №1

См. пункт 1 приложения №1(Техническое задание) к извещению о проведении открытого аукциона!

  - Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком после подписания контракта.

- Изменение объемов работ

  - В случае изменения схемы нанесения разметки по причине изменения организации дорожного движения, в объеме не более 3% от общего объема работ по настоящему техническому заданию, Подрядчик выполняет работы по внесению изменений в разметку без дополнительной оплаты в согласованные с Заказчиком сроки.

  - В случае нарушения дорожной разметки вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 7% от общей площади разметки настоящего технического задания, Подрядчик выполняет работы по восстановлению разметки без дополнительной оплаты в согласованные с Заказчиком сроки.