Приложение №2

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

от «16» апреля 2010 года № 13ЭА

Техническое задание

на выполнение работ по нанесение и поддержанию дорожной разметки

на дорогах и улицах города Перми.

- Порядок и этапы выполнения работ Подрядчиком.

  - Подготовка технологической документации.

    - После подписания контракта получить у Заказчика схему нанесения дорожной разметки.

    - Подготовить и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ по каждой улице и дороге.

    - Подготовить технологическое описание выполнения работ:

    - технологические карты выполнения работ, включающих схемы ограждения мест производства работ и расстановки дорожных знаков, информацию о составе машин и механизмов применяемых при выполнении работ, длине захватки и последовательности выполняемых операций;

    - спецификацию на применяемые материалы с указанием технических характеристик и приложением документов подтверждающих качество (удостоверение о государственной гигиенической регистрации, паспорт качества завода изготовителя);

    - информацию об инженерно-техническом персонале с указанием должностей и контактных телефонов;

    - перечень работ осуществляемых субподрядными организациями в случае привлечения таковых.

    - Разработать схему организации дорожного движения в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

    - Передать технологическую документацию Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента заключения контракта.

  - Подготовка поверхности дорожного покрытия.

    - Произвести демаркировку всех сохранившихся на покрытии старых линий разметки на всем протяжении участков определенных данным техническим заданием для нанесения дорожной разметки.

    - Определить участки покрытия непригодные для нанесения дорожной разметки, если таковые существуют, сообщить обо всех случаях Заказчику с указанием причин и точного места их расположения.

    - Произвести очистку покрытия под нанесение разметочного материала от загрязнений.

  - Работы по нанесению дорожной разметки.

    - Выполнить работы по нанесению дорожной разметки в объеме указанном в п.3.1. технического задания и в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки.

    - Обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

    - Обеспечить выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.

    - Обеспечить при выполнении работ безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов городской собственности.

    - Все работы производить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения на время производства работ.

  - Работы по поддержанию дорожной разметки.

    - На протяжении всего срока выполнения работ обеспечить соответствие дорожной разметки требованиям данного технического задания:

    - за свой счет обеспечить регулярный технический осмотр (не реже одного раза в две недели) состояния дорожной разметки, обо всех дефектах и нарушениях разметки и возможных сроках их устранения в течение 1 (Одного) дня сообщить Заказчику в письменном виде;

    - за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранять все дефекты и нарушения разметки. О выполнении работ по устранению дефектов и нарушений в течение 2 (двух) дней сообщить Заказчику в письменном виде.

- Требования к качеству выполнения работ Подрядчиком

и применяемым Подрядчиком материалам.

  - Дорожная разметка, нанесенная Подрядчиком, должна соответствовать требованиям Заказчика п.2. и п.3.1. настоящего технического задания, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004.

  - Дорожная разметка наноситься материалами (краской, пластиком) с применением световозвращающих элементов.

  - Материалы, применяемые Подрядчиком для дорожной разметки должны соответствовать требованиям Заказчика п.2. и п.3.1. настоящего технического задания, ГОСТ Р 52575-2006, Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002), Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001)

  - На этапах выполнения работ по поддержанию дорожной разметки износ материала разметки не должен превышать:

    - для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м,  - 20% от площади контрольного участка;

    - для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) любого контрольного элемента,  -20% от окрашенной площади данного элемента.

  - На этапах выполнения работ по поддержанию дорожной разметки значения коэффициентов яркости и световозвращения должны соответствовать ГОСТ Р 51256-99.

  - Все работы выполняются согласно календарному плану выполнения этапов работ или в указанные Заказчиком сроки, обо всех отступлениях сообщать Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня.

  - Все работы выполняются работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

- Объемы и места выполнения работ

  - Спецификация на выполняемые работы	  Таблица №1

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Большевистская | ул. Парковая – пл. Гайдара | 4313,5 | 1.1. | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1667,40 | 166,74 |
|  |  |  | 1.11. | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  | 8,80 | 1,55 |
|  |  |  | 1.12. | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. (Стоп - линия ) | 14 | 150,30 | 60,10 |
|  |  |  | 1.13. | Треугольники 0.5 * 0.6 м. с шагом 0.5 м. (Уступи дорогу ) | 1 | 3,00 | 0,45 |
|  |  |  | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 45 | 2208,00 | 883,20 |
|  |  |  | 1.16.1. | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений | 2 | 12,30 | 5,33 |
|  |  |  | 1.16.2. | Островок. Разделение тр. потоков одного направления | 1 | 1,60 | 1,04 |
|  |  |  | 1.17. | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 7 | 274,40 | 27,44 |
|  |  |  | 1.18а. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. | 33 |  | 39,97 |
|  |  |  | 1.18б. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 35 |  | 78,71 |
|  |  |  | 1.18в. | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 30 |  | 67,46 |
|  |  |  | 1.18д. | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |
|  |  |  | 1.3. | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 329,90 | 65,98 |
|  |  |  | 1.4. | Сплошная желтая линия шириной 10 см. (Остановка запрещена) |  | 2877,80 | 287,78 |
|  |  |  | 1.5. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 4713,90 | 117,85 |
|  |  |  | 1.6. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1352,80 | 101,46 |
|  |  |  | 1.7. | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 159,30 | 7,96 |
| Итого по ул.Большевистская: |  |  |  |  |  |  | 1917,53 |

  - Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком после подписания контракта.

- Изменение объемов работ

  - В случае изменения схемы нанесения разметки по причине изменения организации дорожного движения, в объеме не более 3% от общего объема работ по настоящему техническому заданию, Подрядчик выполняет работы по внесению изменений в разметку без дополнительной оплаты в согласованные с Заказчиком сроки.

  - В случае нарушения дорожной разметки вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 7% от общей площади разметки настоящего технического задания, Подрядчик выполняет работы по восстановлению разметки без дополнительной оплаты в согласованные с Заказчиком сроки.