Приложение № 1

к извещению № 10 от 20.04.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по вертикальному озеленению бульвара Гагарина в створе Южной Дамбы в Мотовилихинском районе г.Перми

Стоимость выполняемых работ: 496 423 рубля 73 коп.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального по 15 мая 2010г.

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство вертикального озеленения по Бульвару Гагарина в створе Южной Дамбы | модуля вертикального озеленения | 20 | 496 423,73 |
| Состав одного модуля вертикального озеленения: - мачта - держатель чаш; - такелаж-подвеска; - чаша - диаметр 600 мм; - чаша - диаметр 800 мм; |  |  |  |
| Состав работ: - насыпка дренажного материала в чашу – не менее 3 см – 40 чаш; - распределение плодородной земли по чашам – 40 чаш; - добавление комплекса удобрений для однолетних цветочных культур (тип согласовывается с Заказчиком); - посадка цветочных культур (петуния ампельная сортовая, различных оттенков - согласовывается с Заказчиком ). – не менее 14 шт в чашу диаметром 600мм, не менее 18 шт в чашу диаметром 800мм. Растения в чаши должны высаживаться в теплицах в период бутанизации, до момента монтажа цветочные культуры должны укорениться; - модуль вертикального озеленения монтируются с высаженными цветочными культурами в фазе цветения; - монтаж модуля вертикального озеленения на арочные конструкции ограждения 20 шт; - крепление модуля вертикального озеленения на высоту - 3,0 м, на такелаж –20 шт. - содержание цветочных чаш осуществляется ежедневно. По мере необходимости: увлажняется земляной субстрат, восстанавливается цветочный отпад, выполняются работы по рыхлению, удалению отцветших соцветий, сорняков – 40 чаш. Содержание цветочных растений осуществляется, цветы должны находится в постоянном цветение до 30 сентября 2010; - полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2. Технические характеристики цветочного модуля: - мачта - держатель чаш: стойка – стальная труба, диаметр - 20,0 мм, основание диск стальной толщина - 3,0 мм. Покраска металлических элементов в заводских условиях с предварительным обезжириванием поверхности с последующим грунтованием, полиэстровая порошковая покраска (цвет согласовывается с Заказчиком); - такелаж-подвеска, держатель модуля вертикального озеленения на арочной конструкции ограждения (согласуется с Заказчиком); - чаша - диаметр - 600мм, высота - 250мм, объем субстрата – 26 л, запас воды - 4,5 л, вес - 4,5 кг, технология двойных стенок с закругленными декоративными краями -18шт; - чаша - диаметр - 800мм, высота - 330мм, объем субстрата – 69 л, запас воды - 6 л, вес - 9 кг, технология двойных стенок с закругленными декоративными краями -18шт; - цвет чаш - зеленый, материал - полиэтилен высокого давления; - цветочные чаши должны быть устойчивы к высоким и низким температурам (от-650С до+850С), к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Иметь соответствующие сертификаты подтверждающие данные параметры; - чаши должны быть оборудованы технологическими отверстиями для обслуживания и крепления; - эскиз - приложение к техническому заданию №1. |  |  |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик согласует следующее: цветочные чаши, конструктивные элементы, цветочную рассаду и другие применяемые материалы. После получения согласования Подрядчик допускается до выполнения данных работ. Модули вертикального озеленения должны соответствовать приложения к техническому заданию №1.

Монтаж цветочных чаш производится с укоренившимися однолетними декоративными цветочными культурами высаженными в плодородный субстрат согласно СНиП III-10-75.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащие качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно технического задания. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

| № п/п | Критерии оценки качества | (%) снижения от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Места сварочных швов выступающие не проваренные полностью, не плотно подогнаны | - 70 |
| 2 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии вертикального озеленения или ее прочности | - 80 |
| 3 | Вертикальное озеленение в общем композиционном ряду имеет отклонения от прямолинейности перспективы | -80 |
| 4 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу техническому заданию | -100 |
| 5 | Не соответствие параметров цветочных чаш техническому заданию | -100 |
| 6 | Крепления, такелаж ненадежно закреплены и подогнаны | -100 |
| 7 | Имеются увядшие побеги у рассады, не соблюдена последовательность посадки. | -60 |

Приложение № 1 к техническому заданию

Эскиз вертикального озеленения бульвара Гагарина в створе Южной Дамбы в Мотовилихинском районе г.Перми

Крепление чаш на арочных конструкциях ограждения

Цветочые чаши

Диаметр 600 мм

Диаметр 800 мм