Приложение № 1

к извещению № 11 от 20.04.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству ограждающих конструкций на газонах по бульвару Гагарина в створе Южной Дамбы в Мотовилихинском районе г.Перми

Стоимость выполняемых работ:  477 144 рубля 62 коп.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15 мая 2010г.

1.Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство ограждающих конструкций по бул.Гагарина в створе Южной Дамбы | п/м | 140 | 301 335, 24 |
| Состав работ: - разборка покрытия – 70м2 (глубиной 15см); - бурение ям (шаг стоек 1,5 м) диаметром 0,3м, глубиной - 0,8м; - установка опорных металлических стоек на основание из ПГС– 95 шт.; - бетонирование стоек на всю глубину; - монтаж стальных элементов секций – 94 шт.; - устройство основания из ПГС (толщиной 10см) под плиточное покрытие - 70 м2; - устройство плиточного покрытия – 70 м2 (плитка тротуарная 500,0*500,0*50,0 мм); - зачистка, окраска сварных соединении конструктивных элементов; - контроль качества сварных соединений; - восстановление нарушенного благоустройства – завоз земли, планировка, посев газонной смеси; - погрузка и вывозка мусора на городской полигон ТБО в течение суток. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 1,0 м, заглубление 0,7 м) - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм; - цвет ограждения – черный; - размер, тип плитки согласуется с заказчиком. - эскиз ограждающих конструкций прилагается, приложение № 2 к техническому заданию. |  |  |  |

  - Технология производства и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ разбивочный чертеж - план установки ограждающих конструкций, применяемые материалы (цвет), конструктивные элементы согласуются с Заказчиком в письменном виде, а так же Подрядчик предоставляется график производства работ на согласование и утверждение, по которому ведутся работы до завершения действия контракта. Подрядчик самостоятельно согласовывает с владельцами подземных коммуникаций земляные работы по установки ограждающих конструкций. После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается до работ. Ограждающие конструкций должны соответствовать приложению №2 к техническому заданию

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения должны отвечать требованиям приложению № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия по запросу Заказчика предоставлять в течение 3-х дней.

Требования, предъявляемые к ограждениям: назначение – декоративно-защитное; высота - 1,0 м; степень проницаемости – прозрачные; степень стационарности – постоянные.

Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле, стоек по вертикали и верха секции по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками - гарантийный срок 24 месяца.

После завершения работ по установке ограждения восстановить нарушенное благоустройство - газонное покрытие и.т.п. Погрузка и вывозка мусора на городской полигон ТБО производится в течение суток.

2.Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство ограждающих декоративных конструкций - арок по Б.Гагарина в створе Южной Дамбы | п/м | 42,8 | 175 809,38 |
| Состав работ: - разборка покрытия, бурение ям (шаг стоек 2,7 м) диаметром - 0,3м, глубиной – 1,7м; - установка опорных металлических стоек (труба стальная диаметр - 108 мм, толщина стенки – 4,0 мм) на основание из щебня– 16 шт; - бетонирование стоек на 1,5м заглубления; - монтаж арочных элементов ограждения к опорным стойкам - соединение болтовое: * тип 1 арочных элементов – 8 шт; * тип 2 арочных элементов – 4 шт; * тип 3 арочных элементов – 8 шт; - зачистка, окраска сварных соединении конструктивных элементов; - контроль качества сварных соединений; - восстановление нарушенного благоустройства – устройство газона; - погрузка и вывозка мусора на городской полигон ТБО производится в течение суток. Технические характеристики ограждающих декоративных конструкций: - стойки опорные стальные, длинной - 5,0 м (труба диаметр - 108,0 мм, толщина - 4,0 мм). Металл, обработанный пескоструйным аппаратом, покраска выполнена в заводских условиях с предварительным обезжириванием поверхности с последующим грунтованием, полиэстровая порошковая покраска (цвет согласовывается с Заказчиком); - стойки металлические оформлены декоративными заглушками – шары металлические диаметром - 100,0 мм - 16 шт (под цвет стоек). - арочные элементы ограждения - тип 1 и тип 2 состоят из - рамки крепления сетки - профиль квадратный стальной 25,0*25,0*2,0 мм. Заполнение - сетка сварная, шаг сетки 50,0*50,0 мм, диаметр проволоки 5,0 мм. Сетка образованна из стальной проволоки, расположенна в двух взаимно перпендикулярных направлениях и сваренных в местах их пересечения методом точечной сварки, круглого сечения. Металл должен быть обработан пескоструйным аппаратом, покраска выполнена в заводских условиях с предварительным обезжириванием поверхности с последующим грунтованием, полиэстровая порошковая покраска (цвет согласовывается с Заказчиком). Крепление сетки к раме методом дуговой сварки; - арочные элементы ограждения – тип 3 состоят из - рамки крепления сетки - профиль квадратный стальной 25,0*25,0*2,0 мм. Заполнение - сетка сварная, шаг сетки 50,0*50,0 мм, диаметр проволоки 5,0 мм. Сетка образованна из стальной проволоки, расположенна в двух взаимно перпендикулярных направлениях и сваренных в местах их пересечения методом точечной сварки,круглого сечения. Металл должен быть обработан пескоструйным аппаратом, покраска выполнена в заводских условиях с предварительным обезжириванием поверхности с последующим грунтованием, полиэстровая порошковая покраска (цвет согласовывается с Заказчиком). Крепление сетки к раме методом дуговой сварки. Обрамление крепления рамы выполнено из стальной трубы диаметром - 25,0 мм, с декоративными заглушками - металлические шары – диаметром 40,0 мм (под цвет рамы). - эскиз ограждающих конструкций прилагается, приложение № 3 к техническому заданию. |  |  |  |

2.2. Технология производства и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ разбивочный чертеж - план установки ограждающих конструкций, применяемые материалы (цвет), конструктивные элементы согласуются с Заказчиком в письменном виде, а так же Подрядчик предоставляется график производства работ на согласование и утверждение, по которому ведутся работы до завершения действия контракта. Подрядчик самостоятельно согласовывает с владельцами подземных коммуникаций земляные работы по установки ограждающих конструкций. После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается до работ. Ограждающие декоративные конструкций должны соответствовать приложению №3 к техническому заданию.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения должны отвечать требованиям приложению №1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов», ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 48 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, по запросу Заказчика предоставлять в течение 3-х дней.

Требования, предъявляемые к ограждениям: назначение – декоративное для размещения вертикального озеленения; высота 3,5 - 4,0 м; степень проницаемости – прозрачные; степень стационарности – постоянные, оборудованные технологическими держателями для крепления модуля вертикального озеленения, по прочности выдерживающие вес не менее 80 кг на конструктивные элементы ограждения.

Опорные стойки и секции должны быть обработаны пескоструем, огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической декоративной заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограждения в плане и в профиле, стоек по вертикали и верха секции по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками - гарантийный срок 48 месяцев.

После завершения работ по установке ограждения восстановить нарушенное благоустройство - газонное покрытие и.т.п. Погрузка и вывозка мусора на городской полигон ТБО производится в течение суток.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по устройству ограждающих конструкций на газонах по Бульвару Гагарина в створе Южной Дамбы Мотовилихинского района г. Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не уплотнен основание материал в ямах для крепления опорных стоек | -100 |
| 2 | Отклонение стоек по вертикали, а так же их положение в плане до 10 мм | -10 |
| 3 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 4 | Не восстановлено газонное покрытие | -50 |
| 5 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены | -70 |
| 6 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии ограждения или ее прочности | - 70 |
| 7 | Поверхность ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 8 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | -100 |
| 9 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу | - 100 |
| 10 | Сборные элементы оград не плотно подогнаны, стойки оград не плотно закреплены | -100 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 18 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 19 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 20 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |

Приложение № 2

к техническому заданию

Эскиз ограждающих конструкций

по бульвару Гагарина в створе Южной дамбы

Приложение № 3

к техническому заданию

Эскиз ограждающих декоративных конструкций - арок

по бульвару Гагарина в створе Южной дамбы

Тип 1                                                          Тип 2                                              Тип 3