Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 244 от 22.04.2010 года

Техническое задание

на укладку покрытия тротуара из плитки (дорожка и боковая зона)

- Период выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2010 года.

- Стоимость работ  493271,00 рублей

- Состав работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Тротуар №1 (174м2) |  |  |  |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 1,74 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,43 |
| 3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 43 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,31 |
| 5 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 31 |
| 6 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 40 | 10 м2 | 17,4 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,28 |
| Тротуар №2 (250м2) |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4 |
|  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 40 |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 40 | 10 м2 | 25 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,65 |
|  | Устройство сбросов воды из продольных дренажей | 100 м сброса | 0,19 |
|  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | 1 т конструкций | 0,105 |
|  | Конструкции стальные | т | 0,05 |

- Требования к характеристикам работ:

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки.

Обеспечить на объекте производства работ безопасное нахождение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

Главный врач                                                                       В.П.Шестаков