Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 245 от 22.04.2010 года

Техническое задание

на монтаж и установку игрового оборудования для оформления зон ВР-2, Ф-4.

- Период выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2010 года.

- Стоимость работ  486 000,00 рублей

- Состав работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительные работыНовый Раздел |  |  |  |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,035 |
| 2 | Устройство фундаментов: ленточных | 1 м3 кладки | 3,5 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 3 | Беседка | шт | 1 |
| 4 | Качели | шт | 2 |
| 5 | Ворота детские футбольные металлические на ж/бетонном фундаменте | шт | 2 |
| 6 | Трибуна для зрителей, сиденьядеревянные, каркас металлический | шт | 4 |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |
| 7 | Беседка МФ-1.1.03.00 | шт | 1 |
| 8 | Качели | шт | 2 |
| 9 | Ворота для минифутбола СО-3.1.09.00 | шт | 2 |
| 10 | Трибуны | шт | 4 |

- Требования к характеристикам работ:

Наименование, характеристика оборудования: поставка, сборка и монтаж специализированного детского игрового и спортивного оборудования.

Объем работы:

- провести поставку оборудования до места;

- сборку оборудования;

- монтаж оборудования.

Требования к техническим характеристикам:

Основой всех конструкций должен быть несущий металлокаркас  из профильных труб. Все виды горок должны иметь ограждающие конструкции высотой не менее 120 мм и выполненные из березовой фанеры повышенной влагостойкости (ГОСТ 3916.1-1996), толщиной не менее 15мм. Скаты всех типов горок должны быть изготовлены из единого листа нержавеющей  или оцинкованной стали толщиной не менее 2мм. Качели должны иметь гибкую (цепную) подвеску, подшипники - капролон. Несущие конструкции собираются на монтажной площадке в единый комплекс ( с помощью электродуговой сварки), а при наличии болтовых соединений- с обязательной обваркой(сварочным швом). Крепление деревянных элементов в игровом оборудовании - болтовое (мебельными болтами со сферической головкой) расклепанное (во избежание свертывания  болтов). Фиксация игровых элементов на площадке производится с помощью анкеров или методом бетонирования. Анкера забиваются в землю на глубину не менее 500мм под углом 60 градусов к горизонту. Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям безопасности (ГОСТ Р 52169-2003):

- в игровой зоне, находящейся на высоте для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

- размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и т.д. не должны представлять  собой опасность для застревания  пальцев, рук, ног, головы;

- оборудование должно быть с подстраховкой, предусматривающей доступ взрослых для помощи детям, находящимся внутри оборудования.

Оборудование должно соответствовать требованиям международных стандартов безопасности ЕN-1176, Российских ГОСТов:

- ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

При поставке оборудования  Поставщик должен предоставить Заказчику сертификат соответствия на металлоконструкции игровых детских комплексов ГОСТ 52168-2003, ГОСТ 52169-2003, ТУ 4131-035-00884306-2004, санитарно-эпидемиологическое заключение на изготовление в соответствии ТУ 4131-035-00884306-2004 «металлоконструкции игрового детского комплекса», санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие  проектной документации ТУ-4131-035-00884306-2004 «металлоконструкции игрового детского комплекса», документы подтверждающие геометрические размеры поставляемого оборудования (паспорта).

| Монтаж и установка игрового оборудования для оформления зон ВР-2,Ф-4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Беседка МФ-1.1.03.00 |  | 1 |  |
| Качели |  | 2 |  |
| Ворота для минифутбола СО-3.1.09.00 |  | 2 |  |
| Трибуны | Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, год выпуска 2010г. Размером не менее 2,5*0,5 м. Материалы: металл, дерево, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Металлический каркас с антикоррозийной обработкой, сиденье из бруса с покрытием повышенной влагостойкости ГОСТ 3916.1-96. | 4 |  |

Качество оборудования:

Изделия и материалы, применяемые при изготовлении оборудования должны соответствовать ГОСТу и ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество. Поставщик  предоставляет при поставке оборудования сертификат соответствия, санитарно- эпидемиологическое заключение на металлоконструкции игрового детского комплекса, паспорт игрового элемента. Геометрические размеры, технические характеристики изделий должны быть подтверждены паспортами, чертежами или иными документами предприятия – изготовителя.

Порядок приемки оборудования: При приемке и установке оборудования Заказчик проверяет соответствие поставляемого оборудования количеству и требованиям ГОСТа.  Поставщик при установке оборудования должен предоставить Заказчику сертификат соответствия на металлоконструкции игровых детских комплексов ГОСТ 52168-2003, ГОСТ 52169-2003, ТУ 4131-035-00884306-2004, санитарно-эпидемиологическое заключение на изготовление в соответствии ТУ-4131-035-00884306-2004 «металлоконструкции игрового детского комплекса», санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие проектной  документации ТУ-4131-035-00884306-2004 «Металлоконструкции игрового детского комплекса», документы подтверждающие геометрические размеры поставляемого оборудования (паспорта).

Главный врач                                                                       В.П.Шестаков