- Приложение № 4

- к извещению № 4 от 23.04.2010 г.

Описание игровых элементов и оборудования

| Вид работ | Наимено- вание | Кол-во | Вид изделия | Размеры | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 8.3.1 ул. Советской Армии, 47 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качели на металлических стойках средние | 1 | Стойки металлические 6 шт. стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360 мм. Высота (Н) не менее 1800 мм. | Металл, порошковое покрытие. Влагостойкое дерево, двухкомпонентные краски. |
|  | Качалка-балансир малая | 1 | Перекладина деревянная длиной не менее 2000мм, толщина не менее 50 мм, стойкая к воздействию атмосферы, снабжена двумя посадочными местами, оборудованными спинками и поручнями, отбойниками резиновыми для смягчения удара о землю при качании. Опора металлическая, стойкая к воздействию атмосферы, высота не более 400 мм, обеспечивает качание в одной вертикальной плоскости. Радиусы закругления всех углов не менее 20 мм. | 2100х440 мм. Высота (Н) не менее 800 мм. | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, резиновые отбойники, металлический каркас. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
|  | Детский игровой комплекс | 1 | На 6 стойках 100х100 мм деревянных, из клееного бруса, устойчивого к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Комплекс состоит из двух площадок, соединенных между собой: 1.Игровая площадка из досок наборная. Без купола. На площадку ведет трап-барабан деревянный с канатом для поддержания. 2.Игровая площадка из досок наборная. Купол образован металлическими дугами. На площадку ведёт лесенка с деревянными перилами. Горка-скат из нержавеющей стали, высота бортов стартового участка не менее 500 мм, к бортам крепится защитная перекладина, высота бортов горки не менее 200 мм. Защитные борта площадки из металлических накладок. Основание: металлические оцинкованные закладные детали под каждую опору. | 3170х4430 мм Высота (Н) не менее 3500 мм. | Влагостойкое дерево, влагостойкая фанера, металлические элементы для лазания, полипропиленовый канат. Двухкомпонентные краски по дереву, порошковые краски по металлу. |
| п. 8.3.5 ул. Карпинского, 77 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Карусель | 1 | Рама: металлическая, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3лет, в точке крепления к подвижной части к центральной опоре должен быть подшипник. Поручни: металлические диаметром (Ду 25-32 мм.), 6 шт. Расходятся от центра горизонтально и расположены через равные промежутки. Посадочные места: 3 пары. Дерево. Высота над площадкой 250 мм. Ограничители от падения во внешнюю сторону. Нижняя площадка: из ламинированной фанеры толщиной не менее 23 мм, диаметр (Д) не менее 1600 мм, высота от поверхности земли 100 мм. Основание: металлическая закладная в бетонном основании под опору. | Диаметр (D) не менее 1600 мм. Высота (Н) не менее 600 мм. | Влагостойкое дерево, двухкомпонентные краски, ламинированная фанера, металл, порошковые краски. |