Приложение № 1

к муниципальному контракту

№___ от «___»_____2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Видеокамера эндоскопическая «ЭлеПС» EVK-001M или эквивалент

| № п/п | Наименование | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | «ЭлеПС» EVK-001M или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 6 | Назначение: |  |  |
| 7 | Видеокамера предназначена для преобразования оптического изображения, создаваемого эндоскопом при всех видах эндоскопических исследований и операций, в полный телевизионный сигнал цветного изображения в системе PAL | Наличие |  |
| 8 | Видеокамера предназначена для эксплуатации в операционных отделениях медицинских учреждений | Наличие |  |
| 9 | Технические характеристики: |  |  |
| 10 | Температура окружающей среды | от 10 до 35º С |  |
| 11 | Относительная влажность | до 80 % при температуре 25С |  |
| 12 | Атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.) |  |
| 13 | Напряжение питающей сети частота | 220±22 В 50 Гц |  |
| 14 | Камерная головка видеокамеры снабжена двумя программируемыми кнопками управления | Наличие |  |
| 15 | Управление расширенным меню параметров работы видеокамеры кнопками на лицевой панели | Наличие |  |
| 16 | Возможность ввода текстовой информации в видеосигнал с помощью клавиатуры | Наличие |  |
| 17 | Возможность подключения источника света | Наличие |  |
| 18 | Функция стоп-кадр (кадр в кадре) и захват (для печати изображения на видеопринтере) | Наличие |  |
| 19 | Разрешающая способность по горизонтали, (S-VHS) | 470 ТВ - линий |  |
| 20 | Тип камеры | цифровая |  |
| 21 | Чувствительность при отношении D/F объектива 1/1,2 | не менее 1 лк |  |
| 22 | Видеовыходы | 1. PAL 2. Y/C (S-выход) |  |
| 23 | Отношение сигнал / шум | не менее 50 дб |  |
| 24 | Телевизионная система | CСIR, 625 строк, 50 полей, PAL |  |
| 25 | Мощность потребления, Вт, не более | 20 |  |
| 26 | Масса: |  |  |
| 27 | камерной головки, не более | 0,18 кг |  |
| 28 | блока управления, не более | 4 кг |  |
| 29 | Длина кабеля камерной головки, не менее | 3 м |  |
| 30 | Габариты: |  |  |
| 31 | камерной головки | 37 x 65 мм |  |
| 32 | блока управления | 290x200x63 мм |  |
| 33 | Комплектация: |  |  |
| 34 | Блок системный | 1 шт. |  |
| 35 | Камерная головка | 1 шт. |  |
| 36 | Съемный соединительный кабель | 1 шт. |  |
| 37 | Шнур питания SP-7748 | 1 шт. |  |
| 38 | Кабель сигнальный S-VHS, длина 1м | 1 шт. |  |
| 39 | Кабель сигнальный | 1 шт. |  |
| 40 | Коробка упаковочная | 1 шт. |  |
| 41 | Паспорт (наличие при поставке) | 1 шт. |  |
| 42 | Руководство по эксплуатации (наличие при поставке) | 1 шт. |  |
| 43 | Срок гарантийного обслуживания 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 44 | Срок поставки в течение 5 дней с момента подписания контракта | Указать |  |
| 45 | Количество, шт. | 1 |  |
| 46 | Цена контракта, руб. | 162 000,00 |  |