Приложение № 1

к извещению № 12 от 26.04.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту лестниц, лестничных переходов, мостов-переходов на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость выполняемых работ: 499 034,31 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта по 31.05.2010г.

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- |
| Работы по ремонту (восстановлению) лестниц, лестничных переходов, мостов-переходов | 499 034,31 |
| Лестница от ул. Соликамской до ул. Красноуральской ("Вышка-2") |  |
| Состав работ: - восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила 80 м); - восстановление отдельных частей металлического ограждения (стойки 4 шт.); - восстановление дощатого настила: полная смена досок (257,6 м2); - демонтаж деревянных ступеней (49 шт.); - антисептирование древесины: водными растворами (515,2 м2); - сварка при монтаже ступеней и обрамлений к ним; - устройство направляющих (0,25 т); - устройство ступеней (0,92 т); - устройство обрамлений на ступенях (247,45 п.м); - восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила, стойки 1,457 т); - устройство подперильника (0,353 т); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, 122 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, 122 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики: - перила из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - стойки из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50мм, антисептирование по всей поверхности доски; - ступени из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50мм, антисептирование по всей поверхности доски; - направляющие из швеллеров марка стали ВСт3пс5 N 10; - обрамления на ступенях из стальных плинтусов из гнутого профиля (сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм); - перила, стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали ВСт3кп2 размером 30х30х3 мм; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115. |  |
| Лестница по ул. Восстания от ул. 1905 года до дома № 59 |  |
| Состав работ: - ремонт бетонных ступеней: (150 шт.); - устройство обрамлений на ступенях (225 м). Технические характеристики: - ступени из бетона тяжелого, класса В 15 (М200) крупностью 10мм, с установкой закладных деталей, с креплением деталей электросваркой; - обрамления на ступенях из стальных плинтусов из гнутого профиля (сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм). |  |
| Лестница с ул. Курской на ул. Макаренко, 6 |  |
| Состав работ: - восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила 2 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, 0,4 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, 0,4 м2). Технические характеристики: - перила из стали угловой, равнополочной, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115. |  |
| Лестница и мост по ул. Мотовилихинская, 28 |  |
| Состав работ: - восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила 12 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, 2,4 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила 2,4 м2). Технические характеристики: - перила из стали угловой, равнополочной, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115. |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ применяемые материалы, конструктивные элементы согласуются с Заказчиком в письменном виде, а так же Подрядчик предоставляет график производства работ на согласование и утверждение, по которому ведутся работы до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия и по запросу Заказчика предоставляться в течение 3-х дней.

Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 2695-71*, ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 9463-72*. При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см. При ремонте деревянных ступеней предусмотреть устройство обрамления из металлического уголка.

Требования, предъявляемые к ограждениям: назначение – декоративно-защитное; высота - 1,0 м; степень проницаемости – прозрачные; степень стационарности – постоянные.

Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками - гарантийный срок 24 месяца.

После завершения работ по текущему ремонту восстановить нарушенное благоустройство - газонное покрытие и.т.п. Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течении 24 часов после демонтажа лестничных переходов.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту лестничных переходов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а так же их положение в плане до 10 мм | -10 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 4 | Не восстановлено газонное покрытие | -50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | -80 |
| 7 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | -100 |
| 8 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 9 | Несоответствие металла по марке, профилю | - 100 |
| 10 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, обрамлений ступеней) | - 100 |
| 11 | Не выровнены бетонные ступени | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |