Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от «28» апреля 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

в МУЗ «ГДКБ № 18»

Общее количество рабочих мест подлежащих аттестации по видам измерений

(параметров опасных и вредных производственных факторов)  -  100, в т.ч:

- Поликлиника № 1 (ул. Петропавловская, 109) – 38 рабочих мест

- Поликлиника № 2 (пр. Парковый, 35)  - 11 рабочих мест

- Детская молочная кухня (ул. Желябова, 10) – 17 рабочих мест

- ОВЛ (ул. Встречная, 27) – 34 рабочих мест

| Перечень работ | Характеристика услуги |
| --- | --- |
| 1.Подготовка к проведению аттестации рабочих мест | - Составление перечня рабочих мест - Составление номенклатуры вредных и опасных факторов - Составление перечня оборудования, инструментов влияющих на травмобезопасность Составление перечня необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) |
| 2. Выполнение замеров вредных и опасных факторов производственной среды | Проведение инструментальных измерений факторов производственной среды на рабочих местах, в том числе по следующим факторам: - Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (с оформлением протоколов) - Шум и вибрация по параметрам (с оформлением протоколов): - Шум, эквивалентный уровень звука - Ультразвук - Вибрация 3. Микроклимат (летний, зимний) по параметрам (с оформлением протоколов): - Температура воздуха, - Скорость движения воздуха, - Влажность воздуха, - ТНС-индекс, - Тепловое излучение (интенсивность, экспозиционная доза) 4. Электромагнитные излучения (с оформлением протоколов): - Магнитные поля промышленной частоты - Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ - Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона - Ультрафиолетовые излучения. 5. Аэроионный состав воздуха 6. Световая среда (с оформлением протоколов): - Коэффициент естественной освещенности - Освещенность рабочей поверхности - Прямая блесткость - Коэффициент пульсации освещенности - Яркость - Отраженная блесткость - Освещенность поверхности ВДТ - Неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ - Визуальные параметры ВДТ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: - Тяжесть и напряженность труда (с оформлением протоколов): - Ионизирующие излучения (с оформлением протоколов): - Химический фактор (с оформлением протоколов): - Ртуть (пары) - Спирт этиловый (пары) - Серная кислота (пары) - Травмобезопасность (с оформлением протоколов): - Средства индивидуальной защиты (с оформлением протоколов) - Химический фактор (с оформлением протоколов): - Ртуть (пары) - Спирт этиловый - Серная кислота 8. Ионизирующие излучения 9. Тяжесть и напряженность труда (с оформлением протоколов) 10. Травмобезопасность (с оформлением протоколов) 11. Средства индивидуальной защиты (с оформлением протоколов) |
| 3. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда | - Оформление карт аттестации - Оформление ведомостей рабочих мест по структурным подразделениям - Оформление сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации - Подготовка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении |
| 4. Гарантии результатов аттестации | По итогам проведения аттестации рабочих мест, организация должна обеспечить получение положительного заключения экспертизы результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в краевом органе, ведающем вопросами охраны труда. |

Требования к услугам:

- оказываемые услуги должны производиться в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007г. № 569 «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

- услуги должны оказываться организациями, имеющими аттестат аккредитации и лицензии, дающие право заниматься данным видом деятельности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 18»  _____________________________ Ю.В. Лебедев