Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 01-29/04 от 29.04.2010г.

|  | Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристики товара | Единицы измерения | Размер | Количество |
| Перчатки смотровые латексные неопудренные для длительных диагностических процедур | Перчатки смотровые латексные неопудренные. Для длительных диагностических процедур, улучшенный захват инструментов крупно-текстурированные, неопудренные, хлорированные, внутренняя поверхность обработана силиконом. Длина не менее240 мм. ладонь- не менее 96мм. Растягивание в длину(%)не менее 700. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | M | 9000 |
| Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные опудренные, латексные. Длина:не менеее 284 мм. Толщина: палец – не менее 0,21 мм. Ладонь – не менее 0,195 мм. манжета – не менее 0,23 мм. Содержание протеина: не более 30 мкг/г (Лоури). Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7 | 7000 |
| Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные опудренные, латексные. Длина:не менеее 284 мм. Толщина: палец – не менее 0,21 мм ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,23 мм. Содержание протеина: не более 30 мкг/г (Лоури).Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7,5 | 7000 |
| Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не менеее 284 мм. Толщина: палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,204 мм, манжета – не менее 0,23 мм. Содержание протеина: не более 30 мкг/г (Лоури).Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 6,5 | 500 |
| Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не менеее 284 мм. Толщина: палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,204 мм, манжета – не менее 0,23 мм. Содержание протеина: не более 30 мкг/г (Лоури).Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7 | 500 |
| Перчатки хирургические стерильные, опудренные, латексные | Перчатки стерильные для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Латексные, текстурированные, длина в диапазоне от 400 мм до 415 мм, ширина ладони в диапазоне от 70 мм до 90мм Растягивание в длину (%) не менее 750. Форма анатомическая, поверхность микрошероховатая, манжета с валиком. Опудренные. Цвет светло- зеленый. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. Срок годности не менее 5 лет. | пар. | 6,5 | 200 |
| Перчатки хирургические стерильные, опудренные, латексные | Перчатки стерильные для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Латексные, текстурированные, длина в диапазоне от 400 мм до 415 мм, ширина ладони в диапазоне 85 мм до 105мм. Растягивание в длину (%) не менее 750. Форма анатомическая, поверхность микрошероховатая, манжета с валиком. Опудренные. Цвет светло- зеленый. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. Срок годности не менее 5 лет. | пар. | 7,5 | 400 |
| Перчатки хирургические стерильные, не опудренные, латексные | Перчатки стерильные неопудренные, для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Латексные, текстурированные, длина в диапазоне от 400 мм до 415 мм, ширина ладони в диапазоне от 85 мм до 105мм. Растягивание в длину (%) не менее 750. Форма анатомическая, поверхность микрошероховатая, манжета с валиком. Срок годности не менее 5 лет Цвет светло- зеленый. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. Срок годности не менее 5 лет. | пар. | 7,5 | 100 |
| Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, кукурузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, длина перчатки не менее 280 мм , толщина: манжета не менее 0,13, ладонная поверхность не менее 0,17, пальцы не менее 0,19, срок сохранения, стерильности: не менее 3 лет, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке Предоставление документов,(сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. . | пар. | 6 | 1000 |
| Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, кукурузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, длина перчатки не менее 280 мм , толщина: манжета не менее 0,13, ладонная поверхность не менее 0,17, пальцы не менее 0,19, срок сохранения, стерильности: не менее 3 лет, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке. Предоставление документов (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7 | 1000 |
| Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные не опудренные латексные без валика, с уплотненной манжетой, фиксирующей липкой полосой на манжете, длина не менее 294 мм, микротекстурированные, цвет-зеленый или голубой, с силиконовым покрытием поверхностей, внутренняя поверхность обработана увлажнителем. Толщина: палец – не более 0,22 мм, ладонь – не более 0,21 мм, манжета – не более 0,21 мм. Растягивание в длину (%) - не менее 820. Срок годности не менее 3 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара | пар | 7 | 100 |
| Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные не опудренные латексные без валика, с уплотненной манжетой, фиксирующей липкой полосой на манжете, длина не менее 294 мм, микротекстурированные, цвет-зеленый или голубой, с силиконовым покрытием поверхностей, внутренняя поверхность обработана увлажнителем. Толщина: палец – не более 0,22 мм, ладонь – не более 0,21 мм, манжета – не более 0,21 мм. Растягивание в длину (%) - не менее 820. Срок годности не менее 3 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара | пар | 7,5 | 100 |