Приложение 2

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Халат хирургический одноразовый с запахом на спине, обеспечивающим стерильность 360 градусов, р.52-54. На завязках, рукав на резинке. Критические зоны скреплены герметичным швом.Изготовлен из 4-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, повышает прочность. Легкий, мягкий материал, плотность 42 г/кв.м СММС. Стерильный. Двойная индивидуальная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 1500 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Халат хирургический одноразовый с запахом на спине, обеспечивающим стерильность 360 градусов, р.52-54. На завязках, рукав на резинке. Критические зоны скреплены герметичным швом. Изготовлен из 4-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, повышает прочность. Легкий, мягкий материал, плотность 42 г/кв.м СММС. Нестерильный. Индивидуально упаковано. | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 1500 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Халат хирургический одноразовый. Изготовлен из нетканого материала - смесь волокон; 56% древесная масса и 44% полиэстр, в сравнении с открытой структурой обычного текстиля сочетание плотной структуры со специальным отталкивающим покрытием обеспечивает высочайший барьер для миграции бактерий и жидкости, обеспечивает комфорт, материал софтесс плотность 68г/кв.м, размер 52-54, рукав на трикотажной манжете. Нижний срез рукава и трикотажная манжета скреплены специальным швом, который предохраняет трикотаж от осыпания. Наличие барьера и специальной укладки, обеспечивающих стерильность при самостоятельном надевании. Наличие маркировки порядка надевания. Критические зоны скреплены герметичным швом. Специальный крой рукавов «реглан», обеспечивающий максимальную свободу движения во время хирургических манипуляций. Стерильный. Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Индивидуально упакован. Халат должен соответствовать ГОСТ Р ЕН 13795-2008. Изделие должно иметь срок хранения не менее 5 лет и поставляться заказчику с оставшимся сроком хранения не менее 70 % от установленного. | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 50 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Простыня операционная 210х140см одноразовая стерильная. Изготовлена из 4-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, повышает прочность. Легкий, мягкий материал, плотность42 г/кв.м СММС. Индивидуальная двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 2500 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Простыня операционная 210х140см одноразовая нестерильная. Изготовлена из 4-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер, повышает прочность. Легкий, мягкий материал, плотность42 г/кв.м СММС. Упаковано по 10 штук. | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 2500 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Простыня хирургичекая 200х150см одноразовая стерильная. Изготовлена из трехслойного материала, впитывающего по всей поверхности. Поверхностный слой – впитывающий нетканый вискозный материал, во влажном состоянии не отслаивается и не ворсится, 2-й слой специальная пленка с микрорельефом, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, 3-й слой полипропилен – для поглощения испарений со стороны пациента, плотность 74 г/кв.м. Индивидуальная двойная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. Простыня должна соответствовать ГОСТ Р ЕН 13795-2008. Изделие должно иметь срок хранения не менее 5 лет и поставляться заказчику с оставшимся сроком хранения не менее 70 % от установленного. | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 50 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Салфетка впитывающая многослойная 60х90 одноразовая стерильная. Стерильный. Двойная индивидуальная упаковка: наружная - имеет насечку, внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении. | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 1000 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Салфетка впитывающая многослойная 60х90 одноразовая нестерильная. Упаковано по 10 штук. |  |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 1000 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная. Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) => 4300г/м2/24ч. Предел прочности на разрыв =>65 N/25мм. Сила адгезии =>4 N/см. Размер 10х1000 см | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 14 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 10 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная. Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) => 4300г/м2/24ч. Предел прочности на разрыв =>65 N/25мм. Сила адгезии =>4 N/см. Размер 6х1000 см | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 25 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 11 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо- и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней, надежная фиксация крылышек и канюли катетера. Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы. U-образный вырез. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 5000+-300 г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 16+-2 N/25мм. Сила адгезии 18+-4 N/25мм. Размер 6х8,5 см | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 200 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 12 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной фиксирующей лентой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо-и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 5 дней, контроль места пункции, удобство наложения повязки, надежная и безопасная фиксация крылышек и канюли катетера. Состав: полиуретановая плёнка, акрилатный клей, вставка и фиксирующие ленты из нетканого материала — полипропилена. Прозрачная. U-образный вырез. Система наложения с помощью рамки. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 700+-100 г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 14+-2 N/25мм. Сила адгезии 10+-2 N/25мм. Размер 5,7х5 см | Наличие |  |
|  | 6 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 7 | Количество, компл. | 50 |  |
|  | 8 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
|  |  |  | Итого: |  |