Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

от «06» мая 2010 г. № 17

Техническое задание.

| Наименование | Комплектация | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка «Diplomat Consul DC 310» или эквивалент | Полустационарная стоматологическая установка. Стойка светильника, пантографического плеча со столиком врача и энергоблоком, крепится к полу. Блок плевательницы с рабочим местом ассистента крепится к креслу пациента. Столик врача:- на пять инструментов с верхней подачей; - пантографическое плечо оборудовано пневматическим тормозом; - панель управления стеклянная с сенсорными клавишами; - управление креслом со столика врача; - негатоскоп с регулируемой яркостью и автоматическим отключением; - многофункциональный пистолет вода/воздух/спрей Minimate 3F прямой; - шланг турбинный М4 Midwest с подсветкой – 2 штуки; - шланг для микромотора Bian Air MC2 с подсветкой; - модуль УОЗК (Satelec/EMS) для монтажа в установку Sateleс SP 4055; - трей-столик съемный , поворотный из нержавеющей стали. Светильник: - бестеневой Sirius, интенсивность светового потока не мене 20 000 люкс; - два уровня освещенности; - плечо вращающееся, откидное, на стойке светильника. Педаль управления NOK-комбинированный ножной выключатель для установки и кресла с плавной регулировкой. Блок плевательницы: - поворотный модуль – стеклянная стерилизуемая матовая чаша; - система наполнения стакана; - система смыва чаши плевательницы; - система автономной подачи дистиллированной воды из емкости на инструменты врача; - мини сепаратор отходов Cattani для большого и малого отсосов. Рабочее место ассистента: - вращающаяся консоль с держателем на три инструмента; - кнопки управления наполнением стакана пациента и смывом чаши плевательницы на консоли; - большой и малый отсосы Cattani (пылесос и слюноотсос); - многофункциональный пистолет вода/воздух/спрей Minimate угловой. Кресло пациента DЕ 20: - электромеханический привод сиденья и спинки; - синхронное движение сиденья при перемещении спинки; - левый подлокотник; - система безопасности с остановкой кресла и автоматической отработкой назад при встрече кресла с препятствием; - одно программируемое положение кресла; - диапазон высот положения сиденья от 390 до 795 мм. Агрегат аспирационный Ekom DO 2.1 S производительностью 600 л/мин в шкафе. | 1 |

_______________________            ________________            ________________________

(должность)                                                       (подпись)                                                               (ФИО)

мп