ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта

Ул. Калинина от ул. Светлогорской  до ул. Ушакова.

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Кировский район

  - Основные технические данные:

- категория дороги _транспортно – пешеходная улица_____________________________

- протяженность участка__460м______________________________________________

-          габаритные размеры дороги__10-11 м_________________________________________

- тип покрытия__капитальный     асфальтобетон     _______________________________

- наличие трамвайных путей__-____________________________________________

дождевая канализация___-_______________________________________________

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту улицы Калинина от ул. Светлогорской до ул. Ушакова

| №№ |  |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустройство улицы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Площадь вновь устраиваемой дорожной одежды проезжей части (уширение и остановочный карман) |  |  | м² |  |  | 3450 |  |
| 2 |  | Площадь обновления существующего покрытия проезжей части |  |  | м² |  |  | 6500 |  |
| 3 |  | Демонтаж бетонного бортового камня (вывозка на 15км) |  |  | м |  |  | 1250 |  |
| 4 |  | Установка гранитного борта 1ГП на бетонном основании |  |  | м |  |  | 1450 |  |
| 5 |  | Площадь вновь устраиваемой одежды тротуара |  |  | м² |  |  | 650 |  |
| 6 |  | Площадь обновления существующего покрытия тротуара |  |  | м² |  |  | 1440 |  |
| 8 |  | Площадь вновь устраиваемой дорожной одежды на парковочных карманах |  |  | м² |  |  | 480 |  |
| 9 |  | Обустройство дорожными знаками, разметкой и пешеходными ограждениями, на всём протяжении участка |  |  | м |  |  | 530 |  |
| 10 |  | Устройство дождевого коллектора из гофрированной двухслойной полипропиленовой трубы «Прагма» d 688 мм по ТУ 2248-001-76167990-2005 или эквивалент |  |  | м |  |  | 350 |  |
| 11 |  | Устройство дождеприемных веток из полипропиленовх труб ф300мм «Прагма»L-10м или эквивалент |  |  | шт. |  |  | 7 |  |
| 12 |  | Устройство дождеприёмных колодцев глубиной заложения до2м |  |  | шт. |  |  | 13 |  |
| 13 |  | Устройство колодцев на дождевом коллекторе глубиной заложения до2м |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
| 14 | Переустройство существующей линии наружного освещения по четной стороне ул.Калинина |  |  | м |  |  | 430 |  |  |
| 15 | Перенос опор освещения (демонтаж старых – монтаж новых) |  |  | шт. |  |  | 16 |  |  |
| 16 | Строительство телефонной канализации 2 канала из труб d -110мм |  |  | м |  |  | 450 |  |  |
| 17 | Прокладка телефонного кабеля ТПП20х2х0,5 - в проектируемой телефонной канализации; - в существующей телефонной канализации |  |  | м м |  |  | 450 500 |  |  |
| 18 | Общая площадь озеленения (устройство газона толщиной 15см с посевом трав) |  |  | м² |  |  | 7000 |  |  |
| 19 | Лиственные деревья (липа высотой от 2.5 до 3 м) |  |  | шт |  |  | 40 |  |  |
| 20 | Кустарники в 2-х рядной живой изгороди |  |  | шт. |  |  | 3000 |  |  |
| 21 | Вырубка деревьев с корчеванием пней d-30см |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  |
| 22 | Расчистка территории от кустарников |  |  | м² |  |  | 200 |  |  |

Конструкция дорожной одежды на уширении проезжей части:

- Разработка грунта с вывозкой на 15км – 3277м3.

- Подстилающий слой из ПГС – 48см.

- Устройство основания из щебня (двухслойное) – 30см.

- Розлив битума – 0,8л/м2.

- Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона – 6см.

- Розлив битума – 0,5л/м2.

- Устройство нижнего слоя из асфальтобетона тип Б, марка 1 – 6см.

- Розлив битума – 0,5л/м2.

- Устройство верхнего слоя из ЩМА-15 – 5см.

Конструкция дорожной одежды на участке обновления покрытия проезжей части:

1.   Фрезерование покрытия на глубину до 10см.

- Розлив битума – 0,5л/м2.

- Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона – 4см.

- Розлив битума – 0,5л/м2.

- Устройство верхнего слоя из ЩМА-15 – 5см.

Конструкция дорожной одежды на парковочных карманах:

- Разработка грунта с вывозкой на 15км – 197м3.

- Подстилающий слой из ПГС – 20см.

- Устройство основания из щебня– 15см.

- Розлив битума – 0,8л/м2.

- Устройство верхнего слоя из асфальтобетона тип Б, марка 1– 6см.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

- Розлив битума – 0,8л/м2.

- Устройство верхнего слоя из асфальтобетона тип В, марка 1– 5см.

- Демонтаж старого бортового камня БР 100.20.8. – 400м.

- Установка бортового камня БР 100.20.8. – 400м.

При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, указанными в приложении № 5 к муниципальному контракту и технические условия, выданные сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 2%.