- Приложение 1

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на поставку товара

| Дата | Кому |
| --- | --- |
| «___» __________ 2010года | Департамент общественной безопасности администрации города Перми |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) мы, нижеподписавшиеся:

(для юридических лиц)

|  | наименование организации |
| --- | --- |
|  | место нахождения |
|  | ИНН |
|  | банковские реквизиты |

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

|  | Ф.И.О. |
| --- | --- |
|  | место жительства |
|  | ИНН |
|  | банковские реквизиты |

предлагаем осуществить Поставку оборудования для организации сети передачи данных муниципального информационного центра мониторинга безопасности

(наименование предмета закупки)

в соответствии с требованиями Вашей спецификации согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок:

| № п/п | Требования Спецификации заказчика | Наименование и характеристики поставляемых товаров (с указанием модели, марки и всех показателей в соответствии со Спецификацией) | Кол-во | Срок гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный аппаратно-программный комплекс шифрования АПКШ «Континент» (или аналог) со следующими характеристиками: Централизованное управление настройками и мониторинг виртуальной частной сети аппаратно-программных комплексов шифрования и обеспечение конфиденциальности и достоверности информации, передаваемой через открытые сети TCP/IP. Управление и мониторинг всеми криптошлюзами, осуществляемое с единой централизованной консоли центра управления сетью (программы управления сетью) в режиме реального времени, расположенного в Центре мониторинга безопасности. Наличие аппаратно-программных средств защиты компьютера от несанкционированного доступа (аппаратным модулем доверенной загрузки), соответствующих руководящим документам по 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ (недекларированных возможностей) и возможность использования в автоматизированных системах до класса 1Б включительно и в информационных системах персональных данных (ИСПД) до класса К1 включительно. Обеспечение фильтрации принимаемых и передаваемых пакетов по различным критериям (адресам отправителя и получателя, протоколам, номерам портов, дополнительным полям пакетов и т.д.). Наличие сертификата ФСТЭК России на соответствие требованиям руководящих документов по 4-му классу защищенности для межсетевых экранов и по 3-му уровню контроля на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ). Наличие сертификатов соответствия ФСБ требованиям ГОСТ 28147-89. Обеспечение ключевой схемы, реализующей шифрование каждого пакета на уникальном ключе (в соответствии с ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования с обратной связью). Обеспечение гарантированной защиты от возможности расшифровать перехваченные данные. Защита данных от искажения по ГОСТ 28147-89 в режиме имитовставки. Аппаратно – программный комплекс подключения к операторским сетям должен обеспечивать производительность до 25 Мбит/с в режиме шифрования и производительность до 85 Мбит/с в режиме межсетевого экранирования. Наличие сетевых интерфейсов: не менее 3 Крепление: В стойку не менее 19 дюймов. Напряжение питания: не менее 220В. С предварительно установленным программным обеспечением для реализации сервера доступа, обеспечивающего авторизацию абонентских пунктов при доступе в сети, защищенные аппаратно-программными комплексами шифрования. |  | 1 |  |
| 2 | Аппаратно-программный комплекс шифрования для удаленных площадок АПКШ «Континент»-mini (АПК-3.х-mini-3 или аналог) со следующими характеристиками: Создание виртуальных частных сетей для обеспечения конфиденциальности и достоверности информации, передаваемой через открытые сети TCP/IP (Internet). Наличие аппаратно-программных средств защиты компьютера от несанкционированного доступа (аппаратным модулем доверенной загрузки), соответствующих руководящим документам по 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ и возможность использования в автоматизированных системах до класса 1Б включительно и в информационных системах персональных данных (ИСПД) до класса К1 включительно. Обеспечение фильтрации принимаемых и передаваемых пакетов по различным критериям (адресам отправителя и получателя, протоколам, номерам портов, дополнительным полям пакетов и т.д.). Наличие сертификата ФСТЭК России на соответствие требованиям руководящих документов по 4-му классу защищенности для межсетевых экранов и по 3-му уровню контроля на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ). Наличие сертификатов соответствия ФСБ требованиям ГОСТ 28147-89. Обеспечение ключевой схемы, реализующей шифрование каждого пакета на уникальном ключе (в соответствии с ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования с обратной связью). Обеспечение гарантированной защиты от возможности расшифровать перехваченные данные. Защита данных от искажения по ГОСТ 28147-89 в режиме имитовставки. Аппаратно – программный комплекс подключения к операторским сетям должен обеспечивать производительность до 25 Мбит/с в режиме шифрования и производительность до 85 Мбит/с в режиме межсетевого экранирования. Наличие сетевых интерфейсов: не менее 3. Платформа: mini ITX. Напряжение питания: не менее 220В. |  | 5 |  |
| 3 | Комплект для монтажа аппаратно-программного комплекса шифрования в составе: Шкаф настенный Монтажный шкаф, позволяющий установить телекоммуникационное оборудование стандартного крепежного форм-фактора (19 дюймов); Работа в необслуживаемом режиме, с проведением лишь регламентных работ, связанных с установленным в нем оборудованием. Конструктивные особенности шкафа: - крепление шкафа на стену: - ограничение доступа к оборудованию шкафа (замки). - монтажный размер: не менее 9U - стеклянная дверь Блок силовых розеток для установки в шкаф Количество розеток - не менее 8 шт, разъем под шнур, 1U Источник бесперебойного питания Максимальная выходная мощность: не менее 210 Ватт / 350 ВА Максимальное задаваемое значение мощности: не менее 210 Ватт / 350 ВА Номинальное выходное напряжение: не более 230V Выходные соединения: (1) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) (3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) Номинальное входное напряжение: не более 230V Входная частота: не менее 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения: IEC-320-C14 inlet Длина шнура: не менее 1.83 метра Диапазон входного напряжения при работе от сети: 196 - 280В Типовое время перезарядки: не более 6 часов Сменный комплект батарей. Интерфейсный порт: DB-9 для RS-232,USB Панель управления: Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, непрерывный сигнал перегрузки Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска: 300 Джоулей Фильтрация: Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр, амплитуда остаточного напряжения не более 0,5% по нормативам IEEE, ограничение всплеска напряжения без временной задержки, соответствие требованиям UL 1449 |  | 1 |  |

Срок поставки товаров, предлагаемых нами к поставке, составляет _____ календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Цена товаров, предлагаемых нами к поставке составляет _________________________ руб.
                                                               (цифрами и прописью)

и включает следующие расходы

____________________________________________________________________________________.

(состав расходов)

Мы уведомлены, что в случае признания

_______________________________________________________________________________
                               (наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем запроса котировок мы обязаны подписать муниципальный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Мы осведомлены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________
                        (наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципальный контракта.

| (должность уполномоченного лица, подписавшего заявку) |  | (подпись) М.П. (при наличии) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |