Приложение № 2

к извещению о проведении

аукциона в электронной форме

№ 42 ЭА от 11.05.2010

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию фонтана в Дзержинском районе г.Перми.

Технические требования к выполнению работ:

Содержание фонтана в сквере им.Дзержинского подразумевает выполнение следующих видов работ:

1. Охрана фонтана и технического помещения для оборудования (с 19.06.2010г по 08.10.2010г.):

1.1. Режим работы – круглосуточно.

1.2. Количество охранников – 1 человек.

1.3. Охрана чаши фонтана производится в пределах периметра чаши (обеспечение отсутствия животных и посторонних людей).

1.4. Техническое помещение охраняется от проникновения в него посторонних людей.

1.5. Охрана отвечает за сохранность оборудования фонтана в техническом помещении и в чаше фонтана.

2. Заключение договора с сетевой компанией на потребление электроэнергии с   25.06.2010г. по 08.10.2010г.

3. Обеспечение бесперебойного электроснабжения фонтанов в период с 25.06.2010г. по 08.10.2010г.

4. Эксплуатация электроустановок, щитов управления, насосов, освещения (с 19.06.2010г по 04.10.2010г.):

4.1. Контроль над изоляцией, замена плавких вставок, контроль работы щитов и т.д.      - 1 раз в неделю.

4.2. Контроль работы электродвигателей, контроль над электроснабжением
насосов - 1 раз в сутки.

4.3. Контроль работы системы освещения, при необходимости замена электроламп освещения в фонтане и техническом помещении - 1 раз в сутки.

5. Обеспечение бесперебойного водоснабжения фонтана в период с 19.06.2010г. по 04.10.2010г.

6. Эксплуатация трубопроводов, задвижек, форсунок (с 19.06.2010г. по 04.10.2010г.):

6.1. Контроль работы трубопроводов. Устранение протечек, очистка трубопроводов

от мусора - 1 раз в 15 дней.

6.2. Контроль работы задвижек, протяжка задвижек, смазка и очистка – 1 раз в месяц.

6.3. Контроль работы форсунок, регулировка, очистка – 1 раз в 7 дней.

7. Регламентные работы и планово-предупредительное обслуживание чаши фонтана и оборудования, замена конструктивных элементов, гарантийное обслуживание на весь период эксплуатации.

7.1. Слив воды из чаши фонтана,  проведение работ по ее обслуживанию, полная

очистка дна и стенок,  настройка оборудования и форсунок, их замена (в случае необходимости) .  Период проведения работ - 1 раз за период эксплуатации фонтана. Время проведения работ согласовывается с Заказчиком..

7.2. Заполнение фонтана водой (300 м3).

8. Консервация. Слив воды, подготовка фонтана, оборудования и технического помещения к зимнему периоду (с 04.10.2010г. по 08.10.2010г.)

9. При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

10. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

11. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

10. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

12. Оплата работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком актов электропотребления, актов водопотребления, предоставления Заказчику показаний счётчиков воды и электропотребления, подтверждающих предъявляемые к оплате расходы по электроэнергии и воде.

Примечание:

Все выполняемые работы по содержанию фонтана должны быть отражены в журнале работ по содержанию объекта.

Все работы связанные с обслуживание или заменой отдельных элементов сооружения, влияющих на его эксплуатационное состояния, выполняются только с согласия Заказчика. Не согласованные работы к оплате не принимаются.

Режим эксплуатации фонтана в сквере им.Дзержинского:

1. Фонтан работает ежедневно в Понедельник, Вторник, Среду, Четверг,       Воскресенье с 10:00 до 24:00. Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 24:00.

2. Фонтан работает в Пятницу, Субботу и в праздничные дни с 09:00 до 01:00. Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 01:00.

3. На фонтане 1 раз за период эксплуатации осуществляются профилактические работы.

3.1. Продолжительность выполнения работ 2 дня без перерыва.

3.2. Время выполнения профилактических работ согласовывается с Заказчиком дополнительно.

4. По согласованию с Заказчиком режим работы может быть изменён.

5. Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но не более 3-х перерывов в смену.