Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от «13» мая 2010 года

Техническое задание

на поставку медицинского оборудования

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Аудиометр автоматизированный |
|  | Модель | АА-02 или эквивалент |
|  | Описание | Предназначен для оценки функционального состояния слухового анализатора человека путем определения порогов слышимости по воздушному и костному звукопроведению методом сравнения слуха обследуемого с характеристиками, эквивалентными порогу слышимости отологически нормального человека, а также путём проведения надпороговых тестов. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Определение порогов слышимости тональных сигналов по воздушному и костному звукопроведению. | Наличие |
|  | Применение маскирующего шума (узкополосный и широкополосный) | Наличие |
|  | Два режима работы при определении порогов: автоматизированный и ручной | Наличие |
|  | Режим надпороговых тестов (SISI, ДП по Luscher, дискомфорта, распада тона). | Наличие |
|  | Программирование процедуры обследования в автоматизированном режиме. | Наличие |
|  | Воспроизведение результатов обследования на индикаторе. | Наличие |
|  | Индикация текущих параметров сигнала и ответов обследуемого. | Наличие |
|  | Звуковая сигнализация о завершении процесса обследования в автоматизированном режиме и режиме надпороговых тестов. | Наличие |
|  | Вывод результатов обследования на компьютер или термопринтер. | Наличие |
|  | Воздушное звукопроведение: | 11 частот от 125 до 8000 Гц, интенсивность от 10 до 110 дБ |
|  | Костное звукопроведение: | 8 частот от 250 до 4000 Гц, интенсивность от 10 до 60 дБ |
|  | Питание от сети | (220 22) В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | не более 30 ВА |
|  | Время непрерывной работы | 12 часов |
|  | Габариты | 230 / 130 / 225 мм |
|  | Масса | не более 2 кг |
|  | Комплект поставки: | Наличие |
|  | Аудиометр | 1 |
|  | Телефон аудиометрический ТА-01 | 1 |
|  | Вибратор аудиометрический ВА-01 | 1 |
|  | Кнопка пациента | 1 |
|  | Шнур сетевой | 1 |
|  | Бланк аудиограммы | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
|  | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | Не позднее 5 календарных дней после поставки |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |