Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «13» мая 2010 года

Техническое задание

на поставку медицинского оборудования

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Аппарат дозированного вытяжения позвоночника и вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата |
|  | Модель | «ОРМЕД-профилактик» (или эквивалент) |
|  | Назначение | Предназначен для дозированного вытяжения, вибрационного массажа и механического локального воздействия на мышечно-связочный аппарат и костно-суставные элементы позвоночника, вытяжение осуществляется на наклонной плоскости под действием силы тяжести тела пациента. |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Управление пультом производится сенсорно с помощью кнопок изображенных на дисплее путем нажатия на экран. | Наличие |
|  | Аппарат содержит следующие функциональные узлы: | подъемный механизм, вибрационный механизм, подвижный узел с роликами-массажерами и электроприводом, обогрев. |
|  | Напряжение питающей среды- при частоте 50 Гц | 220 В |
|  | Максимальная потребляемая мощность | 400 Вт |
|  | Продолжительность процедуры массажа | до 30 минут |
|  | Вытяжение поясничное под действием веса пациента, регулируемое за счёт изменения угла наклона корпуса | от 2 до 40 кг |
|  | Паравертебральный массаж: -массируемая линейная зона, 850 мм -желаемая номинальная величина высоты роликов-массажёров, регулируемая плавно до 50 мм | Наличие |
|  | Интенсивность вибрации | 9 уровней |
|  | Температура обогрева поверхности кушетки | от 40 до 60 С |
|  | Максимальный угол наклона корпуса | 15,5 град |
|  | Вес пациента на аппарате | не более 120 кг |
|  | Габаритные размеры аппарата ( при снятых навесных элементах), ДхШхВ, мм | 2055х640х 600 |
|  | Масса аппарата, кг | 115 |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |
|  | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | Наличие |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |