УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУ «Пермблагоустройство»

___________________/М.В.Чувашов/

«______»_______________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объектов

Кладбище «Северное».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Дзержинский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Северное»

| №№ |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4м на фундаментах Плита заборная П-6ва (4000х2500х160) Фундамент ПО-6ва(1160х400х580) |  | п.м. |  | 760 |  |

Кладбище «Верхне-Курьинское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Мотовилихинский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Верхне-Курьинское»

| №№ |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлического забора 1) Рытьё ям под фундаменты 300х300х1500 – 65шт 2) Установка стоек из труб D-76мм, толщиной стенки 3.8мм, L-3400 – 65шт. 3)Изготовление секции забора 2310х1700 c последующим монтажом – 64шт из: Уголок 63х5 L-2310 – 2шт Уголок 63х5 L-1700 – 2шт Арматура d-14, L-1680 – 15шт Арматура d-12,L-1430 – 4шт Арматура d-12, L-760 – 4шт |  | п.м. |  | 160 |  |

Кладбище «Егошихинское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Свердловский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское»

| №№ |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4м на фундаментах Плита заборная П-6ва (4000х2500х160) Фундамент ПО-6ва(1160х400х580) |  | п.м. |  | 652 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами. |  | м3 |  | 207.5 |  |
| 3 | Погрузка грунта в автосамосвалы и вывозка в отвал на расстояние 25км |  | м3 |  | 207.5 |  |
| 4 | Устройство покрытия h-15см из асфальтобетонной крошки (без стоимости материала и доставки) |  | м2 |  | 2400 |  |

Кладбище «Южное».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Свердловский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Южное»

| №№ |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розлив вяжущих материалов |  | т |  | 0.25 |  |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона (пористого) 1 марки |  | т |  | 35.15 |  |
| 3 | Розлив вяжущих материалов |  | т |  | 0.2017 |  |
| 4 | Устройство покрытия h-5см из асфальтобетона Тип Б, марки 1 |  | м2 |  | 618 |  |

Кладбище «Закамское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Свердловский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Закамское»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 |
| 3 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,1 |
| 4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,1 |
| 5 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 0,1 |
| 6 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,1 |
| 7 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,06 |
| 8 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,07 |
| 9 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,09 |
| 10 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж наконечников сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 12 |
| 12 | Подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 | 100 жил | 0,2 |
| 13 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 8 |
| 14 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: ртутными | шт. | 8 |
| 15 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 (зарядный кабель) | 100 м кабеля | 0,28 |
| 16 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 | 100 шт. | 0,02 |
| 17 | Монтаж СИП. Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 12 |
| 18 | Подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 (Соединение СИП с силовым кабелем) | 100 жил | 0,08 |
| 19 | Конструкция сварная (Защитный кожух уголок стальной 70х70х6)) | т | 0,017 |
| 20 | Ограничитель перенапряжений ОПН-LVA-450-4 | компл. (3 фазы) | 1 |
| 21 | Монтаж ШР в АБК | м ширины по фронту | 0,8 |
| 22 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| 23 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 2 |
| 24 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 33 |
| 25 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 33 |
| 26 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6 |
| 27 | Установка железобетонных опор 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 33 |
| 28 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 6 |
| 29 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м (8шт для заземления кронштейнов) | 1 заземлитель | 10 |
| 30 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,003 |
| 31 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,024 |
| 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 33 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6 |
| 34 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 основания | 0,006 |
| 35 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 основания | 0,006 |
| 36 | Приготовление битума | 1 т битума и битумных эмульсий | 0,0048 |
| 37 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0048 |
| 38 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 10 |
| 39 | Выключатель трехполюсный | шт. | 2 |
| 40 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,1 (2+8)/100 |
| 41 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ (1 испытание до монтажа + 1 испытание после монтажа) | 1 испытание | 2 |
| 42 | Фазировка светильников | фазировка | 8 |
| 43 | Испытание ограничителей перенапряжения | испытание | 3 |
| 44 | Устройство защиты от повышения напряжения на линии | устройство | 1 |

Сроки выполнения работ:

- начало: с даты подписания контракта

- окончание: 15 сентября 2010 г.

Заказчик:

Ведущий инженер

МУ «Пермблагоустройство»            	                                                               А.А. Панков