УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУ «Пермблагоустройство»

___________________/М.В.Чувашов/

«______»_______________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта

Ул. 9 мая от ул. Мира до пр. Декабристов

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Индустриальный район

  - Основные технические данные:

- категория дороги _транспортно – пешеходная улица_____________________________

- протяженность участка__594 м______________________________________________

-          габаритные размеры дороги__4-10 м_________________________________________

- тип покрытия__капитальный     асфальтобетон     _______________________________

- наличие трамвайных путей__да____________________________________________

дождевая канализация___-_______________________________________________

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту ул. 9 мая от ул. Мира до пр. Декабристов

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Валка деревьев | шт | 39 |
|  | Проезжая часть |  |  |
| 2 | Площадь обновления существующего покрытия проезжей части на участке от ул.Танкистов до Пр.Декабристов | м² | 1272 |
| 3 | Площадь устройства дорожной одежды по Тип 2-а на участке от ул.Мира до ул.Танкистов | м² | 4124 |
| 4 | Рытье котлована под дорожную одежду Тип 2-а | м3 | 1867 |
| 5 | Демонтаж бетонного бортового камня (вывозка на 30км) | м | 495 |
| 6 | Установка гранитного борта 1ГП на бетонном основании | м | 926 |
| 7 | Установка гранитного борта 3ГП на бетонном основании | м | 407 |
| 8 | Устройство индивидуального бортового камня 200х200 мм | м | 150 |
|  | Устройство тротуаров |  |  |
| 9 | Устройство бортового камня БР 100.20.8. | м | 1993 |
| 10 | Площадь обновления существующего покрытия тротуара | м² | 1140 |
| 11 | Устройство тротуарной плитки | м² | 403 |
|  | Обустройство и обстановка дороги |  |  |
| 12 | Озеленение газонов | м² | 2937 |
| 13 | Установка дорожных знаков на металлических стойках типа СКМ | шт | 107 |
| 14 | Установка растяжек над проезжей частью | шт | 6 |
| 15 | Устройство монолитной искусственной неровности из плотного асфальтобетона типа А, I марки на битуме БНД 60/90 | шт | 2 |
| 16 | Устройство дорожной разметки краской Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1м Нанесение прерывистой линии 1.5 шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 Нанесение прерывистой линии 1.6 шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 Нанесение сплошной линии 1.12 шириной 0,4м Нанесение линии 1.14.1 (пешеходной переход) шириной 0,4м Нанесение разметки 1.25 приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м | м | 198 142 100 3 86,4 м2 22 |
|  | Трамвайные пути |  |  |
| 17 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1680 шт на 1 км | 1 км пути | 0,425 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 401,6 |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 267,7 |
| 20 | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: щебеночным | м3 | 267,7 |
| 21 | Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа Т-62 с костыльным скреплением при количестве деревянных шпал на 1 км: 1680 шт | 1 км пути | 0,35 |
| 22 | Укладка пути отдельными элементами на кривых участках рельсами типа Т-62 с костыльным скреплением при количестве деревянных шпал на 1 км: 1680 шт | 1 км пути | 0,075 |
| 23 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном | 1 км пути | 0,425 |
| 24 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт. | 20 |
| 25 | Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках | шт. | 20 |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 53,55 |
| 27 | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 160 мм | м2 | 1338 |

Конструкция дорожной одежды на участке обновления покрытия проезжей части от ул.Танкистов до пр.Декабристов:

- Фрезерование покрытия на глубину до 15см.

- Розлив битума – 0,3л/м2.

- Устройство верхнего слоя из а/б тип А марка I – 6см.

Конструкция дорожной одежды по Тип 2-а на участке от ул.Мира до ул.Танкистов:

- Фрезерование покрытия на глубину до 20см.

- Рытье котлована под дорожную одежду

- Устройство геосинтетического материала Дорнит-400

- Устройство слоя из природной ПГС толщиной 0,75м

- Укладка трехосной георешетки Tensar TriAx 160

- Устройство нижнего слоя основания из щебня фр. 40-80, марки М1000 с заклинкой отфрезированной асфальтобетонной смесью толщиной 0,19 м

- Розлив битума – 0,5л/м2

- Устройство верхнего основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки на битуме БНД 60/90 толщиной 6 см

- Розлив битума – 0,3л/м2

- Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, II марки на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см

- Розлив битума – 0,3л/м2

- Устройство верхнего слоя покрытия из а/б тип А марка I – 6см.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

- Устройство подстилающего слоя из природной ПГС толщиной 0,25м

- Устройство нижнего слоя основания из щебня фр. 20-40, марки М600 толщиной 0,15 м

- Розлив битума – 0,5л/м2.

- Устройство верхнего слоя из асфальтобетона тип В, марка 11– 5см.

Конструкция трамвайных путей:

- Устройство подстилающего слоя из природной ПГС толщиной 0,5 м

- Устройство щебеночного основания 0,3 м

- Рельсошпальная решетка 0,38 м

- Устройство плитного покрытия трамвайных путейна песчаном основании 0,21

При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, указанными в приложении №5 к муниципальному контракту и технические условия, выданные сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 2%.

Сроки выполнения работ:

- начало: с даты подписания контракта

- окончание: 10 октября 2010 г.

Заказчик:

Инженер

МУ «Пермблагоустройство»            	                                                               В.Н.Палехов