№________от________________

УТВЕРЖДАЮ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «___» __________ 2010 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям и разработке ПРОЕКТНО-сметной ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт  здания

__ МОУ «Лицей №1», ул. Ветлужская, 89, г.Пермь, Литер В (Столовая).

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МОУ «Лицей №1», ул. Ветлужская, 89, г.Перми |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Стадийность проектирования | Инженерно-геологические изыскания. Рабочий проект. |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить инженерно-геологические изыскания с определением расчетного сопротивления грунта - элементы, подлежащие обследованию: Грунты, основания фундаментов. - Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания Литер В (столовая, подземный переход): - Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть: - Усиление фундаментов; - Горизонтальную отсечную гидроизоляцию - Усиление наружных и внутренних стен; - Замену отмостки; - Ремонт фасада; - Замену перекрытий; - Внутреннюю отделку помещений; - Повторное использование существующих металлопластиковых окон; - Устройство входных групп; - Устройство технологических проемов для устройства инженерных систем; - Демонтаж грузового лифта и строительных конструкций шахты лифта; - Замену кровли; - Ремонт подвальных помещений с устройством каналов для инженерных сетей; - Выполнить раздел ТХ, в составе раздела предусмотреть: - капитальный ремонт пищеблока с обеспечением поточности технологических процессов; - Выполнить раздел ОВ: замена системы отопления и вентиляции в составе проекта предусмотреть: - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - устройство узла управления системы отопления, специальное помещение для узла управления и узла учета с бетонным полом, кирпичными стенами, металлическими дверями с внутренним замком. Предусмотреть освещение помещения узла управления и учета теплоносителя; - предусмотреть мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ВК: замена системы водоснабжения и водоотведения, в составе проекта предусмотреть: - установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации, предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания»; - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить разделы ЭС, ЭО: замена системы внутреннего электроснабжения в том числе (электрическое внутреннее освещение), в составе проекта предусмотреть: - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. - Выполнить раздел ЭМ: силовое электрооборудование, в составе раздела предусмотреть: - Силовое электрооборудование (электроснабжение системы вентиляции, оборудования пищеблока и т.д.); - Выполнить разделы ООС (охрана окружающей среды, ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), ОДИ (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов), СМ (сметная документация), ПОД (проект организации работ по сносу или демонтажу). - При выполнении инженерно-геологических изысканий, руководствоваться (СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч.1, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»). - При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», МДС13-1.99(2000), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация», СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация и монтаж систем внутренней канализации из полипропиленовых труб» , ГОСТ 21.601-79 «Водопровод и канализация. Рабочие чертежи», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», Гост 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 5057.15-97, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Правила устройства электроустановок», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. СНиП 30-06-2009 «Общественные здания и сооружения» |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ, заключения по результатам обследования строительных конструкций, предписания надзорных органов. |
| 8. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с ФГУ «Ростехнадзор», ООО «Пермские тепловые сети», органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». - Проектом учесть и предусмотреть устранение всех предписаний надзорных органов. - Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными инстанциями выполняет подрядная организация. |

Ответственный представитель Заказчика________________________

Фамилия-, имя, отчество