Российская  федерация

Открытое акционерное общество

«Пермский  проектно-изыскательский  институт по проектированию

водохозяйственного  строительства»

ОАО «ПЕРМГИПРОВОДХОЗ»

Корректировка проекта системы водопонижения

на участке МОУ Гимназия № 6 по ул. Федосеева, 16

в Кировском районе г. Перми

Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях

08.081-ИГ

### Генеральный директор                                                              Н.М. Ковалева

## Начальник отдела  изысканий                                                   Ю.А. Килин

2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие  сведения_____________________________________________3

2. Физико-географические условия района работ____________________3

3. Топографо-геодезическая изученность района работ_______________4

4. Исходные данные____________________________________________ 4

5. Съёмочное обоснование_______________________________________4

6. Тахеометрическая съемка______________________________________5

7. Выпуск технической документации______________________________6

Заключение __________________________________________________6

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническое задание ___________________________________________7

2. Заявление о регистрации в ДП и РТ_______________________________8

3. Выкопировка М 1:500___________________________________________9

4. Схема планово-высотного обоснования____________________________10

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Топографический план М 1:500__________________________________11

3

1. Общие сведения

Инженерно-геодезические работы  на объекте «Корректировка проекта системы водопонижения на участке МОУ «Гимназия № 6» по адресу: г.Пермь, Кировский район, ул.Федосеева, 16» выполнены сектором топографо-геодезических изысканий ОАО «Пермгипроводхоз» в сентябре-октябре 2008 года.

Основанием для производства работ послужило техническое задание на производство инженерных изысканий, выданное  ГИПом  Ю.А. Килиным.

Изыскания выполнены для стадии проектирования – проект.

Заказчик работ – МОУ «Гимназия № 6» г. Перми.

Полевые работы выполнены техниками В.Р.Кандаковым, С.О.Басалгиным  камеральные - инженером I категории Е.Н.Кандаковой, техником О.В.Тищенко.

Виды и объёмы выполненных топографо-геодезических работ приводятся в табл.1.

Таблица 1.

| № п/п | ## Виды работ | Ед.изм. | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Проложение теодолитного хода | км | 0,27 |
| 2. | ## Проложение ходов технического нивелирования | км | 0,27 |
| 2. | ### Топографическая съемка М1:500 с сечением рельефа 0,5м | га | 1,0 |

Работы выполнены для составления корректировки проекта системы водопонижения.

2. Физико-географические условия

района работ.

Участок работ расположен в Кировском районе г.Перми по ул.Федосеева,16. Участок представляет собой школьную территорию, огороженную металлическим забором. Территория занята постройками административного и хозяйст-

4

венного назначения. Поверхность участка спланирована, покрыта асфальтом и бетоном.

Подземные коммуникации согласованы с эксплуатирующими организациями.

3. Топографо-геодезическая изученность

района  работ.

На район работ имеются планшеты съёмки на жесткой основе в масштабе 1:500, хранящиеся в фондах Пермархбюро.

Данный участок работ расположен на планшетах с номенклатурой

III-У-2-16,  III-У-3-4.

По результатам настоящих топографо-геодезических работ на эти планшеты нанесены текущие изменения по состоянию на сентябрь месяц 2008 года.

4. Исходные данные.

В качестве исходных  пунктов  приняты знаки городской опорной геодезической сети: ОМС 01556,  ст.пп 794, имеющие следующие координаты и высоты:

ОМС 01556  х=-2024.401   у=-17045.595   н=99.760

ст.пп. 794     х=-1873.986   у=-17245.172   н=103.427

Система координат г. Перми

Система высот г. Перми.

5. Съёмочное  обоснование.

Для выполнения топографической съёмки на участке было выполнено плановое съёмочное обоснование, состоящее из трёх точек.

Координаты точек планового обоснования определены из теодолитного хода, характеристики которого приведены ниже:

Длина L=271,0м,    количество углов n=3,    F =0.0,  Fдоп. =2,14.

5

Допустимая угловая невязка в ходе получена  по формуле:

fдоп.=1n,     где n - число углов  хода.

Относительная невязка хода Fs = 1/3550.

Высоты точек  определены из разомкнутого хода технического нивелирования,  опирающегося на ОМС 01556 и ст. пп. 794.

Нивелирный  ход имеет  следующие  характеристики:

длина L= 0,260км,     невязка Fh = 8 мм,      Fhдоп..=15 мм.

Допустимая  невязка  в ходе определена  по формуле:

fhдоп.=±50√L ,     где L- длина хода в км.

Измерение углов и линий  в теодолитном ходе произведено одним приемом теодолитом – тахеометром TOPCON GTS-239.

Нивелирование выполнено нивелиром НС-3 по двухсторонним деревянным рейкам РН-3000.

Расстояние от инструмента до рейки не превышало 150м.

Уравнивание планово-высотного обоснования выполнено на ЭВМ ПМ в программе «CREDO DAT 3.0».

6. Тахеометрическая съемка

Тахеометрическая съемка участка в масштабе 1:500 сечением рельефа горизонталями через 0,5метра выполнена электронным тахеометром  TOPCON

GTS-239 с последующей обработкой всех полевых измерений на компьютере в программном комплексе «CREDO», который сертифицирован в Российской

системе сертификации ГОСТ Р  BY 9011.1.3.0019 сертификат №00049390 от 15.10.98г.

Границы съемки показаны на схеме в приложении 4.

6

7.Выпуск технической документации.

По результатам полевых изысканий представлены:

- топографический план М 1:500;

- схема планово-высотного обоснования

Заключение.

Весь  комплекс  инженерно-геодезических  работ  выполнен   с  учётом  требований  следующих  нормативных  документов:

- СниП  11-02-96  «Инженерные  изыскания  для  строительства.  Основные  положения »;

- СП  11-104-97  «Инженерно-геодезические  изыскания  для  строительства»;

-«Условные  знаки  для  топографических  планов  масштабов 1:5000, 1:2000,  1:1000,  1:500»,  ФГУП «Картгеоцентр», М., 2005.

План составлен по установленным нормам и условным знакам с использованием программного обеспечения фирмы TOPCON, программного пакета CREDO,  AUTOCAD.

Материалы изысканий выполнены в электронном виде.

Полученные топографические материалы пригодны для корректировки проекта системы водопонижения на участке «МОУ Гимназия № 6» по адресу: г.Пермь, Кировский район,  ул.Федосеева, 16.