РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое акционерное общество

«Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства»

# ОАО «ПЕРМГИПРОВОДХОЗ»

### О Т Ч Е Т

об инженерно – геологических  изысканиях

на объекте: «Корректировка проекта системы водопонижения

на участке МОУ «Гимназия №6» по ул.Федосеева, 16

в Кировском районе г.Перми»

08.081-ИГИ

Генеральный директор                                                                  Н.М.Ковалева

Начальник отдела инженерных изысканий                                 Ю.А.Килин

2008

# Содержание

стр

1.Введение……………………………………………………………… 3

2.Изученность инженерно-геологических условий ………………… 5

3.Физико-географические и техногенные условия..………………… 5

4.Геологическое строение…………………………………………….. 6

5.Гидрогеологические условия……………………………………….. 7

6.Свойства грунтов……………………………………………………..10

7.Заключение…………………………………………………………....11

8.Список использованных материалов………………………………..16

Текстовые приложения

1.Техническое задание………………………………………………… 17

2.Лицензия на производство работ…………………………………… 18

3.Таблица физико-механических свойств грунтов…………………..

4.Паспорта грунтов…………………………………………………….

5.Анализы воды………………………………………………………...

6.Журнал описания инженерно-геологических выработок…………

7.Каталог высот и координат…………………………………………..

# Графические приложения

Карта фактического материала

М 1:500                               08.081-02 ИГИ                            1 лист

Инженерно – геологический разрез по линии I-I

М гориз. 1:500 верт. 1:100     08.081-03 ИГИ                            1 лист

Вскрытие гидроизоляции фундамента шурфом №1

08.081-04 ИГИ                            1 лист

Паспорт налива в скважину            08.081-05ИГИ                             1 лист

1.Введение

Объект    «Корректировка проекта системы водопонижения на участке МОУ «Гимназия №6» по ул.Федосеева, 16» расположен на территории  Кировского района г.Перми.

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания проводились на основании технического задания ГИПа  Борзовой Н.П. от 14 августа 2008г, договора, лицензии на проведение инженерных изысканий от 26 сентября 2008г.

Целевое назначение выполненных работ – оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий для корректировки проекта  системы водопонижения под существующую гимназию.

Техническая характеристика: здание гимназии с подвальными помещениями, четырехэтажное, глубина заложения фундаментов 3,5-4,0м, глубина подвала 2м (отметка пола 101.4м)

Стадия проектирования – рабочий проект

Полевые инженерно-геологические и гидрогеологические работы выполнены в   сентябре месяце  2008 года. Исполнитель полевых работ геолог Соболев Н.Л.

Плановой основой послужили план участка изысканий М 1:500

Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований выполнена инженерами Килиной Е.Ю., Балуевой С.В.

Пробы грунтов и воды исследовались грунтовой лабораторией института «Пермгипроводхоз» в сентябре 2008 года.

С учетом II категории сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории, в соответствии с требованиями таблиц 7.1, приложениями Б, М, Н СП 11-105-97 выполнены виды и объемы работ, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Виды и объемы работ | Кол-во выработок | Глубина выработок, м | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механическое колонковое бурение глубиной до 20 м. | 4 | 4,0-19,0 | м | 53,0 |
| Проходка шурфа | 1 | 3,05 | м | 3,05 |
| Отобрано монолитов из скв. |  |  | проба | 6 |
| Отобрано проб грунта |  |  | проба | 10 |
| Отобрано проб воды |  |  | проба | 2 |
| Налив в скважину |  |  | опыт | 1 |
| Использование фондовых материалов: бурение отбор образцов проб воды | 7 | 4-14 | м проба проба | 58 18 9 |

Бурение скважин проводилось станком УРБ-2А-2 колонковым способом  диаметром наконечника 150мм.

Для уточнения наличия гидроизоляции стен, фундамента пройден шурф глубиной 3,05м сечением 1,25м2.

После окончания горно-буровых работ все скважины ликвидированы методом обратной засыпки.

В процессе бурения скважин производилось равномерное, послойное опробование грунтов литологической разновидности с интервалом 1,5-2,0м

Выделенный инженерно-геологический элемент опробован  6 монолитами и  10 образцами с нарушенной структурой, а из встреченного горизонта подземных вод отобраны 2 пробы воды.

Отбор, упаковка, хранение и транспортировка образцов грунта и проб воды производились согласно ГОСТ 12071-2000 и ГОСТ Р 51592-2000.

Лабораторные исследования грунтов производились согласно ГОСТам:

5180-84 (определение физических характеристик)

12536-79 (определение грансостава)

12248-96 (определение сопротивления срезу)

25584-90* (определение коэффициента фильтрации)

Испытание грунтов на срез производилось по схеме «быстрый» неконсолидированно-недренированный на 3-х ступенях вертикальных нагрузок 50,100,150 КПА в естественном состоянии.

### Методика и проведение опытно-фильтрационных работ

Опытно-фильтрационные работы выполняются с целью получения гидрогеологических параметров.

Для получения значений коэффициента фильтрации грунтов по исследуемому разрезу в районе  существующей школы, произведен опытный налив в несовершенную скважину, работающую стенками фильтра, в зону водонасыщения. Скважина для опытно-фильтрационных работ пройдена непосредственно на участке водопонижения (п.8.17 СП 11-105-97).

Опытно-фильтрационные работы велись в соответствии с ГОСТ 23278-78.

Скважина №3 г/г пройдена и закреплена обсадными трубами диаметром 146м. После чистки скважины опускалась фильтровая колонна диаметром 108мм с сальником выше фильтра. В скважину наливалась вода, и с помощью ПВН поддерживался постоянный уровень. Фиксировалось количество вливаемой воды в скважину и время, за которое эта вода поглощалась. Опыт продолжается до стабилизации расхода. Продолжительность проведения опыта составила 0.0287сут. Коэффициент фильтрации рассчитывался по формуле Добровольского  и дублировался по формуле Бабушкина и составил (в среднем по 2 методам) 0.88 м/сут.

Коэффициенты фильтрации рассчитывались согласно соответствующим инструкциям и «Справочному руководству гидрогеолога» (т.1. Л.»Недра» 1967г, Т.1,2 Л.»Недра» 1979г).

2.Изученность инженерно-геологических условий

В апреле 1992года на исследуемом участке  «ВерхнекамТИСИЗ» проводились гидрогеологические работы на объекте: «Школа №69 по ул.Федосеева, 16 в Кировском районе г.Перми», (дог. №2904). Здесь было пробурено 4 скважины глубиной до 10,0м, проведены опытно-фильтрационные работы - проведены откачки эрлифтом из 2-х скважин, отобрано 18 проб грунта, 9 проб воды на химический анализ.

На территории, расположенной в 400м восточнее по ул. Маршала Рыбалко, институтом «Пермгипроводхоз» в 1988г проведены комплексные изыскания на объекте: «Застройка микрорайона «Лесной» в Кировском районе  г.Перми». При производстве работ было выполнено бурение 32 скважин глубиной от 2 до 30м,  общим объемом 470м, 24 зондировочные скважины глубиной 4,0м объемом 86м, 6 шурф- скважин глубиной от 15 до 30м, объемом 132м, пройден 1 шурф глубиной 2,5м, отобрано 88 монолитов, 79 проб грунта, 13 проб воды. На объекте выполнены опытно-фильтрационные работы, включающие 11 экспресс-откачек из скважин, 1 опытную откачку, 1 кустовую откачку.

3.Физико-географические и техногенные условия

Объект: «Корректировка проекта системы водопонижения  на участке МОУ «Гимназия №6» по ул.Федосеева, 16» расположен на территории  Кировского района г.Перми.

По данным наблюдений на метеостанции (ГМС) Пермь – опытная приводится климатическая характеристика участка работ:

1.Температура воздуха  за период с 1966 по 1986 гг.:

среднегодовая   - +1,8

абсолютный максимум - +37,2

абсолютный минимум -   -47,1

2. Глубина промерзания почвы  за период с 1966 по 1986 гг.:

средняя многолетняя на 5 апреля – 46 см

наибольшая наблюденная –105 см

3. Скорость ветра на высоте флюгера 13 м:

среднегодовая – 2,9 м/сек

наибольшая наблюденная – 24 м/сек (1966-1987 гг.)

4. Осадки

среднегодовое количество осадков - 547 мм

количество осадков за теплый период (1У – Х) - 408 мм

5. Высота снежного покрова

средняя многолетняя из наибольших за зиму - 61 см

наибольшая максимальная в год 5% обеспеченности -  85 см,

среднее число дней со снежным покровом - 178

6. Неблагоприятные условия погоды в днях

Град  -  среднее- 1,6 ,  максимальное – 4

Гроза – среднее -  22 , максимальное – 36

Гололед – среднее -10,7, максимальное – 26

Метель -  среднее - 72, максимальное – 102

Туман – среднее -  11, максимальное – 19

Сильный ветер более 15 м/сек  максимальное – 1-2 раза

7. Максимальная величина отложения гололеда  за период с1966 по1986 гг. равна 4 мм.

В геоморфологическом отношении этот участок приурочен ко II –й надпойменной террасе р.Камы. Отметки поверхности, в пределах съемки, изменяются от 103 до 104м (система высот г.Перми). Уклон участка в южном направлении. Превышение участка над урезом  р.Камы около 15м. Расстояние до реки около 650м.

Согласно районированию г. Перми по степени подтопляемости, проведенного  «ВерхнекамТИСИЗ» в 1985г (арх. 2791), проектируемая площадка относится  к практически подтопленной территории, с залеганием уровня подземных вод от 2 до 4м.

По фондовым опросным данным с 1985г подвальные помещения школы и подсобных помещений подтапливаются грунтовыми водами. Высота подвалов – 2м. В периоды  снеготаяния и  обильных дождей столб воды в подвалах достигает 80см (около 1,2м от поверхности воды). Из подвальных помещений  производится периодическая откачка воды насосами.

На период изысканий (сентябрь 2008г)  подвал школы  был затоплен, столб воды составлял 5-10см (при отметке пола подвала 101.4м уровень воды составлял 101.5м).

При проходке шурфа, был вскрыт фундамент, видимой глубиной 3,05м, состоящий из бетонных блоков, кирпичей (строение фундамента приведено  в приложении 08.081-04ИГИ). На кладке фундамента было отмечено наличие гидроизоляции в интервале глубин 0,6-1,8м (обмазка битумом толщиной 1мм), ниже 1,8м гидроизоляция отсутствует.

4.Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы (aQIV), сверху перекрытые техногенными грунтами (tQIV):

Техногенные грунты современного отдела четвертичной системы –tQIV

представлены насыпными грунтами - почвенно-растительным слоем со шлаком котельным, строительным мусором  в количестве до 15-40%

Мощность 0,3м

Аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы –aQIV

-Песок светло-коричневый, коричневый мелкий, пылеватый, средней крупности, изредка гравелистый (скв.2), от маловлажного до водонасыщенного (плывун), от плотного до средней плотности, местами с тонкими прослоями супеси пластичной, текучей, суглинка мягкопластичного,  с включениями гравия до 10%, линзами суглинка коричневого легкого песчанистого мягкопластичного, текучепластичного, мощностью 0,3-0,4м,    супеси песчанистой пластичной, мощностью 0,4-0,5.

Вскрытая мощность 14,7-18,7м

Более подробное описание грунтов, условия их залегания и распространения приведены в текстовом приложении 6 и на инженерно-геологических разрезах.

5.Гидрогеологические условия

Подземные воды вскрыты всеми скважинами в аллювиальных песках на глубине 2,5- 2,52м от поверхности земли (отметки  101,10-101,48м). Вскрытая мощность водовмещающих грунтов 12,49-16,48м.

В неблагоприятное время года возможен подъем уровня подземных вод от замеренных на период изысканий на 1,3м (по наблюдениям «ВерхнекамТИСИза»), спад  уровня  подземных вод в зимний период на 0,5м от замеренных на момент изысканий.

По фондовым данным в апреле 1991г установившийся  уровень зафиксирован на глубинах 2,4-2,7м (отметки 100,6-101,0м). В апреле 1992г отмечен уровень подземных вод на глубинах 1,35-2,0м (101,65-101,85м). Максимальный уровень на 5 мая 1992г зафиксирован на глубине 1,19м (отметка 101,8м). По фондовым данным высокие уровни грунтовых вод отмечаются  и в зимний период (декабрь 1972г) 2,5-2,9м (отметки 101м)

Из подземных вод было отобрано 2 пробы воды. Воды пресные, жесткие, по химическому составу гидрокарбонатно- сульфатно- кальциево- хлористые, отмечается повышенное содержание ионов железа  (таблица  2)

Вода неагрессивна к бетону, среднеагрессивна к металлическим конструкциям согласно таблицам 5,6,26 СНиП 2.03.11-85*. По таблице 7 того же СНиПа вода неагрессивна на арматуру железобетонных  конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании.

Таблица 2

Таблица химического состава воды

| Тип воды, номер пробы, глубина отбора Компоненты | Единица измерения | По ГОСТ Р 51232-98 | Подземные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С-1 3,0м | С-2 3,0м |
| КАТИОНЫ |  |  |  |  |
| Кальций | Мг/л |  | 112,22 | 114,23 |
| Магний | « |  | 19,46 | 23,10 |
| Натрий+калий | « |  | 55,87 | 66,67 |
| Аммоний | « | 2.57 | 1,15 | 1,17 |
| Железо окисное | « | Не более0.3 | 0,6 | 0,6 |
| АНИОНЫ |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | « |  | 305,09 | 292,89 |
| Сульфаты | « | 500 | 124,89 | 148,90 |
| Хлор | « | 350 | 75,17 | 95,02 |
| Нитраты | « | 45 | 0,05 | 0,04 |
| Нитриты | « | 3.3 | 0,24 | 0,34 |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | Не более 7 | 7,2 | 7,6 |
| Водородный показатель | РН | 6.0-9.0 | 7,15 | 7,35 |
| СО2свободная | Мг/л |  | 26,4 | 13,20 |
| СО2 агрессивная | Мг/м |  | н/обн | н/обн |
| Окисляемость | МгО2/л |  | 56,88 | 46,14 |
| Сухой остаток | Мг/л | 1000 | 542,20 | 596,52 |
| Минерализация | Мг/л | 1000 | 694,74 | 742,96 |
| Гидрохимическая фация (по Г.А. Максимовичу) |  |  | HCO3- SO4- Ca - Cl | HCO3- SO4- Ca - Cl |

По фондовым данным грунтовые воды имеют пестрый  химический состав, обусловленный  в основном бытовым загрязнением: воды сульфатно-кальциево-натриевые, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевые, сульфатно-кальциево-гидрокарбонатно-натриевые. Минерализация – 0,7-1,2г/л (таблица 3). Подземные воды среднеагрессивны по содержанию сульфатов к бетону марки W4, среднеагрессивны к металлическим конструкциям согласно таблицам 5,6,26 СНиП 2.03.11-85*. По таблице 7 того же СНиПа вода неагрессивна на арматуру железобетонных  конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании.

Поверхностные воды пресные с минерализацией 0,6 г/л,  по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевые (таблица 3). Вода неагрессивна к бетону, среднеагрессивна к металлическим конструкциям согласно таблицам 5,6,26 СНиП 2.03.11-85*. По таблице 7 того же СНиПа вода неагрессивна на арматуру железобетонных  конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании.

Таблица химического состава воды (фондовые)

Таблица 3

| Тип воды, номер пробы, глубина отбора Компоненты | Единица измерения | По ГОСТ Р 51232-2000 | подземные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С- 2 (2904) Гл.3,0м | С- 2 (2904) Гл.4,61м | С- 3 (2904) Гл.2,9м | С- 3 (2904) Гл.6,74м | С- 4 (2904) Гл.5,0м |
| КАТИОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кальций | Мг/л |  | 212,42 | 92,18 | 216,43 | 90,18 | 96,19 |
| Магний | « |  | 29,18 | 24,32 | 26,75 | 24,32 | 26,75 |
| Натрий+калий | « |  | 98,15 | 85,81 | 96,58 | 94,00 | 130,73 |
| Аммоний | « | 2.57 | 1,80 | 0,20 | 1,50 | 0,20 | 0,20 |
| Железо окисное | « | Не более0.3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АНИОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | « |  | 170,85 | 134,24 | 183,05 | 146,44 | 268,48 |
| Сульфаты | « | 500 | 641,94 | 230,44 | 627,95 | 242,79 | 237,85 |
| Хлор | « | 350 | 42,54 | 77,99 | 42,54 | 70,90 | 77,99 |
| Нитраты | « | 45 | 0,00 | 71,55 | 0,00 | 71,55 | 71,55 |
| Нитриты | « | 3.3 | 0,20 | 0,06 | 0,50 | 0,03 | 0,04 |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | Не более 7 | 13,00 | 6,60 | 13,00 | 6,50 | 7,00 |
| Водородный показатель | РН | 6.0-9.0 | 7,21 | 7,74 | 7,10 | 7,81 | 7,78 |
| СО2свободная | Мг/л |  | 26,4 | 8,80 | 26,4 | 17,6 | 17,6 |
| СО2 агрессивная | Мг/л |  | 4,40 | нет | 4,40 | нет | нет |
| Окисляемость | МгО2/л |  | 4,64 | 2,56 | 4,96 | 2,24 | 1,60 |
| Сухой остаток | Мг/л | 1000 | 111,66 | 649,67 | 1103,78 | 667,19 | 775,54 |
| Минерализация | Г/л | 1000 | 1,20 | 0,82 | 1,19 | 0,74 | 0,91 |
| Гидрохимическая фация (по Г.А. Максимовичу) |  |  | SO4- Ca - Na | SO4 -HCO3- - Ca - Na | SO4--Ca- HCO3- - Na | SO4 -HCO3- Na -Ca | HCO3- SO4- - Na- Ca |

Продолжение таблицы 3

| Тип воды, номер пробы, глубина отбора Компоненты | Единица измерения | По ГОСТ Р 51232-2000 | подземные |  | поверхностные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С- 4 (2904) Гл.3,20м | С- 4 (2904) Гл.1,62м | Подвал школы | Подвал тира |  |
| КАТИОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кальций | Мг/л |  | 194,39 | 154,31 | 102,20 | 104,21 |  |
| Магний | « |  | 41,34 | 25,54 | 15,81 | 12,16 |  |
| Натрий+калий | « |  | 110,85 | 75,35 | 62,84 | 72,68 |  |
| Аммоний | « | 2.57 | 1,80 | 3,30 | 0,40 | 0,20 |  |
| Железо окисное | « | Не более0.3 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| АНИОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | « |  | 183,05 | 97,63 | 219,66 | 219,66 |  |
| Сульфаты | « | 500 | 654,28 | 512,73 | 183,12 | 192,99 |  |
| Хлор | « | 350 | 49,63 | 35,45 | 56,72 | 56,72 |  |
| Нитраты | « | 45 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 9,63 |  |
| Нитриты | « | 3.3 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,03 |  |
| Жесткость общая | Мг-экв/л | Не более 7 | 13,10 | 9,80 | 6,40 | 6,20 |  |
| Водородный показатель | РН | 6.0-9.0 | 6,70 | 6,67 | 7,31 | 7,30 |  |
| СО2свободная | Мг/л |  | 44,00 | 26,40 | 17,60 | 17,60 |  |
| СО2 агрессивная | Мг/л |  | нет | 2,20 | 4,40 | 4,40 |  |
| Окисляемость | МгО2/л |  | 6,40 | 9,60 | 4,64 | 4,00 |  |
| Сухой остаток | Мг/л | 1000 | 1143,83 | 855,89 | 539,87 | 558,46 |  |
| Минерализация | Г/л | 1000 | 1,23 | 0,90 | 0,65 | 0,67 |  |
| Гидрохимическая фация (по Г.А. Максимовичу) |  |  | SO4 – Са-HCO3- Na | SO4 –Са- Na | HCO3- SO4- - Са-Na | HCO3- SO4- - Са-Na |  |

Значения коэффициентов фильтрации по лабораторным данным, полевым определениям, данным изысканий прошлых лет (лабораторным и полевым) приведены в таблице 4. Расчетный коэффициент фильтрации   принят 0,52 м/сут.

Таблица 4

Значения коэффициента фильтрации

| Лабораторные определения Кф (согласно фондовым данным) м/сут | Полевое определение Кф (откачки), согласно фондовым данным, м/сут | Лабораторные определения Кф по современным изысканиям, м/ сут | Полевые определения Кф по современным изысканиям, м/сут | Расчетный коэффициент фильтрации, м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6-4,1 (1992г) | 2,2-3,8 (1992г) 0,13-0,79(1988г) Среднее 0,47 | 0,0049-0,59 Среднее 0,16 | 0,88 | 0,52 |

6.Свойства грунтов

На основании данных бурения, результатов лабораторных исследований,  в геолого-литологическом разрезе участка работ, в соответствии с ГОСТ 25100-95 выделен 1  инженерно-геологический элемент.

1. Песок от пылеватого до гравелистого, от маловлажного до водонасыщенного, от плотного до средней плотности, местами с тонкими прослоями супеси пластичной, текучей, суглинка мягкопластичного, с включениями гравия, линзами суглинка коричневого легкого песчанистого мягкопластичного, текучепластичного, супеси песчанистой пластичной (aQIV).

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, принятые на основании результатов лабораторных исследований и согласно таблицам 26,46 «Пособия…»(кСНиП 2.02.01-83*) приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели физико-механических свойств песка (ИГЭ 1)

| Характеристика грунта |  |  | Еди- ницы изме- рения | Коли- чество опре- де- лений | Интервал значений | Норма- тивное значе- ние | Средне квадра- тичное откло- нение | Коэфф ициент вариа- ции | Расчетное значение при доверитель- ной вероятности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,95 |
| Природная влажность |  |  | д.ед | 34 | 0,093-0,271 | 0,174 | 0,0409 | 0,235 |  |  |
| Влажность на границе текучести |  |  | д.ед | 9 | 0,150-0,285 | 0,204 | 0,047 | 0,230 |  |  |
| Влажность на границе раскатывания |  |  | д.ед | 9 | 0,116-0,182 | 0,145 | 0,022 | 0,152 |  |  |
| Число пластичности |  |  | д.ед | 9 | 0,022-0,103 | 0,067 | 0,031 | 0,463 |  |  |
| Показатель текучести (консистенция) -твердая -пластичная -текучепластичная -текучая |  |  | д.ед д.ед | 2 5 1 1 | <0 0,54-0,70 0,91 >1 |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  | г/см3 | 6 | 1,81-2,10 | 1,98 | 0,13 | 0,07 | 1,91 | 1,87 |
| Плотность частиц грунта |  |  | г/см3 | 6 | 2,67-2,69 | 2,68 | 0,007 | 0,0028 |  |  |
| Плотность сухого грунта |  |  | г/см3 | 6 | 1,63-1,81 | 1,72 | 0,08 | 0,04 |  |  |
| Пористость |  |  | % | 6 | 32,5-39,0 | 35,9 | 2,91 | 0,08 |  |  |
| Коэффициент пористости |  |  | д.ед | 6 | 0,481-0,638 | 0,561 | 0,07 | 0,13 |  |  |
| Коэффициент водонасыщения |  |  | д.ед | 6 | 0,395-0,913 | 0,728 | 0,23 | 0,3 |  |  |
| Коэффициент фильтрации |  |  | м/сут | 4 | 0,0049-0,59 | 0,16 |  |  |  |  |
| Угол естественного откоса |  | сухого | град | 13 | 31,5-34,5 | 33 |  |  |  |  |
|  |  | водонасыщ. | град | 13 | 27-33,5 | 30,5 |  |  |  |  |
| Сопрот-ивление срезу | τ при Р1=50кПа |  | кПа | 2 | 35-45 |  |  |  |  |  |
|  | τ при Р2=100кПа |  | кПа | 2 | 75 |  |  |  |  |  |
|  | τ при Р3=150кПа |  | кПа | 2 | 100-110 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент внутреннего трения |  |  | д.ед | 2 | 0,55-0,75 | 0,65 |  |  |  |  |
| Угол внутреннего трения |  |  | град. | 2 | 29-37 | 33 |  |  |  |  |
| Удельное сцепление |  |  | кПа | 2 | 0-18,3 | 18,3 |  |  |  |  |
| Гранулометрический состав по фракциям в мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >10 |  |  | % | 1 | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 2-10 |  |  | % | 1 | 5,8 |  |  |  |  |  |
| 2-0,05 |  |  | % | 16 | 60,7-100 |  |  |  |  |  |
| 0,05-0,005 |  |  | % | 8 | 0,6-23,4 |  |  |  |  |  |
| <0,005 |  |  | % | 8 | 7,3-16,5 |  |  |  |  |  |

7.Заключение

В геоморфологическом отношении этот участок приурочен ко II –й надпойменной террасе р.Камы. Отметки поверхности, в пределах съемки, изменяются от 103 до 104м (система высот г.Перми). Уклон участка в южном направлении. Превышение участка над урезом  р.Камы около 15м. Расстояние до реки около 650м.

Согласно районированию г. Перми по степени подтопляемости, проведенного  «ВерхнекамТИСИЗ» в 1985г (арх. 2791), проектируемая площадка относится  к практически подтопленной территории, с залеганием уровня подземных вод от 2 до 4м.

По фондовым опросным данным с 1985г подвальные помещения школы и подсобных помещений подтапливаются грунтовыми водами. Высота подвалов – 2м. В периоды  снеготаяния и  обильных дождей столб воды в подвалах достигает 80см (около 1,2м от поверхности воды). Из подвальных помещений  производится периодическая откачка воды насосами.

На период изысканий (сентябрь 2008г)  подвал школы  был затоплен, столб воды составлял 5-10см (при отметке пола подвала 101.4м уровень воды составлял 101.5м).

При проходке шурфа, был вскрыт фундамент, видимой глубиной 3,05м, состоящий из бетонных блоков, кирпичей (строение фундамента приведено  в приложении 08.081-04ИГИ). На кладке фундамента было отмечено наличие гидроизоляции в интервале глубин 0,6-1,8м (обмазка битумом толщиной 1мм), ниже 1,8м гидроизоляция отсутствует.

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы (aQIV), сверху перекрытые техногенными грунтами (tQIV):

Техногенные грунты современного отдела четвертичной системы –tQIV

представлены насыпными грунтами - почвенно-растительным слоем со шлаком котельным, строительным мусором  в количестве до 15-40%. Мощность 0,3м.

Аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы –aQIV

- Песок светло-коричневый, коричневый мелкий, пылеватый, средней крупности, изредка гравелистый (скв.2), от маловлажного до водонасыщенного (плывун), от плотного до средней плотности, местами с тонкими прослоями супеси пластичной, текучей, суглинка мягкопластичного,  с включениями гравия до 10%, линзами суглинка коричневого легкого песчанистого мягкопластичного, текучепластичного, мощностью 0,3-0,4м,    супеси песчанистой пластичной, мощностью 0,4-0,5. Вскрытая мощность 14,7-18,7м.

Подземные воды вскрыты всеми скважинами в аллювиальных песках на глубине 2,5- 2,52м от поверхности земли (отметки  101,10-101,48м). Вскрытая мощность водовмещающих грунтов 12,49-16,48м.

В неблагоприятное время года возможен подъем уровня подземных вод от замеренных на период изысканий на 1,3м (по наблюдениям «ВерхнекамТИСИза»), спад  уровня  подземных вод в зимний период на 0,5м от замеренных на момент изысканий.

Из подземных вод было отобрано 2 пробы воды. Воды пресные, жесткие, по химическому составу гидрокарбонатно- сульфатно- кальциево- хлористые, отмечается повышенное содержание ионов железа.

Вода неагрессивна к бетону, среднеагрессивна к металлическим конструкциям согласно таблицам5,6,26 СНиП 2.03.11-85*. По таблице 7 того же СНиПа вода неагрессивна на арматуру железобетонных  конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании.

По фондовым данным грунтовые воды слабоагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетону марки W4.

Расчетный коэффициент фильтрации с учетом лабораторных испытаний, налива в скважину,  фондовых данных  составляет 0,52 м/сут.

На основании данных бурения, результатов лабораторных исследований,  в геолого-литологическом разрезе участка работ, в соответствии с ГОСТ 25100-95 выделен 1  инженерно-геологический элемент.

1. Песок от пылеватого до гравелистого, от маловлажного до водонасыщенного, от плотного до средней плотности, местами с тонкими прослоями супеси пластичной, текучей, суглинка мягкопластичного, с включениями гравия, линзами суглинка коричневого легкого песчанистого мягкопластичного, текучепластичного, супеси песчанистой пластичной (aQIV).

Нормативные характеристики песка с линзами супеси, суглинка (ИГЭ 1) приняты по лабораторным данным, обработанным методами мат.статистики и рекомендуются следующие:

ρn =1,98 г/см3             ρI =1,87 г/см3              ρII =1,91г/см3

cn = 18 кПа                 cI = 12кПа                   cII = 18 кПа

φn = 33о                            φI =30o                                       φII =33о

Согласно лабораторным данным и таблице 26 «Пособия …» к СНиП 2.02.01-83*  для песка (ИГЭ 1) рекомендуется принять:

Е= 39 МПа

Коэффициент k= 1,0 (п.2.41 СНиП 2.02.01-83*)

Расчетные значения характеристик грунтов  принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту:

В расчетных основаниях по деформации γg=1,0;

В расчетах по несущей способности

Для удельного сцепления γg(с)=1,5

Для угла внутреннего трения γg (φ)  =1.10 (п.п 2.16 СНиП 2.02.01-83*)

Согласно лабораторным данным и таблице 46 «Пособия …» к СНиП 2.02.01-83* для песков (ИГЭ 1) расчетное сопротивление рекомендуется принять: Rо=400кПа.

Нормативная глубина промерзания песков мелких, средней крупности под оголенной  от снега поверхности, согласно п.2.27 СНиП 2.02.01-83* составляет 2,15м, песков гравелистых – 2,30м.

Согласно лабораторным данным  и табл.4 СНиП 2.03.11-85*  песок мелкий  является неагрессивным по отношению к бетону (таблица  6).

Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетону

Таблица 6

| лаб. № | № скв. | глубина, м | наименование грунта | суммарное содержание сульфатов в пересчете на хлориды и хлоридов, (%), мг/кг | степень агрессивного воздействия грунтов (табл.4 СНиП 2.03.11-85*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3219 | С-1 | 3,5м | Песок мелкий | 113,02 | Неагрессивная |
| 3225 | С-2 | 2,0 | Песок мелкий | 84,51 | Неагрессивная |
| 3226 | С-2 | 3,0 | Песок мелкий | 78,21 | Неагрессивная |

По степени морозоопасности, согласно п.2.136 и п.2.137 «Пособия…» (кСНиП 2.02.01-83*) пески мелкие и гравелистые относятся к пучинистым грунтам (таблица  7)

Согласно лабораторным данным и табл.Б 26 ГОСТ – 25100 – 95 песок мелкий  является незасоленным (таблица  8).

Классификация грунтов (табл.1.1 ГЭСН-2001-01) по трудности разработки приведена в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование грунта | Пункт и под- пункт Табл.1.1 СниП 4.02-91, 4.05-91 | Категория разработки для одноковшового экскава- тора | Средняя плотность в естественном залегании Кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Насыпной грунт: почвенно-растительный слой с вкл. строительного мусора Песок | П.п. 9 в П.п 29 б | 1 1 | 1400 1980 |

Рекомендуемые мероприятия:

1.Осушение площадки вокруг стен здания с устройством  пристенного дренажа

2.Усиленная гидроизоляция фундаментов.

3.Поверхностная планировка вокруг здания с водоотводными мероприятиями

4. Возможный ремонт  водонесущих коммуникаций, устранение утечек из них

8. Список использованных материалов

1.СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М.,Минстрой России, 1996г.

2.СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. М., (Издание 2002г  с изменениями)

3.ГЭСН – 2001-01 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник №1. Земляные работы. М., Госстрой России, 2000г.

4.СНиП 2.03.11-85* Защита строительных конструкций от коррозии. М., ГК СССР по делам строительства, 1986г.

5.СНиП 22-02-2003г.Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. М., Росстрой,  2004г.

6.СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.Общие правила производства работ. М., Госстрой России, 1997г.

7. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

8.ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов изысканий.

9.ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.

10.ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору воды.

11.ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического и микроагрегатного состава.

12.ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

13.ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

14.ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

15.Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) М., Стройиздат, 1986г.

16.Отчет о комплексных инженерных изысканиях с целью изучения процесса подтопления территории г.Перми для обоснования  «Комплексной схемы инженерной защиты г.Перми от опасных геологических процессов», ВерхнекамТИСИз, 1985г(арх.№2791).

17.Заключение о гидрогеологических работах на объекте: «Школа №69 по ул.Федосеева, 16 в Кировском районе г.Перми», дог. №2904, ВерхнекамТИСИЗ, 1992г.

18. Отчет об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях на объекте: «Застройка микрорайона «Лесной» в Кировском районе  г.Перми» «Пермгипроводхоз», г. Пермь 1988г, арх 88.013.

Таблица пучинистости грунтов

Таблица 7

| Наименование и № выработки | Глубина отбора, м | Коэффициент пористости e | Гранулометрический состав, %.; размер зёрен частиц d, мм |  |  |  |  |  |  | Средний диаметр частиц грунта, d, см | Показатель дисперсности, D | Наименование и степень пучинистости грунта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | 0,10-0,05 | 0,05-0,005 | <0,005 |  |  |  |  |
| с-2 | 1,00 | 0,638 | 1,80 | 2,30 | 18,10 | 35,50 | 3,00 | 3,20 | 7,30 | 0,006237 | 7,454 | Песок | пучинистый |
| с-2 | 2,00 | 0,633 | 1,00 | 2,40 | 25,20 | 54,90 | 5,70 | 0,60 | 10,20 | 0,004949 | 11,932 | Песок | пучинистый |

ТАБЛИЦА ЗАСОЛЕННОСТИ ГРУНТОВ

Таблица 8

| Лабо ра- тор- ный но- мер | № скв. | Глу- бина отбо- ра, м | Наиме- нование грунта | Содержание солей в % от массы абс. сухого грунта |  |  |  |  |  |  |  | Суммарное содержание солей |  | По ГОСТ 25100-95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ca (HCO3)2 | Mg (HCO3)2 | CaSO4 | Mg SO4 | Na2 НCO3 | Na2 SO4 | NaCl | Mg Cl2 | % | Г/л | Степень раство-рим., Г/л | Сте-пень засолен % |
| 3219 | С-1 | 3,5 | Песок мелкий | 0,0324 | 0,0073 |  |  | 0,021 | 0,0213 | 0,0127 |  | 0,0947 | 0,947 |  | не засол. |
| 3225 | С-2 | 2,0 | Песок мелкий | 0,0284 | 0,0037 |  |  | 0,0412 | 0,0107 | 0,0109 |  | 0,0949 | 0,949 |  | не засол. |
| 3226 | С-2 | 3,0 | Песок мелкий | 0,0243 | 0,0073 |  |  | 0,0218 | 0,0107 | 0,0099 |  | 0,0740 | 0,740 |  | не засол. |