Приложение

Журналы описания инженерно-геологических выработок

## Скважина 1

# Отметка устья 103,60

### Дата проходки  1.09.2008                                 Глубина выработки   15.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 | Почвенно-растительный слой со шлаком котельным в количестве до 40% Песок светло-коричневый мелкий, местами прослои песка пылеватого, маловлажный, с 2,0м- влажный, с тонкими прослоями супеси пластичной, с 2,5м насыщенный водой, в интервалах 3,8-4,1м, 7,1-7,5м линзы суглинка мягкопластичного, текучепластичного, в интервале 5,8-6,3 линза супеси песчанистой пластичной, с 4,5м с вкл. гравия до 10%. | tQIV aQIV | 0,0 0,3 | 0,3 15,0 | 0,3 14,7 | _2,5_ 1.09.08 | 3219 3220 3221 3222 3223 3223а | 3,5 5,0 6,0 8,0 11,0 15,0 |

## Скважина 2

# Отметка устья 104,0

### Дата проходки  2.09.2008                                 Глубина выработки   19.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 | Почвенно-растительный слой со строительным мусором в количестве до 15% Песок светло-коричневый гравелистый (гравия и гальки метаморфических пород до 30%), средней плотности, маловлажный, с 2,0м- мелкий средней плотности, с 2,5м коричневый мелкий, плотный, водонасыщенный, плывун, с прослойками суглинка мягкопластичного мощностью до 0,3м. в интервале 5,3-5,7м- линза супеси песчанистой пластичной, с 6,0м с включениями гравия до 10%, с мелкими прослойками супеси текучей, с 9,8м-пылеватый, с 11,4м- средней крупности, с 14,8м-мелкий. В интервале 11,0-11,4м- прослой суглинка легкого песчанистого текучепластичного | tQIV aQIV | 0,0 0,3 | 0,3 19,0 | 0,3 18,7 | _2,52_ 2.09.08 | 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3232 3233 | 1,0 2,0 3,0 5,0 5,5 7,0 10,0 12,0 15,0 |

## Скважина 3,3 г/г

# Отметка устья 103,82

### Дата проходки  2.09.2008                                 Глубина выработки:   15.0м

### 4,0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 | Почвенно-растительный слой со строительным мусором в количестве до 15% Песок светло-коричневый мелкий, местами прослои песка пылеватого, маловлажный, с включениями гравия, с 2,0м- влажный, с2,5м коричневый мелкий, местами средней крупности, водонасыщенный, плывун, с прослойками суглинка мягкопластичного и супеси текучей, с 6,5м средней крупности, реже мелкий, водонасыщенный, с гравием до 10%, с прослойками супеси текучей | tQIV aQIV | 0,0 0,3 | 0,3 15,0 | 0,3 14,7 | _2,51_ 1.09.08 |  |  |

## Фондовая скважина 1 (арх 2904)

# Отметка устья 103,38

### Дата проходки  24.04.1992                                 Глубина выработки   10.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 3 | Насыпной грунт: щебень, песок, строительный мусор Песок коричневый пылеватый влажный плотный с ед. вкл. гальки, с 1,55м мелкий, пылеватый насыщенный водой с тонкими прослойками суглинка мягкопластичного Суглинок коричневый мягкопластичный | tQIV aQIV | 0,0 0,6 9,5 | 0,6 9,5 10,0 | 0,6 8,9 0,5 | _1,55_ 24.04.92 | 2507 2508 2509 2510 2511 | 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 |

## Фондовая скважина 2 (арх 2904)

# Отметка устья 103,78

### Дата проходки  27.04.1992                                 Глубина выработки   10.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 3 | Насыпной грунт: щебень, чернозем, галька, обломки кирпича Песок коричневый мелкий, пылеватый влажный, с ед. вкл. гальки с 2м насыщенный водой с тонкими прослойками супеси пластичной, суглинка мягкопластичного Суглинок коричневый мягкопластичный | tQIV aQIV | 0,0 1,5 9,7 | 1,5 9,7 10,0 | 1,5 8,2 0,3 | _2,0_ 27.04.92 | 2512 2513 2514 2515 2516 | 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 |

## Фондовая скважина 3 (арх 2904)

# Отметка устья 103,46

### Дата проходки  23.04.1992                                 Глубина выработки   10.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 3 | Насыпной грунт: щебень, песок, обломки кирпича Песок коричневый мелкий, пылеватый влажный, с ед. вкл. гальки с 1,85м насыщенный водой с тонкими прослойками суглинка мягкопластичного Суглинок коричневый текучий | tQIV aQIV | 0,0 0,6 9,9 | 0,6 9,9 10,0 | 0,6 9,3 0,1 | _1,85_ 23.04.92 | 2517 2518 2519 2520 2521 | 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 |

## Фондовая скважина 4 (арх 2904)

# Отметка устья 103,00

### Дата проходки  21.04.1992                                 Глубина выработки   6.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 | Почвенно-растительный слой Песок серовато-коричневый мелкий, пылеватый влажный, с ед. вкл. гальки с 1,19м насыщенный водой с тонкими прослойками суглинка мягкопластичного | tQIV aQIV | 0,0 0,6 | 0,6 6,0 | 0,6 5,4 | _1,85_ 23.04.92 | 2522 2523 2524 | 0,5 2,0 4,0 |

## Фондовая скважина 3 (арх 3509)

# Отметка устья 103,03

### Дата проходки  9.04.1991                                 Глубина выработки   14.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 | Насыпной грунт: песок, щебень Песок коричневый мелкий влажный, с 2,4м насыщенный водой, в интервалах 6,7-7,0м, 9,8-11,5м прослои и линзы суглинка текучего, мягкопластичного | tQIV aQIV | 0,0 0,8 | 0,8 14,0 | 0,8 13,2 | _2,4_ 12..1972 |  |  |

## Фондовая скважина 5 (арх 349)

# Отметка устья 103,45

### Дата проходки  12.1972                                 Глубина выработки   4.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 | Почвенно-растительный слой Песок коричневый средней крупности влажный, с 2,0м насыщенный водой, с 3,0м мелкий | aQIV | 0,0 0,6 | 0,6 6,0 | 0,6 5,4 | _2,4_ 12..1972 |  |  |

## Фондовая скважина 6 (арх 349)

# Отметка устья 103,60

### Дата проходки  12.1972                                 Глубина выработки   4.0м

| № слоя | Описание пород | Геол. индекс | Глубина залегания слоя,м |  | Мощ- ность слоя, в м | Уро- вень под- зем. вод,м | № пробы | Глу- бина отбо- ра проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 2 | Почвенно-растительный слой Песок коричневый средней крупности влажный, с 2,7м насыщенный водой, с 3,0м мелкий | aQIV | 0,0 0,6 | 0,6 6,0 | 0,6 5,4 | _2,7_ 12..1972 |  |  |