РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое акционерное общество

«Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию

водохозяйственного строительства»

ОАО «ПЕРМГИПРОВОДХОЗ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Корректировка проекта системы водопонижения

на участке МОУ «Гимназия № 6» по ул. Федосеева, 16

в Кировском районе г. Перми

Пояснительная записка. Строительные решения

08.081-ПЗ.СР

Том 1

Генеральный директор                                          Н.М. Ковалева

Главный инженер проекта                                    Я.М.Герасина

2009

С П Р А В К А

Технические решения, принятые в рабочем проекте

соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических,   противопожарных   и   других   норм

и правил, действующих   на  территории   Российской

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                             Я.М.Герасина

| № то-ма | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.081-ПЗ.СР | Пояснительная записка. |  |
|  |  | Строительные решения. |  |
| 2 | 08.081-С.ОС | Сметы. Организация строительства. |  |

08.081-СП

Состав проекта

Герасина

08.081-С

Герасина

Борзова                                             СОДЕРЖАНИЕ

| # Обозначение | ## Наименование | ## Страница |
| --- | --- | --- |
| 08.081-ПЗ.СР | Состав проекта | 5 |
|  | Техническое задание на разработку рабочего |  |
|  | чего проекта «Корректировка проекта |  |
|  | системы водопонижения на участке МОУ |  |
|  | «Гимназия № 6» по ул. Федосеева, 16 в |  |
|  | Кировском районе г. Перми» | 6 |
|  | Дополнительное задание № 1 |  |
|  | к техническому заданию на разработку |  |
|  | рабочего проекта «Корректировка проекта |  |
|  | системы водопонижения на участке МОУ |  |
|  | «Гимназия № 6» по ул. Федосеева, 16 |  |
|  | в Кировском районе г. Перми» | 8 |
|  | 1. Пояснительная записка | 9 |
|  | 1.1 Исходные данные | 9 |
|  | Приложение: |  |
|  | Акт выбора земельного участка №846 от |  |
|  | 09.06.09 | 10 |
|  | Градостроительный план |  |
|  | RИ 90 30 3000-0000000000090274 от |  |
|  | 11.08.09 | 11 |
|  | Технические условия для сброса дренаж- |  |
|  | ных вод, письмо №24/805 от 22.09.98 му- |  |
|  | ниципального управления внешнего бла- |  |
|  | гоустройства | 23 |
|  | Продление технических условий для сбро- |  |
|  | са дренажных вод управления внешнего |  |
|  | благоустройства №И-24-01-1722 от |  |

| # Обозначение | ## Наименование | ## Страница ## ницы |
| --- | --- | --- |
| 08.081-ПЗ.СР | 22.08.08 | 24 |
|  | Заключение №212/5.04 по рабочему про- |  |
|  | екту «Система водопонижения на участке |  |
|  | муниципальной школы-гимназии №69 по |  |
|  | ул.Федосеева,16 в Кировском районе |  |
|  | г.Перми от 28.09.04 г. | 25 |
|  | Приложение к заключению №212/5.04 от |  |
|  | 28.09.04 | 28 |
|  | Согласования с ОАО ГК-9, ООО «Перм- |  |
|  | ская сетевая компания» | 29 |
|  | 1.2.Инженерно-геологические условия | 30 |
|  | 1.3.Климатическая характеристика | 34 |
|  | 1.4.Технические решения | 37 |
|  | 1.5.Мероприятия по охране окружающей среды | 44 |
|  | 1.6.Технико-экономические показатели | 50 |
|  | 2.Схема планировочной организации зе- |  |
|  | мельного участка | 51 |
|  | 3.Строительные решения | 52 |
|  | Общие данные комплекта ВП | 53 |
|  | Генеральный план М 1:500 | 54 |
|  | Продольные профили | 55 |
|  | Дождеприемные колодцы. Объемы |  |
|  | работ | 57 |
|  | Смотровые колодцы | 58 |
|  | Конструкция пристенного дренажа | 59 |
|  | Конструкция дорожной одежды | 60 |
|  | Спецификация оборудования, изделий и |  |
|  | материалов | 61 |
|  | Сводная ведомость объемов работ | 63 |

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Исходные данные

Проектная документация «Корректировка проекта системы водопонижения на участке МОУ «Гимназия № 6» по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми разработана на основании задания, утвержденного директором МОУ «Гимгназия № 6» Л.Е. Бояршиновой 22 августа 2008 г. и дополнительного задания № 1.

Исходными данными для разработки проектной документации являются:

-Отчет об инженерно-геодезических изысканиях, ОАО «Пермгипроводхоз» в 2008 г.

-Отчет об инженерно-геологических изысканиях, ОАО «Пермгипроводхоз», 2008 г.

-Технические условия на сброс дренажных вод в существующую дождевую канализацию, письмо №24/805 от 22.09.98, муниципального управления внешнего благоустройства.

-Продление технических условий для сброса дренажных вод управления внешнего благоустройства №И-24-01-1722 от 22.08.08 г.

-Заключение о гидрогеологических работах на объекте «Школа №69 по ул.Федосеева, 16 в Кировском районе, ВерхнекамТИСИЗ, 1992 г.

-Рабочий проект «Система водопонижения на участке Муниципальной школы-гимназии №69 по ул.Федосеева,16 в Кировском районе г.Перми». Том 1. Пояснительная записка, ГИПХ, 1998 г.

-Заключение 212/5.04 по рабочему проекту «Система водопонижения на участке Муниципальной школы-гимназии №69 по ул.Федосеева,16 в Кировском районе г.Перми» управления государственной вневедомственной экспертизы Пермской области от 28.09.04 г.

-Градостроительный план №RИ 90303000-000000000090274 от 24.07.09 утвержден распоряжением ДПиР от 11.08.09 г.

-Акт о выборе земельного участка для строительства №846 от 09.06.09 г.

1.2 Инженерно-геологические условия

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы (aQIV), сверху перекрытые техногенными грунтами (tQIV):

Техногенные грунты современного отдела четвертичной системы –tQIV

представлены насыпными грунтами - почвенно-растительным слоем со шлаком котельным, строительным мусором  в количестве до 15-40%. Мощность 0,3 м.

Аллювиальные грунты современного отдела четвертичной системы –aQIV

- Песок светло-коричневый, коричневый мелкий, пылеватый, средней крупности, изредка гравелистый (скв.2), от маловлажного до водонасыщенного (плывун), от плотного до средней плотности, местами с тонкими прослоями супеси пластичной, текучей, суглинка мягкопластичного,  с включениями гравия до 10%, линзами суглинка коричневого легкого песчанистого мягкопластичного, текучепластичного, мощностью 0,3-0,4 м,    супеси песчанистой пластичной, мощностью 0,4-0,5 м. Вскрытая мощность 14,7-18,7 м.

Подземные воды вскрыты всеми скважинами в аллювиальных песках на глубине 2,5- 2,52 м от поверхности земли (отметки  101,10-101,48 м). Вскрытая мощность водовмещающих грунтов 12,49-16,48 м.

В неблагоприятное время года возможен подъем уровня подземных вод от замеренных на период изысканий на 1,3 м (по наблюдениям «ВерхнекамТИСИза»), спад  уровня  подземных вод в зимний период на 0,5 м от замеренных на момент изысканий.

Из подземных вод было отобрано 2 пробы воды. Воды пресные, жесткие, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-хлори-стые, отмечается повышенное содержание ионов железа.

Вода неагрессивна к бетону, среднеагрессивна к металлическим конструкциям согласно таблицам 5, 6, 26 СНиП 2.03.11-85*. По таблице 7 того же СНиПа вода неагрессивна на арматуру железобетонных  конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании.

По фондовым данным грунтовые воды слабоагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетону марки W4.

Расчетный коэффициент фильтрации с учетом лабораторных испытаний, налива в скважину,  фондовых данных  составляет 0,52 м/сут.

На основании данных бурения, результатов лабораторных исследований,  в геолого-литологическом разрезе участка работ, в соответствии с ГОСТ 25100-95 выделен 1  инженерно-геологический элемент.

1. Песок от пылеватого до гравелистого, от маловлажного до водонасыщенного, от плотного до средней плотности, местами с тонкими прослоями супеси пластичной, текучей, суглинка мягкопластичного, с включениями гравия, линзами суглинка коричневого легкого песчанистого мягкопластичного, текучепластичного, супеси песчанистой пластичной (aQIV).

Нормативные характеристики песка с линзами супеси, суглинка (ИГЭ 1) приняты по лабораторным данным, обработанным методами мат.статистики и рекомендуются следующие:

ρn =1,98 г/см3             ρI =1,87 г/см3              ρII =1,91г/см3

cn = 9 кПа                   cI = 6кПа                    cII = 9 кПа

φn = 33о                            φI =30o                                       φII =33о

Согласно лабораторным данным и таблице 26 «Пособия …» к СНиП 2.02.01-83*  для песка (ИГЭ 1) рекомендуется принять:

Е= 39 МПа

Коэффициент k= 1,0 (п.2.41 СНиП 2.02.01-83*)

Расчетные значения характеристик грунтов  принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту:

В расчетных основаниях по деформации γg=1,0;

В расчетах по несущей способности

Для удельного сцепления γg(с)=1,5

Для угла внутреннего трения γg (φ)  =1,10 (п.п 2.16 СНиП 2.02.01-83*).

Согласно лабораторным данным и таблице 46 «Пособия …» к СНиП 2.02.01-83* для песков (ИГЭ 1) расчетное сопротивление рекомендуется принять: Rо=400 кПа.

Нормативная глубина промерзания песков мелких, средней крупности под оголенной  от снега поверхности, согласно п.2.27 СНиП 2.02.01-83* составляет 2,15 м, песков гравелистых – 2,30 м.

Согласно лабораторным данным  и табл.4 СНиП 2.03.11-85*  песок мелкий  является неагрессивным по отношению к бетону (таблица  1).

Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетону

Таблица 1

| Лаб. № | № скв. | Глубина, м | Наименование грунта | Суммарное содержание сульфатов в пересчете на хлориды и хлоридов, (%), мг/кг | Степень агрессивного воздействия грунтов (табл.4 СНиП 2.03.11-85*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3219 | С-1 | 3,5м | Песок мелкий | 113,02 | Неагрессивная |
| 3225 | С-2 | 2,0 | Песок мелкий | 84,51 | Неагрессивная |
| 3226 | С-2 | 3,0 | Песок мелкий | 78,21 | Неагрессивная |

По степени морозоопасности, согласно п.2.136 и п.2.137 «Пособия…» (к СНиП 2.02.01-83*) пески мелкие и гравелистые относятся к пучинистым грунтам.

Согласно лабораторным данным и таблице Б 26 ГОСТ – 25100 – 95 песок мелкий  является незасоленным.

Согласно расчету суффозионности грунтов песок мелкий является суффозионным.

Классификация грунтов (табл.1.1 ГЭСН-2001-01) по трудности разработки приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование грунта | Пункт и подпункт Табл.1.1 СНиП 4.02-91, 4.05-91 | Категория разработки для одноковшового экскаватора | Средняя плотность в естественном залегании, Кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Насыпной грунт:почвенно-растительный слой с вкл. строительного мусора | П.п. 9 в | 1 | 1400 |
| Песок | П.п 29 б | 1 | 1980 |

1.3. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика приводится  по данным наблюдений на метеостанции (ГМС) Пермь – опытная, а также привлекались данные наблюдений по метеопосту (ГМП) Кондратово.

1.Температура воздуха по ГМС Пермь – опытная за период с 1966 по 1986 гг.:

-среднегодовая   - +1,8;

-абсолютный максимум - +37,2;

-абсолютный минимум -   -47,1.

-среднемесячные значения температуры воздуха приведены на  графике рис.1.

2. Глубина промерзания почвы по ГМС Пермь – опытная за период с 1966 по 1986 гг.:

-средняя многолетняя на 5 апреля – 46 см;

-наибольшая наблюденная –105 см;

-средняя глубина промерзания почвы на последний день месяца приведена на графике рис.1.

3. Скорость ветра на высоте флюгера 13 м на ГМС Пермь – опытная:

-среднегодовая – 2,9 м/сек.;

-наибольшая наблюденная – 24 м/сек. (1966-1987 гг.);

-роза ветров за январь и за год приведена на рис.2.

4. Осадки:

-среднегодовое количество осадков по ГМС Пермь – опытная 547 мм;

-количество осадков за теплый период (1У – Х) по ГМС Пермь – опытная равно 408 мм;

-суточный максимум осадков в год 1% обеспеченности равно 80 мм.

5. Высота снежного покрова:

-средняя многолетняя из наибольших за зиму (см) по ГМС Пермь – опытная 61 см, ГМП Кондратово – 45 см,

-наибольшая максимальная в год 5% обеспеченности равна по ГМС Пермь – опытная  85 см;

-среднее число дней со снежным покровом по ГМС Пермь – опытная 178, ГМП Кондратово – 169.

6. Неблагоприятные условия погоды в днях:

Град  -  среднее ГМС Пермь – опытная 1,6 ,          максимальное – 4;

среднее  ГМП Кондратово,          1,1,         максимальное -  5.

Гроза – среднее ГМС Пермь – опытная  22 ,          максимальное – 36;

среднее ГМП  Кондратово 19,                    максимальное –  27.

Гололед – среднее ГМС Пермь – опытная  10,7,    максимальное – 26;

среднее ГМП  Кондратово  2,7,               максимальное – 10.

Метель -  среднее ГМС Пермь – опытная  72,        максимальное – 102;

среднее ГМП Кондратово 36,                  максимальное –   60.

Туман – среднее ГМС Пермь – опытная  11,          максимальное – 19;

среднее ГМП  Кондратово 17,                   максимальное – 46.

Сильный ветер более 15 м/сек. среднее ГМС Пермь – опытная  0,18, максимальное – 1-2 раза.

7. Максимальная величина отложения гололеда:

максимальная величина отложения гололеда за период с 1966 по 1986 гг. равна 4 мм.

1.4.Технические решения

Технические решения приняты в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», справочного пособия к СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях», «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений», Мосархитектура, 2000 г.

При корректировке проекта использован план М 1:500 с существующими зданиями и сооружениями. На плане нанесены подвальные помещения, 2 корпуса, отметки пола подвалов в обоих корпусах 101,4 м, отметка низа конструкции пола 101,1 м.

По данным инженерно-геологических изысканий проектом предусмотрен несовершенный дренаж. Тип дренажа – кольцевой, устраивается в водоносных песчаных грунтах. Кольцевой дренаж заложен ниже пола подвалов на глубину 3,8 м (в диктующей точке) и более. Глубина заложения дренажа определена расчетом.

Кольцевой дренаж проложен на расстоянии  6-8 м от стен здания в соответствии с «Руководством по проектированию дренажей зданий и сооружений».

Конструкция дренажа несовершенного типа принята в соответствии с «Руководством по проектированию дренажей зданий и сооружений», рис.2, стр.18.

Дренирующая обсыпка выполняется замкнутой со всех сторон. Конструкция дренажа приведена на листе 7, 08.081-ВП.

Для устройства дренажа применены перфорированные дренажные трубы «Прагма» отв. 160 мм, ТУ 2248-001-76167990-2005 с оберткой фильтрующим покрытием «Дорнит» 160 в 2 слоя.

Для контроля за работой дренажной сети и прочисток дренажа в соответствии с п.4.32 Справочного пособия к СНиП 2.06.15-86 «Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях», предусмотрено устройство смотровых колодцев по серии 3.900.1-14.

Гидрогеологический расчет несовершенного кольцевого дренажа

вблизи прямолинейного контура питания с постоянным

напором

(Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», «Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых территориях»).

Для защиты от подтопления подвалов здания гимназии намечается строительство кольцевого несовершенного дренажа с заглублением дрен под уровень грунтовых вод на 2,6 м. Мощность однослойного водоносного пласта hе =8,8 м, коэффициент фильтрации 0,88 м/сут.

Приведенный радиус дренажа

ro = авπ=26,5х403,14=337,6=18,35 м.

hс = 0,5 (hе + hдр) = 0,5 (8,8 +3,8) = 6,9 м.

Диаметр дренажных труб 160 мм. Приток воды в дренаж определяем по формуле 94 (стр.163):

Q=2π⋅ k ⋅ hc  ⋅ (ht − m)ln (2lro+ro2i+G1)

G=1π r ln8ro0.08 = 0,143

Rw находится методом подбора уравнения:

hе2 − hдр2W2= Rw2 ln  Rwro − Rw2 − ro22

hе = 8,8

hдр = 3,8

W2 = 0,006 м/сут.

ro = 18,35

Rw = 96 м.

Q = 2 х 3,14 х 0,88 х 6,3 (8,8 − 3,8)ln (2 х 9618,35 + 18,352 х 96) + 0,143 = 69,6 мсут.

Понижение уровня грунтовых вод в центре дренажа рассчитываем по формуле:

Δhц=ΔhцG1 − Φ (ro)G1, где по формуле 97 (164 стр.) при значениях х = 0 у=L + rо

Ру = V2+ V2 = ro2l + rо = 18,352 х 96 + 18,35=0,09

Δhц = 2,6 − 2,6ln(2 х 9618,35 + 18,352 х 96) + 0,143 = 1,56

по рис. 83 Φ7 (rо) = Φ7 (4,82) = 0,32

Δhц = Δhц G1 − Φ7(ro)G = 1,560,32−0,210,32=0,55 м

14.1.Ливневая канализация

Проектом выполнен согласно техническим условиям №805 от 22.09.98 г., выданным муниципальным управлением внешнего благоустройства и продленным муниципальным управлением внешнего благоустройства до 10.09.2010 г., письмо №И-24-01-1722 от 17.09.2008 г., ливневый коллектор.

Для сброса дренажных вод с территории гимназии №6 и сброса ливневых вод с проезжей части автодороги по ул.Федосеева запроектирована ливневая канализация по ул.Федосеева до пересечения с ул.Закамской.

Ливневый коллектор прокладывается по четной стороне ул.Федосеева под существующим тротуаром, который по окончании строительства восстанавливается.

С обеих сторон проезжей части улиц устраиваются дождеприемные колодцы Дк1-Дк4 и ливневая канализация Л-1, Л-2.

Дренажные и ливневые стоки отводятся по проектируемой сети в существующий ливневый коллектор отв.500 мм.

Ливневая канализация запроектирована из полипропиленовых труб «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005, отв.500 мм.

При устройстве водопропускных колодцев по ТП 902-09-46-88 «Камеры и колодцы ливневой канализации» предусмотрена гидроизоляция дна и стен колодцев, бетонной подготовки под днища.

Расчет диаметра трубы квартальной

ливневой канализации

Расход дождевых вод qч, л/сек. определяем по методу предельных интенсивностей по формуле:

qч = Zmid ⋅ A1,2 ⋅ Ftr ⋅ 1,2 n − 0.1

Параметры А определяем по формуле:

А = q20 ⋅ 20n (1+lgPlg mч), где:

q20 = 70 л/сек на 1 га,

n = 0,59

Р= 0,66

mч = 150

γ = 1,54

А = 70 х 200,59 х (1 + lg0.66lg150)1.54 = 361

Для водонепроницаемых поверхностей дорог и газонов

Zmid = 0,31 + 0,038 = 0,348

Расчетная площадь стока

F = 0,42

Расчетная продолжительность дождя tч , мин. определяется по формуле:

tч = tсап + tсап + tр, где:

tсап  = 3 мин.

tсап = 0,021 ΣlcanVcan = 0.021 851,56 = 1,15

tp = 0,017 ΣlpVp = 0.017 (750,99+511,09+321,17+121,4+261,98+63,64+93,49)=2,77

tч=3+1,15+2,77=6,92

Отсюда

qx = 0.348х3611,2х0,426,921,2х0,59−0,1=52,88 л/сек.

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета qcal, л/сек. определяем по формуле:

qcal = β ⋅ qч,где:

β=0,7

qcal = 0,7 х 52,88 = 37,02 л/сек.

Расход дренажных вод составляет q = 0,52 л/сек.

Общий расход стоков

qрасч. = 37,02 + 0,52 = 37,54 л/сек.

При получившихся при построении профиля уклонах i = 0,051, i = 0,0065,  i  = 0,0069, i = 0,010,  i = 0,0169,  выбираем по таблицам диаметр трубы квартальной ливневой канализации dу = 300 мм с наполнениями hd=0.55; hd=0.5;  hd=0.5;   hd=0.45;    hd=0.4 и скоростями V = 0,94 м/сек.;  V = 1,08 м/сек.; V= 1,08 м/сек.; V = 1,23 м/сек.; V = 1,50 м/сек.

Но в целях предотвращения заиливания трубопроводов и из практики эксплуатации, принимаем диаметр квартальной сети ливневой канализации dу = 500 мм.

1.4.2. Благоустройство

Проектом предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия на автодороге по ул.Федосеева по типу 1-57:

-дополнительный слой основания из песчано-гравийной смеси (С3 –С11) по ГОСТ 25607-94* - 0,3 м;

-основание из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки, по ГОСТ 8267-93* - 0,16 м;

-нижний слой покрытия, горячая пористая мелкозернистая асфальтобетонная смесь 2 марки по ГОСТ 9128-97* на битуме БНД 90/130 – 0,06 м;

-верхний слой покрытия, горячая  плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, 1 марки, по ГОСТ 9128-97* на битуме БНД 90/130 – 0,05 м.

Конструкция дорожной одежды тротуара, спортивной площадки, у центрального входа в гимназию принята:

-песок – 0,20 м;

-щебень – 0,1 м;

-асфальтобетон – 0,03.

Проектом предусмотрено восстановление газона по ул.Федосеева на участке от гимназии №6 до ул.Закамская:

-торфоминеральная смесь толщиной 10 см;

-засев трав.

На участке, используемом под временную производственную базу,  предусмотрена рекультивация земель:

-срезка растительного грунта, временное хранение в буртах;

-надвижка растительного грунта;

-внесение минеральных удобрений;

-засев газонной травы.

1.5.Мероприятия по охране окружающей среды

Введение

Раздел  выполнен на основании материалов изысканий, выполненных в августе-октябре 2008 года ОАО «Пермгипроводхоз»:

-инженерно-геодезических;

-инженерно-геологических.

Основной целью данного раздела проекта является оценка воздействия на окружающую среду при  строительных работах.

Мероприятия по охране окружающей на всех этапах строительных работ должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядной строительной организацией на основе разделов проекта «Организация строительства» и «Охрана окружающей среды».

Строительная организация, осуществляющая строительные работы, несет ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды в соответствии с действующим  законодательством.

При разработке настоящего раздела учтены основные положения и требования действующих нормативных среды и методических документов в области охраны окружающей среды.

Раздел выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

-Закон «Об охране окружающей природной среды Пермской области» от 20.06.1996 г.;

- ГОСТ 17.1.3.05-82 «Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»;

- Водный кодекс Российской Федерации (новая редакция вступила в силу с 01.01.2007 г);

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера»;

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране природного слоя почвы при использовании земляных работ»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации;

-Федеральный закон об охране окружающей среды.

Поверхностные воды

В геоморфологическом отношении участок приурочен ко П-ой надпойменной террасе р.Камы. Отметки поверхности в пределах съемки изменяются от 103,0 до 104,0 м (система высот г.Перми). Уклон участка в южном направлении. Превышение участка над урезом р.Кама 14 м. Расстояние до р.Кама 650 м. Воздействие на поверхностные воды  минимальное. Грунтовые воды пресные, жесткие, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-хлористые; отмечается повышенное содержание ионов железа.

До начала строительства провести очистку существующего ливневого коллектора от хозяйственно-бытового мусора.

Геологическая среда

Работы выполняются на техногенно-измененном участке. В настоящее время  происходит  затопление подвалов школы.

В результате реализации предусмотренных проектом мероприятий произойдет снижение уровня грунтовых вод. Будет исключено затопление подвалов грунтовыми водами. Изменений в геологической среде не ожидается.

Проектом предусмотрена сводка 2-х деревьев.

Сводка деревьев является подготовительным мероприятием, необходимым для выполнения работ по водопонижению.

Обращение с отходами

При проведении работ по водопонижению будут образовываться следующие виды отходов:

-твердые бытовые отходы;

-отходы сучьев, ветвей от лесоразработок (остатки древесной растительности при подготовке территории);

-масла моторные отработанные;

-обтирочный материал, загрязненный маслами;

-строительный мусор от разборки сооружений;

- грунт, образовавшийся при проведении строительных работ не загрязненный опасными веществами.

Отходы подразделяются на 5 классов опасности для окружающей среды. Классификация и опасность отходов определены в соответствии с:

- Федеральным классификационным каталогом отходов, Приказ МПР

РФ № 786 от 02.12.2002  с дополнениями, утвержденными Приказом МПР РФ от 30.07.2003 г. № 663;

- Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для ок-

ружающей природной среды, Приказ МПР РФ № 511 от 15.06.2001 г.

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного  вредного воздействия на окружающую среду при непосредственном воздействии на окружающую среду.

При проведении ремонтно-восстановительных работ на защитной противопаводковой дамбе образуются следующие виды отходов:

-  грунт, образовавшийся при проведении ремонтных работ, не загрязненный опасными веществами – 2168,0 т;

- строительный мусор от разборки сооружений –  197,80 т;

-отходы сучьев, ветвей от лесоразработок (остатки древесной растительности при подготовке территории) – 9,6 т;

-обтирочный материал, загрязненный маслами (ветошь промасленная с содержанием масел менее 15% и более)  - 0,115 т;

-отработанные моторные масла –  0,635 т;

-твердые бытовые отходы –  0,14 т;

Расчет образования отходов на период строительства определялся в соответствии со следующими материалами:

-количество машино-часов и человеко-смен из тома 6. Сметы. Организация ремонта;

-типовые нормы (см. массы) материалов из «Правил разработки и применения трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-9в).

Отработанные моторные  масла

Количество машино-часов –  1150.

Расход на 1 маш./час –  0,552 кг/маш,/час.

Р= 1150 маш./час х 0,552 кг/маш./час = 635 кг.

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более).

Ветошь промасленная

Количество машино-часов –  1150.

Расход на 1 маш./час – 0,1 кг/маш./час.

Р= 1150маш./час х 0,1 кг/маш./час = 115 кг.

Объем твердых бытовых отходов

Расход на 1 чел./год. = 40 кг

Количество работающих –  18 человек.

Продолжительность строительства 2,4 месяца.

W=40 х 18 х  0,2  = 144 кг =  0,14 т.

Перечень, характеристики и способы обращения с отходами приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень, характеристика, количество и способы обращения с отходами производства и потребления

| № пп | Наименование отходов | Код в соответ-ствии с ФККО | Участок, на котором образуются отходы | Процесс, источник образования отходов | Опасные свойства отхода | Класс опас-ности для окружаю-щей природной среды | Коли- чество, т | Характе-ристика временного места хранения отходов | Обра-щение с отходами | Удаление отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ и перио дичность удаления | Куда удаляются отходы (организация -приемщик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Период строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масла моторные отработанные | 54100201 02 03 3 | времен-ная строи-тельная база | эксплуа- тация автотранс-порта | пожаро-опас-ность (п) | 3 |  | герметич-ная емкость на площадке с твердым покрытием | передача | вывоз ав-тотранс-портом по окончании строитель-ства | на базу подрядчика |
| 2 | Обтирочный материал, загрязнен-ный маслами (содержание масел 15% и более) | 54902701 01 03 3 | времен-ная строи-тельная база | эксплуа- тация автотранс порта | пожаро-опас-ность (п) | 3 |  | то же | передача | то же | на базу подрядчика |
|  | ИТОГО 3 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мусор из бытовых помещений организаций, несортированный | 91200400 01 00 4 | бытовые помещения | жизнедея-тельность строи-телей | не ток-сичен | 4 |  | емкость в поме-щении | передача | по мере накопле-ния | на полигон ТБО г. Кунгур |
| 4 | Мусор строитель-ный от разборки сооружений | 3140270201995 |  | при строи-тельстве | не токсичен | 4 |  |  | передача | вывоз ав-тотранспортом по окончании демонтажа | на полигон ТБО г. Кунгур |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого 4 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отходы сучьев, ветвей от лесораз-работок (остатки древесно-кустар-никовой расти-тельности при подготовке территории) | 1730010101005 | на полосе отвода | при строи-тельстве | пожаро-опас-ность (п) | 5 |  |  | передача | вывоз по мере образования | на полигон ТБО г. Кунгур |
| 6 | Грунт, образовав-шийся при прове-дении ремонтных работ, не загряз-ненный опасными веществами | 3140110008995 |  | при строи-тельстве | не-токси-чен | 5 |  |  | передача | вывоз автосамо-свалами в процессе строитель-ства | на полигон ТБО г. Кунгур |
|  | Итого 5 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Местоположение |  |  |  |
| 1 | МОУ «Гимназия №6» ул.Федосеева,16, Кировский район г.Перми |  |  |
| 2.Дренажная сеть |  |  |  |
| 1 | Протяженность дренажа отв. 160 мм | п.м | 311 |
| 2 | Смотровые колодцы железобетонные | шт. | 14 |
| 3.Ливневая канализация |  |  |  |
| 1 | Протяженность ливневой канализации: |  |  |
|  | из них: отв. 500 мм | п.м | 191 |
|  | отв. 200 мм | п.м | 28 |
| 2 | Водоприемные колодцы ж/б | шт. | 4 |
| 4.Благоустройство |  |  |  |
| 1 | Восстановление дорожной одежды | м2 | 640 |
| 2 | Восстановление тротуара, спортивной площадки, входной дорожки | м2 | 488 |
| 3 | Восстановление газона | м2 | 970 |
| 5.Экономические показатели |  |  |  |
| 1 | Полная стоимость строительства в ценах 3 квартала 2009 года без НДС | тыс.руб. | 7385,99 |
|  | в том числе: СМР | тыс.руб. | 6668,96 |
|  | НДС | тыс.руб. | 1126,68 |

2.Схема планировочной организации земельного

участка

Земельный участок для строительства системы водопонижения и ливневой канализации представлен ул.Федосеева от гимназии №6 до ул.Закамской, четная сторона, и территорией гимназии №6, расположенной по адресу: ул.Федосеева,16.

Категория земель – без категории.

Площадь земель, изымаемых во временное пользование на период строительства – 0,3 га, из них:

- по ул.Федосеева – 0,11 га,

- территория гимназии – 0,19 га.

Предусмотренные мероприятия по водопонижению и отведению дренажных вод в ливневой коллектор предусмотрены для ликвидации отрицательного воздействия грунтовых вод на подвальные помещения гимназии №6.

Кроме предусмотренных мероприятий требуется восстановление гидроизоляции подвальных помещений.

Рельеф участка ровный, сформированный. Проектной документацией предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Федосеева, демонтируемого на период строительства ливневой канализации и асфальтированной территории у здания школы по окончании строительства дренажа.

Кроме того по требованию техусловий управления внешнего благоустройства под производственную базу предусматривается участок площадью 240 м2, спортивная площадка.

По окончании строительства на данной площади выполняется рекультивация земель.

Приложение к №212/5.04 управление

государственной вневедомственной

экспертизы

При корректировке рабочего проекта «Система водопонижения на уча- стке Муниципальной школы-гимназии №6 по ул.Федосеева,16 в Кировском  районе г.Перми» внесены изменения по замечаниям и предложениям управления государственной вневедомственной экспертизы Пермской области №212/5.04 от 28 сентября 2004 г.:

-по п.8.1. Выполнены инженерно-геологические изыскания в 2008 г. с использованием ранее выполненных изысканий ВерхнекамТИСИЗ как фондовых. При проведении инженерно-геологических изысканий определена глубина заложения фундамента – 3,3 м.

-по п.8.2. При инженерно-геодезической съемке определены отметки пола подвалов – 101,40 м.

-по п.8.3. При корректировке приняты дренажные трубы отв. 160 мм «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005 г. Расчет расстояний между дренами не выполнялся, так как предусмотрен кольцевой дренаж, а не систематический. Безопасное расстояние от фундаментов принято 6-8 м по «Руководству по проектированию дренажей зданий и сооружений», Мосархитектура, 2000 г., стр.7 «Кольцевой дренаж следует прокладывать на расстоянии 5-8 м от стены здания».

-по п.8.4. Конструкция обратной засыпки дренажа принята для несовершенного дренажа по «Руководству по проектированию дренажей зданий и сооружений».

-по п.8.5. Привязка дренажных смотровых колодцев выполнена в соотв. с п.4.32 Справочного пособия к СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях».

-по п.8.6. Продлены технические условия на сброс дренажных вод в ливневую канализацию диаметром 500 мм. Подпор от ливневой канализации исключен, так как в колодце подключения обеспечен перепад 0,82 м.

-по п.8.7. Раздел «Организация строительства» разработан вновь.

3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ