| Наименование вида работ | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- |
| 1. Устройство коллектора КЛ |  |  |
| 1.Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части |  |  |
| толщиной 0,1 м механизированным способом (В=3,5 м) с | м2 | 168 |
| погрузкой и перемещением на ТБО (γ=2,4 т/м3) до 30 км | т | 40 |
| 2. Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара (В=3,5 |  |  |
| м) толщиной 0,03 м механизированным способом с погруз- | м2 | 488 |
| кой и перемещением на ТБО (γ=2,4 т/м3) до 30 км | т | 35 |
| 3.Разработка грунта 1 гр. (крепление траншеи инвентарны- |  |  |
| ми щитами): |  |  |
| -механизированным способом с погрузкой и перемещением |  |  |
| до 1 км в отвал (γ=1,98 т/м3): |  |  |
| -до 4 м | м3 | 1033 |
| -более 4 м | м3 | 57 |
| -вручную в ковш экскаватора и перемещением до 1 км |  |  |
| в отвал | м3 | 70 |
| из них на проезжей части | м3 | 40 |
| 4.Укладка труб «Прагма» Дн. 573 м ТУ 2248-001-76167990- |  |  |
| 2005 длиной 6 м | п.м/кг | 191/2368 |
| 5.Засыпка траншеи грунтом 1 гр. из отвалов с уплотнением |  |  |
| К=0,95 | м3 | 1070 |
| из них вручную | м3 | 211 |
| 6.Погрузка и перемещение оставшегося грунта до 30 км на |  |  |
| ТБО | м3 | 90 |
| 2.Устройство ливневой канализации (Л-1, Л-2) |  |  |
| 1.Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 0,1 м |  |  |
| с погрузкой и перемещением до 30 км (γ=2,4 т/м3) на ТБО | м2/м3 | 36/3,6 |

08.081-ВП

Герасина                                    Сводная ведомость объемов

Борзова

Герасина                                              работ

| Наименование вида работ | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- |
| 2.Демонтаж бортового камня БР 100.30.18 с погрузкой и |  |  |
| перемещением до 30 км (γ=2,5 т/м3) на ТБО | шт./м3 | 12/0,612 |
| 3.Разработка грунта 1 гр. в отвал (крепление траншеи ин- |  |  |
| вентарными щитами): |  |  |
| -механизированным способом с погрузкой и перемещением |  |  |
| до 1 км в отвал из них: | м3 | 160 |
| -вручную с погрузкой в ковш экскаватора и перемещением |  |  |
| до 1 км в отвал/ по проезжей части | м3 | 43/28 |
| 4.Укладка труб «Прагма» Дн=200 длиной 6 м |  |  |
| ТУ 2248-001-76167990-2005 | п.м | 28 |
| 5.Обратная засыпка траншеи грунтом 1 группы с уплотне- |  |  |
| нием К=0,95 | м3 | 110 |
| -из них вручную | м3 | 7 |
| 6.Устройство дождеприемных колодцев: |  |  |
| -доработка грунта вручную в ковш экскаватора в отвал | м3 | 2 |
| -монтаж железобетонных блоков колодцев: |  |  |
| -ПН 10 массой 0,45 т | шт./м3 | 4/1,72 |
| -КС 10,9 массой 0,60 т | шт./м3 | 5/1,20 |
| -КС 10,3 массой 0,20 т | шт./м3 | 5/0,40 |
| -КЦП 2-10 массой 0,275 т | шт./м3 | 4/0,44 |
| -люк ДМ 1 (ГОСТ 26008-83) | шт./кг | 4/460 |
| -монолитный бетон В3,5 | м3 | 0,80 |
| -подготовка лотка из монолитного бетона В 15 | м3 | 0,28 |
| -гидроизоляция стен днища | м2 | 23,7/7,2 |
| -установка бортового камня БР 100.30.18 | шт./м3 | 12/0,612 |
| -засыпка котлована грунтом 1 гр. вручную с уплотнением | м3 | 13 |
| 7.Погрузка и перемещение оставшегося грунта 1 гр. до |  |  |
| 30 км | м3 | 62 |

| Наименование вида работ | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- |
| 3.Устройство дренажа |  |  |
| 1.Демонтаж асфальтового покрытия толщиной 0,03 м с по- |  |  |
| грузкой (В=1,5 м) и перемещением до 30 км на ТБО(γ=2,4 | м2 | 1346 |
| т/м3) | т | 97 |
| 2.Демонтаж с последующим монтажом металлического за- |  |  |
| бора высотой 2,0 м | п.м/т | 74/2,75 |
| 3.Корчевка деревьев диаметром 50 см высотой 30 м, раздел- |  |  |
| ка, погрузка и вывоз до 30 км на ТБО | шт./м3 | 4/9,5 |
| 4.Разработка грунта 1 гр. в отвал (грунт мокрый): | м3 | 1392 |
| -вручную | м3 | 180 |
| -экскаватором на глубину до 4 м/на глубину свыше 4 м | м3 | 1167/45 |
| 5.Укладка перфорированной дренажной трубы Дн=160 мм |  |  |
| «Прагма» длиной 6 м с фильтрующим покрытием «Дорнит» | шт./п.м | 52/311 |
| 160 в 2 слоя (ТУ 2248-001-76167990-2005) | м2 | 313 |
| 6.Засыпка щебнем фр.3-5 мм | м3 | 72 |
| 7.Засыпка песком: |  |  |
| -крупнозернистым (фр.0,3-0,5 мм) с уплотнением вручную |  |  |
| (К-0,95) | м3 | 302 |
| -песок с коэффициентом фильтрации 5 м/сут. с уплотнении- |  |  |
| ем вручную (К-0,95) | м3 | 594 |
| 8.Обратная засыпка грунтом из отвалов с уплотнением |  |  |
| К=0,95 | м3 | 424 |
| 9.Восстановление асфальтобетонного покрытия | м2 | 1347 |
| -песок 0,20 м | м3 | 296 |
| -щебень известняковый 0,10 | м3 | 195 |
| -битум (0,06 на 100 м2) | т | 0,8 |
| -литая мелкозернистая асфальтобетонная смесь 0,03 м | т | 9,6 |
| 10.Водоотлив на время строительства | м-час | 3185 |
| 10.Погрузка и перемещение оставшегося грунта 1 гр. до |  |  |

| Наименование вида работ | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- |
| 30 км на ТБО | м3 | 961 |
| 4.Устройство колодцев |  |  |
| 1.Доработка мокрого грунта 1 гр. вручную в ковш экскава- |  |  |
| тора в отвал | м3 | 8 |
| 2.Устройство подготовки из бетона В 3,5 толщиной 0,10 м | м3 | 3,35 |
| 3.Монтаж железобетонных блоков колодцев: |  |  |
| -КО 6 массой 0,05 т | шт./м3 | 14/0,28 |
| -ПН 15 массой 0,95 т | шт./м3 | 5/1,9 |
| -ПН 10 массой 0,45 т | шт./м3 | 9/1,62 |
| -КС 15,9 массой 1,0 т | шт./м3 | 11/4,4 |
| -КС 10,9 массой 0,60 т | шт./м3 | 25/6,0 |
| -ПП 10-2 массой 0,25 т | шт./м3 | 9/0,90 |
| -1ПП 15-2 массой 0,50 т | шт./м3 | 5/1,85 |
| -КС 7,3 массой 0,13 т | шт./м3 | 17/0,85 |
| -КС 7,9 массой 0,38 т | шт./м3 | 9/1,35 |
| 4.Обмазочная битумная гидроизоляция: стен/днища | м2 | 143/36 |
| 5.Обратная засыпка котлована | м3 | 46 |
| 6.Установка люка чугунного «Л» (ГОСТ 3634-99) | шт./кг | 14/840 |
| 5.Благоустройство |  |  |
| 1.Восстановление асфальтобетонного покрытия на проез- |  |  |
| жей части: | м2 | 640 |
| -песчано-гравийная смесь 0,30 м | м3 | 234 |
| -Щебень фракционированный ГОСТ 8267-93, уложенный |  |  |
| по способу заклинки 0,16: |  |  |
| фракция 10-20 мм | м3 | 9,6 |
| фракция 40-70 мм | м3 | 129 |
| -розлив битума (0,5 т на 1000 м) БНД 60/90 ГОСТ 22245-90* | т | 0,32 |
| -горячая пористая мелкозернистая асфальтобетонная смесь |  |  |
| 2 марки – 0,06 м ГОСТ 9128-97* | т | 89,9 |

| Наименование вида работ | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- |
| -розлив битума (0,3 т на 1000 м2) | т | 0,19 |
| -горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь |  |  |
| тип Б 1 марки – 0,05 м ГОСТ 9128-97* | т | 77,3 |
| 2.Восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуаре |  |  |
| (В=3,5 м): | м2 | 488 |
| -песок 0,20 м | м3 | 107 |
| -щебень известняковый 0,10 м | м3 | 71 |
| -битум (0,06 т на 100 м2) | т | 0,3 |
| -литая мелкозернистая асфальтобетонная смесь – 0,03 м | т | 34,8 |
| 3.Восстановление газона: | м2 | 970 |
| -растительный грунт толщиной 0,10 м и засев трав | м3 | 97 |