Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «19» мая 2010г. №64

на выполнение работ по техническому надзору за капитальным ремонтом

зданиий МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье

1. Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, должна выполнять следующие основные функции:

1.1. Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу    капитального ремонта объектов,  находящихся  на  территории  МУЗ  «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье», включающего в себя:

- контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ;

- контроль за получением Подрядчиками в органах местного самоуправления и надзорных органах необходимых разрешений.

1.2. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной  документации,  за соблюдением  требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

1.3. Добивается своевременного и качественного выполнения Подрядчиком требований  и указаний работников  технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения строительных работ.

1.4. Контролирует соответствие предъявленных к оплате объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации выполненных.

1.5. Контролирует соблюдение установленных договором сроков завершения выполнения работ согласно графику.

1.6. Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.7. Подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

1.8. Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

2. Обязанности технического надзора.

### Технический надзор обязан:

При выполнении изложенных в п.1.1 функций:

2.1.  Принимать своевременные меры по пересмотру проектно-сметной документации (в случае необходимости), не допускать ухудшения проектных решений и необоснованного увеличения сметной стоимости капитального ремонта зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

2.2. Контролировать наличие необходимых разрешений на производство работ и правильность ведения общих и специальных журналов.

При выполнении изложенных в п.1.2 функций:

2.3. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:

- наличия и состояния на объекте технической и технологической документации на производство работ;

- обеспеченности Подрядчика необходимым мерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических правил по использованию мерительного инструмента и испытательного оборудования;

- технологической оснащенности работ оборудованием, оснасткой, средствами измерений и испытаний, обеспечивающими необходимую точность выполнения работ, а также контроля со стороны подрядчика за их состоянием;

- соблюдения Подрядчиком работ технологического процесса капитального ремонта, проведения операционного контроля;

- выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий, а также предписаний технического надзора, выданных в ходе капитального ремонта;

- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;

- своевременности устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках надзорными органами всех уровней.

2.4. Постоянно (ежедневно) проводить контроль качества строительно-монтажных работ  с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. При этом не допускать перерывов в контроле, влекущих снижение качества капитального ремонта зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

При выполнении изложенных в п.1.3 функций:

2.5. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных  журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами.

2.6. Контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.

2.7. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными комиссиями и инспекциями.

2.8. Доводить до сведения Заказчика выявленные нарушения технологии капитального ремонта для принятия мер по устранению этих нарушений. При неоднократных нарушениях технологии работ  и  производственного  контроля,  ставить  в  известность Заказчика и органы государственного надзора по их компетенции.

2.9. Извещать органы государственного надзора о всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта и объемах  работ  по ликвидации аварий; о выявленном браке на объекте, который не устраняется Подрядчиком, несмотря на письменные требования технического надзора; о выполнении Подрядчиком последующих работ вопреки отказу технического надзора в приемке предшествующих работ.

При выполнении изложенных в п.1.4 функций:

2.11. Проводить визуальное освидетельствование выполненных строительно-монтажных работ.

2.12.  Вести учет объемов и качество принятых от Подрядчика и оплате Заказчиком  строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

При выполнении изложенных в п.1.5 функций:

2.13. Сверять соответствие выполненных объемов  строительно-монтажных работ объемам, подлежащим выполнению к установленному договором сроку.

2.17. В случае нарушения графика  выполнения объемов строительно-монтажных работ  от установленных договором сроков давать предложения Подрядчику об устранении отставания и информировать об этом Заказчика.

2.18. Контролировать исполнение Подрядчиком управляющих решений Заказчика по объемам и срокам выполнения  строительно-монтажных работ.

При выполнении изложенных в п.1.6 функций:

2.19. В  соответствии с указанным в проекте перечнем обязательного контроля и приемки отдельных видов строительно-монтажных работ осуществлять приемку этих работ с обеспечением оформления актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих техническую возможность выполнения последующих работ. При отказе Подрядчику в приемке некачественно выполненных  строительно-монтажных работ запрещать  производство последующих работ до устранения дефектов и оформления актов освидетельствования скрытых работ.

2.20. Фиксировать в журнале работ результаты приемки отдельных операций сложных видов    строительно-монтажных работ.

2.21. Совместно с генподрядной, специализированной (монтажной) и проектной организациями своевременно проводить промежуточную приемку ответственных конструкций.

При выполнении изложенных в п.1.8 функций:

2.22. В ходе приемки законченных в полном объеме строительно-монтажных работ от подрядчика проводить оценку соответствия выполненных работ производственной и исполнительной документации, проектной и нормативной документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку работ заказчиком от подрядчика.

3. Краткая характеристика основных работ на объектах, подлежащих техническому надзору:

3.1. Краткая характеристика основных работ по капитальному ремонту операционного блока МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт полов в оперблоке |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 7 |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 9,61 7+2,61 |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 9,61 7+2,61 |
| 4 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 9,61 7+2,61 |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 7 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2.614 |
| Замена настенной плитки |  |  |  |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 9.9 |
| 8 | Разборка коробов из ДСП | 100 м2 стен | 0.68 |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2.725 |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 9.9 |
| 11 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 68 |
| Ремонт стен |  |  |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.71 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.67 |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.752 |
| 15 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,987 0,146+0,146+0,695 |
| 16 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.752 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (перегородки) | 100 м2 проемов | 1.31 |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0.71 |
| 19 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 200 мм (Россия) | п.м. | 71 |
| 20 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.684 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 21 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 0.14 |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.56 |
| 24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.84 |
| 25 | Установка смесителей | 10 шт | 1.4 |
| Потолки |  |  |  |
| 26 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков | 100 м2 промытой поверхности | 9,14 6,53+2,61 |
| 27 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 9,14 6,53+2,61 |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 9,14 6,53+2,61 |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.53 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.61 |

3.2. Краткая характеристика основных работ по капитальному ремонту акушерского корпуса (1 этаж и обсервация) МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6.14 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 3.86 |
| 3 | Очистка вручную стен поверхности (прим) | 100 м2 расчищенной поверхности | 17.32 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 17.32 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 34.32 |
| 6 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 3.12 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.12 |
| 8 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 3.12 |
| 9 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: Бетоконтакт | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.12 |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3.12 |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.16 |
| 12 | Очистка вручную поверхности потолков (прим) | 100 м2 расчищенной поверхности | 10.185 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 12.345 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12.345 |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 9.18 |
| 16 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 10.85 |
| 17 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 9.18 |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 10.85 |
| 19 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.87 |
| 20 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.3 |
| 21 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.766 |
| 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.766 |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.26 |
| 24 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.5 |
| 25 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.03 |
| 26 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.14 |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.14 |
| 28 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.09 |
| 29 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.18 |
| 30 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0.068 |
| 31 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.024 |
| 32 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.024 |
| 33 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.56 |
| 34 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.54 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.78 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 37 | Демонтаж кабеля | 100 м | 9.48 |
| 38 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.74 |
| 39 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.48 |
| 40 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.66 |
| 41 | Смена розеток | 100 шт. | 1.18 |
| 42 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16 | 100 жил | 4.8 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 43 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.55 |
| 44 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 4.6 |
| 45 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 |
| 46 | Демонтаж вентилей диаметром до 25 мм | 1 шт | 87 |
| 47 | Демонтаж вентилей диаметром до 50 мм | 1 шт | 8 |
| 48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 4.6 |
| 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.55 |
| 50 | Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм | 1 шт | 87 |
| 51 | Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм | 1 шт | 6 |
| 52 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| 53 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 100 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.06 |
| 54 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 100 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.38 |
| 55 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 4 |
| 56 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.55 |
| 57 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 4.6 |
| 58 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 1.57 |
| Уборка мусора |  |  |  |
| 59 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 | 1 т | 157 |
| 60 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 157 |
| 61 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 157 |

3.3. Краткая характеристика основных работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проема | 48 |
|  | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 16.1 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 15,09 16,09-0,5-0,5 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 16.1 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 24 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0.0126 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 3 |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 300 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 3 |
|  | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 |
| Полы 1 этаж |  |  |  |
|  | Устройство покрытий мозаичных терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 3.19 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 2.26 |
|  | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 2.98 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 4 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 4 |
| Полы 2 этаж |  |  |  |
|  | Устройство покрытий мозаичных терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 3.31 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1.32 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 4.6 |
|  | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 4.6 |
| Полы 3 этаж |  |  |  |
|  | Устройство покрытий мозаичных терраццо, толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 2.8 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1.36 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 6 |
|  | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 6 |
| Гидроизоляция цокольной части и устройство отмостки |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.5 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.32 |
|  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.43 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0.14792 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 45.15 |
|  | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.15 |
|  | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности | 100 м3 кладки | 0.3225 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.645 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.72 |
|  | Кирпичная кладка | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 1.72 |
|  | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 1.72 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.258 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.25 |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.258 |
|  | Засыпка песком пазух | 10 м3 | 1.6125 |
|  | Утепление полов на отм 0.00 |  |  |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 46 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 20 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 12 |
|  | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 9.8 |
|  | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 9.8 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 9.8 |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 9.8 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.8 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.8 |
|  | Замена междуэтажных перекрытий |  |  |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 362.1 |
|  | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 369.3 |
|  | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 21,115 21,14-0,025 |
| Крыльцо №1 |  |  |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 17,65 23,5-2,55-1,8-1,5 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.1 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0.1 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.00034 |
|  | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0.1 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0.51 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0415 |
|  | Установка ЗД-1 | 1 т | 0.08048 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0.0323 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0148 |
|  | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0.02 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.02 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0.0232 |
| Крыльцо №2 |  |  |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.1 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0.1 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.00034 |
|  | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0.15 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0.8 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0154 |
|  | Установка ЗД-1 | 1 т | 0.1253 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.016 |
|  | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 |
|  | Плиты карнизные для жилых и общественных зданий со стенами из кирпича, серия 1.138-3 | м3 | 0.3 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0.02 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.02 |
|  | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -2.28 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0.0232 |
| Крыльцо №3 |  |  |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.02 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0.02 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.00034 |
|  | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0.02 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0.5 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.021 |
|  | Установка ЗД-1 или эквивалент | 1 т | 0.445 |
|  | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 0.0323 |
|  | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т | 1 т конструкций | 0.316 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 0.03 |
|  | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.03 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.01107 |
| Крыльцо №4,5,6 |  |  |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.16 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0.16 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (штырь 140мм-2шт) | 1 т | 0.2 |
|  | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0.3 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 20 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.1 |
|  | Установка ЗД-1 или эквивалент | 1 т | 0.989 |
|  | Монтаж металлических конструкций | 1 т конструкций | 0.69 |
|  | Монтаж ограждений | 1 т конструкций | 0.2 |
|  | Устройство крыльца бетонного | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.36 |
|  | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т | 1 т конструкций | 3.2 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 1.15 |
|  | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 1.15 |
|  | Профили гнутые с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | т | 0.851 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.19 |
|  | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м3 | м3 | 10 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1.15 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0.25 |
|  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 10 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.4 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 3 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.55 |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.55 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.55 |
|  | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0.55 |

Главный врач					М.М.Падруль