УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУ «Пермблагоустройство»

___________________/М.В.Чувашов/

«______»_______________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта

Ул. Луначарского от ул.Плеханова до ул.Н.Островского

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г.Пермь, Ленинский и Дзержинский районы

  - Основные технические данные:

- категория дороги:    магистральная улица общегородского значения регулируемого движения

- протяженность участка:  3304м

- габаритные размеры проезжей части:   11м

- тип дорожной одежды:     капитальный

- вид покрытия:     асфальтобетон

- наличие трамвайных путей:      имеются на пересечении с ул.Горького (вдоль ул.Горького)

- дождевая канализация:      отсутствует

Ведомость основных объемов работ

по капитальному ремонту  ул. Луначарского от ул.Плеханова до ул.Н.Островского

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Фрезерование существующего покрытия на глубину до 10см | м2 | 39323 |
| 2 | Механизированная разборка существующего покрытия на глубину до 5см (площадь по проезжей части/площадь по тротуарам) | м2/м2 | 3796/19870 |
| 3 | Демонтаж существующих бордюров проезжей части и тротуаров (с вывозом) | п.м/т | 12450/954 |
| 4 | Понижение и наращивание высотных отметок существующих люков на проезжей части (замена горловин и люков, установка дорожных плит) | шт. | 366 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 1 | Разработка грунта 2 группы (с вывозом) | м3 | 3319 |
| 2 | Разработка грунта 3 группы (с вывозом) | м3 | 2720 |
|  | Дорожная одежда |  |  |
| 1 | Тип 2-12 (по существующей проезжей части) | м2 | 36563 |
| 2 | Тип 5-92 (прорези) | м2 | 428 |
| 3 | Тип 1-05 (парковочные карманы и съезды во дворы) | м2 | 3796 |
| 4 | Тип 4-57 (парковочные карманы и съезды во дворы) | м2 | 4071 |
| 5 | Устройство тротуарного покрытия (5 см) на слое сфрезерованного материала (15 см) | м2 | 7540 |
| 6 | Устройство тротуарного покрытия (5 см) на слое щебня фр.20-40 (15 см) | м2 | 7882 |
| 6 | Замена плит покрытия трамвайных путей | м2 | 174 |
|  | Обустройство, благоустройство и обстановка |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков (щитков/стоек) | шт./шт. | 277/62 |
| 2 | Установка бортового камня: 1 ГП 2ГП 3ГП 5ГП | п.м п.м п.м п.м | 3118 4835 172 5098 |
| 3 | Замена автопавильонов (демонтаж с вывозом/установка новых) | шт./шт. | 3/4 |
| 4 | Вырубка деревьев и компенсационная посадка (1:1, посадка крупномерами) | шт. | 99 |
| 5 | Дорожная разметка |  |  |
| 5.1 | Нанесение сплошной линии 1.1, 1.11 шириной 0,1м | - км | 0,700 |
| 5.2 | Нанесение прерывистой линии 1.5 соотношение штриха 1:3 | км | 0,985 |
| 5.3 | Нанесение прерывистой линии 1.6 соотношение штриха 3:1 | км | 0,855 |
| 5.4 | Нанесение прерывистой линии 1.7 соотношение штриха 1:1 | км | 0,638 |
| 5.5 | Нанесение сплошной линии 1.17 шириной 0,1м | км | 0,13 |
| 5.6 | Нанесение обозначения пешеходного перехода 1.14.1, 1.12 | м2 | 462,2 |
| 5.7 | Нанесение прочей разметки приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м | км | 1,771 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 1 | Вынос сетей наружного освещения по правой стороне (полная замена с установкой новых опор и прокладкой кабельных линий под землёй) | км | 3,304 |
| 2 | Прокладка кабеля ВОЛС |  |  |
| 2.1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу | км | 1,175 |
| 2.2 | Демонтаж/монтаж круглых железобетонных колодцев | шт./шт. | 10/10 |

Конструкции дорожной одежды:

1. Тип 2-12:

- выравнивающий слой (мелкозернистый пористый а/б I марки)

- нижний слой покрытия (крупнозернистый пористый а/б I марки) – 6см

- геосетка HaTelit XP-50

- верхний слой покрытия (Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 на модифицированном битуме (гелеобразный битум)) – 6см

2. Тип 5-92:

- дренирующий слой из ПГС – 50см

- двухслойное основание из щебня – 30см

- нижний слой покрытия (крупнозернистый пористый а/б I марки) – 6см

- геосетка HaTelit XP-50

- верхний слой покрытия (Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 на модифицированном битуме (гелеобразный битум)) – 6см

3. Тип 1-05:

- выравнивающий слой (мелкозернистый пористый а/б I марки)

- верхний слой покрытия (мелкозернистый плотный а/б типа Б I марки) – 5см

4. Тип 4-57:

- дренирующий слой из ПГС – 30см

- двухслойное основание из щебня – 15см

- нижний слой покрытия (крупнозернистый пористый а/б I марки) – 7см

- верхний слой покрытия (мелкозернистый плотный а/б типа Б I марки) – 5см

5. Покрытие тротуара:

- мелкозернистый а/б типа В II марки

Особые условия:

- Исключается участок пересечения с ул.Борчанинова.

- Исключается участок длиной 200м от основного примыкания ул.Плеханова до конца подпорной стенки (кроме разметки и замены автопавильона).

- Существующие сети, помимо оговоренных настоящим Заданием, не переустраиваются. Все работы, связанные с разработкой грунта основания дорожной одежды и земполотна выполняются с вызовом представителей подземных коммуникаций. В случае невозможности разработки грунта на проектную глубину по фактическому расположению сетей, состав одежды карманов и прорезей корректируется с вызовом представителей заказчика и проектной организации.

При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, указанными в приложении №5 к муниципальному контракту и технические условия, выданные сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 2%.

Сроки выполнения работ:

- начало: с даты подписания контракта

- окончание: 10 октября 2010 г.

Заказчик:

Инженер

МУ «Пермблагоустройство»            	                                                               В.Н.Палехов