- Приложение № 4

- к извещению № 5 от 26.05.2010 г.

Описание игровых элементов и оборудования

| Вид работ | Наимено- вание | Кол-во |  | Вид изделия |  | Размеры | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 14.3.2 ул. Автозаводская, 27/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детской игровой площадки во дворе дома | Качели на металлических стойках средние |  | 1 |  | Стойки металлические 6 шт. стойкие к воздействию атмосферы не менее 3 лет, по три на каждую сторону, две расположены под углом друг к другу. Высота над уровнем земли не менее 1800 мм. Перекладина металлическая длиной не менее 1200 мм, снабжена одной металлической подвеской с деревянным сиденьем со спинкой. | 1600х1360 мм. Высота (Н) не менее 1800 мм. | Влагостойкое дерево, двухкомпонентные краски. Металл, порошковое покрытие. |
|  | Горка |  | 1 |  | Лестница: металлическая, на двух металлических стойках, ступени из ламинированной фанеры. Поручни из металлической трубы диаметром (Ду 15-20 мм.) высотой 200-250 мм. от лестницы. Верхняя площадка: металлическая. Высота (Н) от земли не менее 1200 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм, длина ската без прямоугольного участка не менее 2300 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | 3005х640 мм. Высота (Н) не менее 1800 мм. | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, двухкомпонентные краски, для деревянных деталей и фанерных элементов, порошковые краски по металлу. |
|  | Игровая установка |  | 1 |  | Перекладина металлическая дл не более 4500 мм, стойкая к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Снабжена кольцами (2 шт.), канатом веревочным длиной не менее 2600 мм, лестницей из полипропиленового армированного каната, стойкого к изнашиванию, лестницей из металла, стойкого к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Стойки металлические по две шт. на каждую сторону, обеспечивает устойчивость к движению перекладины в горизонтальной и вертикальной плоскости, стойкость к воздействию атмосферы не менее 3 лет, негорючесть, радиус закругления не менее 20 мм; снабжены турником металлическим с одной стороны, баскетбольным щитом из влагостойкой фанеры и кольцом металлическим с сеткой веревочной с др. стороны. | 6500х1540 мм. Высота (Н) не менее 2500 мм. | Влагостойкая фанера, металл, полипропиленовый канат, порошковые краски по металлу. |
|  | Качалка на пружине «Пчёлка» |  | 1 |  | На пружине-рессоре металлической и каркасе устойчивых к воздействию атмосферы не менее 3 лет. Качалка в виде сиденья защищенного бортами с двух сторон в виде пчёл, с одним посадочным местом для детей 3-8 лет. Высота посадочного места не ниже 300 мм. Сидения и борта из фанеры, устойчивой к воздействию атмосферы не менее 3 лет, с закругленными краями. Основание: металлический каркас. | 900х470 мм. Высота (Н) не менее 1000 мм. | Влагостойкая фанера, металл, порошковые краски по металлу, двухкомпонентные краски для фанерных элементов. |
|  | Урна металлическая малая |  | 1 |  | Металлический короб объёмом 20 литров расположен на стойке; бетонируется на глубину 200 мм. | 250x250x400 мм V=20 л. (0, 02 м3) | Короб из металлического листа толщиной 1,5 мм. Стойка труба 25x40x2,5 мм. Покрытие – грунт, эмаль ПФ-115, устойчивость к атмосферному воздействию не менее 3-х лет. |