Гранд-СМЕТА

| СОГЛАСОВАНО: ________________________________ «___» __________________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ: ________________________________ «___» __________________ 20__ г. |
| --- | --- |

Центр творчества "Юность" г. Пермь, ул. Боровая, 16 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Отмостка здания, Боровая, 16___________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

223 500,81 руб.

36,233 тыс.руб.

356,83 чел.час

20___   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн..З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| од | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии - частичная разборка отмостки | 1 мЗ | 14,5 | 472,03 | 115,38 | 356,65 | 30,92 | 6844,44 | 1673,01 | 5171,43 | 448,34 | 8,93 | 129,49 | 2,26 | 32,77 |
| 1 | ТЕР01-02-058-02 | Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2: траншея 0,25 х 0,25 м длиной 175 м | 100 мЗ грунта | 0,1093 | 3102,4 | 3102,4 |  |  | 339,09 | 339,09 |  |  | 280 | 30,6 |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей щебнем | 100 мЗ грунта | 0,11 | 941,64 | 941,64 |  |  | 103,58 | 103,58 |  |  | 88,5 | 9,74 |  |  |
| 3 | СЦМ-408-0030 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М200, фракция 10-20 мм | мЗ | 11 | 133,06 |  |  |  | 1463,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - отмостка | 100 мЗ бетона | 0,21 | 42570,18 | 1994,4 | 1652,8 | 282,96 | 8939,74 | 418,82 | 347,09 | 59,42 | 180 | 37,8 | 18 | 3,78 |
| 5 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок 194,24 7 750,53 - 7 847,58x0,028 - 7 336,56 | 1т | 0,38 | 194,24 | 159,39 | 34,85 | 2,52 | 73,81 | 60,57 | 13,24 | 0,96 | 12,64 | 4,8 | 0,38 | 0,14 |
| 5,3 | СЦМ-204-9120-1 | Сетки арматурные из стали А-3 диам.12мм | т | 0,38 | 10333 |  |  |  | 3926,54 |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | СЦМ-102- 0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | мЗ | 0,052 | 564,75 |  |  |  | 29,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | ТЕР06-01-089-01 | Монтаж и демонтаж опалубки -175 м х 0,15 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ДемонтажОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; ШТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 10 м2 конструк ций | 2,6 | 211,44 | 77,12 | 134,33 | 21,14 | 549,76 | 200,5 | 349,26 | 54,98 | 6,96 | 18,1 | 1,565 | 4,07 |
| Цокольная часть стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0,875 | 5905,17 | 1698,45 | 66,41 | 19,7 | 5167,02 | 1486,14 | 58,11 | 17,24 | 129,95 | 113,71 | 1,44 | 1,26 |
| 7 | ТЕР 15-04-012-01 | Окраска фасадов с земли с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 0,875 | 1995,68 | 185,92 | 10,02 |  | 1746,22 | 162,68 | 8,77 |  | 14,39 | 12,59 | 0,12 | 0,11 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29183,23 | 4444,39 | 5947,9 | 580,94 |  | 356,83 |  | 42,13 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 137723,5 | 32044,05 | 24314,68 | 4188,58 |  | 356,83 |  | 42,13 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход в цены 1 кв.2010 г. ОЗП-7,21; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,21; МАТ=4,33 (Поз. 0.1, 1-3, 4.1, 5, 5.3, 5.2, 5.1, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 108540,27 | 27599,66 | 18366,78 | 3607,64 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32391,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*(0,94*0,9) ФОТ (от 3191,65) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 15904,03) (Поз. 4.1, 5, 5.3, 5.2, 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14127,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*(0,94*0,9) ФОТ (от 15294,93) (Поз. 0.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14233,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1842,02) (Поз. 5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19292,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 3191,65) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 12012,29) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5615,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 3891,74) (Поз. 4.1, 5, 5.3, 5.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 15294,93) (Поз. 0.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9100,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77%*0,85 ФОТ (от 1842,02) (Поз. 5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1205,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 189407,47 |  |  |  |  | 356,83 |  | 42,13 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81364,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24314,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36232,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32391,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19292,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ндс 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 34093,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 223500,81 |  |  |  |  | 356,83 |  | 42,13 |

Составил

Проверил