Приложение 1

Извещению №2 от 27.05.2010

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту по отделке стен, потолков, замена окон, светильников, выключателей коридора 4-го этажа

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 9» г. Перми

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 2 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 4,6 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,6 |
| 4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0128 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,62 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по откосам | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |
| 8 | Устройство каркаса подвесного потолка | 100 м2 поверхности | 1,88 |
| 9 | Облицовка каркасов потолка потолочной плиткой «Байкал» | 100 м2 поверхности | 1,88 |
| 10 | Установка встраиваемых светильников растровых | шт. | 10 |
| 11 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 |
| 12 | Legrand Выключатель 1-кл. -85900 | шт. | 10 |
| 13 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 14 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,08 |
| 15 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,023 |
| 16 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,046 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 18 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 8,0 |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,046 |
| 20 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 400 мм (Германия) | п.м. | 4,6 |

| Место проведения работ: 614047, г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: 30 июля 2010 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |