Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 21 от «27» мая 2010 года

Техническое задание

на поставку медицинского оборудования

| № п/п | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование товара | Холодильник фармацевтический |
| 2. | Модель | ХФ-250 или эквивалент |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4. | Область применения | для хранения лекарственных препаратов и вакцин, требующих специального температурного режима |
| 5. | Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Общий объем, л | Не менее 250 |
| 5.2 | Дверь - стеклопакет с замком | Наличие |
| 5.3 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |
| 5.4 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |
| 5.5 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |
| 5.6 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |
| 5.7 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |
| 5.8 | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |
| 5.9 | Система оттаивания холодильной камеры | Наличие |
| 5.10 | Система оттаивание морозильной камеры | Наличие |
| 5.11 | Высота, мм, не более | 1360 |
| 5.12 | Глубина, мм, не более | 650 |
| 5.13 | Ширина, мм, не более | 630 |
| 5.14 | Температура в холодильной камере, С | + 2 … + 14 |
| 5.15 | Точность поддержания температуры в центра камера, не более С | ± 2 |
| 5.16 | Потребляемая мощность, Вт | не более 200 |
| 5.17 | Напряжение, В | 220 |
| 5.18 | Частота, Гц | 50 |
| 5.19 | Масса, кг, | не более 69 |
| 6. | Требования к товару: |  |
| 6.1. | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2009 года |
| 6.2. | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
| 6.3. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |
| 6.4. | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |
| 6.5. | Срок оказания вспомогательных услуг (монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалиста правилам работы на рабочем месте) | не позднее 5 календарных дней после поставки |
| 6.6. | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |