Приложение № 2

к извещению о проведении аукциона в электронной форме
 № ___ от «___» __________ 2010г.

Техническое задание

На поставку коммутатора и сервера для администрации Индустриального района города Перми

- Общие обязательные требования

1.1. Товар должен быть новым (не бывшим в использовании), изготовленным не ранее 2009 года.

1.2. Все оборудование и комплектующие должны быть совместимы для общей работы.

1.3. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным.                    В предлагаемый товар должны быть включены необходимые компоненты и комплектующие, обеспечивающие предусмотренную производителем функциональность.

1.4. Поставщик обязан осуществить поставку оборудования Заказчику по адресу: город Пермь, ул. Мира, 15, кабинет № 309.

1.5. При поставке товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, сертификаты соответствия, информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними.

- Требования к гарантийному обслуживанию

  - Гарантийный срок (срок предоставления гарантий качества) должен составлять не менее 3 лет.

  - Наличие сервисного центра в городе Перми.

- Технические требования, комплектность поставляемой продукции.

Весь товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать нижеприведенные требованиям:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| # Коммутатор в комплекте: 1. Управляемый коммутатор на базе Cisco Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image (WS-C3560G-24TS-S) или эквивалент с характеристиками не менее: - Порты 10/100/1000 Base-TX – 24; - Порты SFP – 4; - Возможность объединения в стек (скорость стекового соединения 1 Гигабит), автоопределение скорости порта, автоопределение MDI/X; - Поддержка: - Half и Full Duplex, VLAN; - стандартов IEEE 802.3ab; - функции ретранслятора DHCP (DHCP Relay) - DHCP - протокола DTP (Dynamic Trunking Protocol) - протоколов PAgP (Port Aggregation Protocol) и LACP (Link Aggregation Control Protocol) - протоколов PVRST+ (Per VLAN Rapid Spanning Tree), RSTP IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol), Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol) - механизмов WTD (Weighted Tail Drop, SRR (Shaped Round Robin) - списков контроля доступа QoS на всех портах - до 4 исходящих очередей на каждый порт - до 4 различных типов трафика - стандарта 802.1p (CoS) и DSCP (Differentiated Services Code Point) - сообщений между мостами BPDU (Bridge Protocol Data Unit) - механизма STRG (Spanning Tree Root Guard) - до тысячи уникальных правил контроля доступа - динамической настройки VLAN при использовании сервера VMPS (VLAN Membership Policy Server) - технологии SAA (Service Assurance Agent) - технологии питания Power over Ethernet - до 4000 VLAN ID - синхронизации часов NTP (Network Timing Protocol) - протокола TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - всех 9 групп агентов RMON на портах SPAN - голосовых VLAN - протокола CDPv2 - протоколов 802.1Q на всех портах коммутаторов - DNS - 4 групп агентов RMON (history, statistics, alarms и events) - технологии RSPAN (Remote Switch Port Analyzer) - технологии IGMP snooping - до 255 виртуальных сетей - SPAN на всех портах коммутатора - протокола CDP v1 и v2 - протоколов SNMP v1, v2 и v3 и интерфейса Telnet - режима командной строки - протоколов RIPv2, OSPF, EIGRP, RIPv1, PIM, BGP - политик маршрутизации (Policy-Based Routing) - Программное обеспечение в комплекте; - Возможность монтажа в шкаф 19”; - Габариты 44.5 х 37.8 х 4.4 (см); - Блок питания встроенный 100 Ватт или более. 2. Съемный модуль GE SFP, LC connector LX/LH transceiver (GLC-LH-SM) или эквивалент со следующими характеристиками: - Тип: трансивер; - Сегменты: Ethernet 1000 base LH, 1 Гбит/сек., SMF 1300 nm , 10 км; - Сетевые стандарты: IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet); - Мощность передатчика: от -9.5 дБм до -3 дБм; - Мощность приемника: от -19 дБм до -3 дБм; - Интерфейсы: Ethernet 1000BaseT, SFP, 2 x Ethernet 1000BaseLH, LC; - Габариты: 13 мм x 9 мм x 57( мм) *Примечание: коммутатор должен быть поставлен в едином цветовом решении – черный, серый или их комбинация. | 1 |

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| # Сервер в комплекте: # 1. Сервер на базе HP ProLiant ML150 G6 E5504 2.0GHz Quad Core Hot Plug SAS/SATA Tower Server (466132-001) (или эквивалент) со следующими характеристиками: - 2 (два) процессора с разъемом LGA1366 с кулером, с характеристиками не менее: количество ядер 4, тактовая частота 2.0 ГГц, кэш 3 уровня 4 Мегабайт, частота шины FSB 800 МГц, рассеиваемая мощность 80 Ватт; - Материнская плата, с разъемом LGA1366 для процессора, чипсет Intel 5500, для корпуса Tower 5U, с характеристиками не менее: четырехканальный контроллер дискового массива (с поддержкой массивов уровней 0, 1, 0+1, 5), с поддержкой 2-х процессоров, со встроенными видео- и 2 (двумя) сетевыми картами, с портами: 8хUSB, 2хRJ 45 Ethernet (10/100/1000), 1 VGA, а так же слоты: 32bit/33MHz PCI 3.3V, x8 PCI-Express (Gen 1 x4 link), x8 PCI-Express (Gen 2 x4 link), x16 PCI-Express (Gen 2 x16 link), x8 PCI-Express (Gen 2 x4 link), 12xDIMM с поддержкой до 48 Гигабайт и ECC, возможность «горячей» замены жестких дисков SAS/SATA; - Оперативная память PC3-10600E Unbuffered Advanced ECC memory, объемом не менее 8 (восьми) Гигабайт в количестве не более 4 (четырех) плат памяти; - Жесткие диски 4 (четыре) штуки (размер 3.5”) с интерфейсом SATA, с характеристиками не менее: объем 500 Гигабайт (в составе дискового массива уровня 1); - Оптический привод DVD-ROM x16; - Корпус Tower 5U, размерами не более 200 x 427 x 613 мм, с питанием мощностью не менее 750 Ватт (система резервирования с возможностью «горячей» замены); 2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 2008 Server Standard Reseller Option Kit RU (5clt), Microsoft Windows 2008 Server 5-User CAL Pack. 3. Расширенная дополнительная гарантия на сервер от производителя на срок не менее 3 (трех) лет с характеристиками не менее: ответ на запрос не позднее, чем через 4 часа, поддержка: 13 часов в день, 5 дней в неделю. 4. Источник бесперебойного питания (ИБП) с характеристиками не менее: тип линейно-интерактивный, окно пропускания 151- 302 Вольт, количество выходных розеток 8 (восемь), дополнительный разъем SmartSlot, выходная мощность VA/Вт 1000/670, интерфейсы COM и USB, габариты 17х21,6х43,9 (см). *Примечание: сервер должен быть поставлен в едином цветовом решении – черный, серый или их комбинация. | 1 |

Несоблюдение указанной комплектности, отсутствие хотя бы одной из функций или несоответствие хотя бы одной характеристики перечисленным требованиям (т.е. худшие характеристики по сравнению с требуемыми) означает, что товар не соответствует требованиям аукционной документации.

Товар признаётся полностью соответствующим установленным требованиям, если все характеристики являются такими же, как вышеперечисленные, или лучшими (более высокими).