Приложение № 3

к извещению о запросе котировок

№ 11 от «01»  июня 2010г.

Техническое задание

Текущий ремонт лестниц на территории Ленинского района г. Перми

Лестничный спуск по ул.Петропавловская,77 (справа)

- Разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 2,2 куб.м., ограждение – 0,4 куб.м.

- Демонтаж металлических конструкций: обрамление ступеней из мет.уголка - 57,1 п.м., ограждение из мет.труб  д=32мм  – 17,9 п.м.

- Вывоз  мусора – 132,2 т

- Устройство подстилающего слоя из песчанно-гравийной смеси толщиной 10 см в плотном теле – 2,06 куб.м.

- Устройство бетонных ступеней с армированием из бетона В15 (М 200) высота ступени 12см – 20,6 кв.м.

- Устройство армированного бетонного ограждения  шир.0,2 м, высота 0,3 м. – 11,5 п.м.

- Монтаж металлических конструкций: установка мет. столбов д=40 мм, 8 шт. - 9,6 п.м.,  бетонирование столбов 8 шт., устройство ограждения их труб д=40 мм - 11,5 п.м., обрамление бетонных ступеней мет.уголком  40*40мм – 58,8 п.м.

- Масляная окраска металлических конструкций ограждения  за 2 раза – 21,1 п.м.

- Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности (грунтовка, шпатлевка) ограждения фасадными красками за 2 раза – 8,0 кв.м.

Лестничный спуск по ул.Петропавловская,93 (справа)

- Разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 2,3 куб.м., ограждение – 0,4 куб.м.

- Демонтаж металлических конструкций: обрамление ступеней из мет.уголка - 59,3 п.м., ограждение из мет.труб д=32 мм  – 19,9 п.м.

- Вывоз  мусора – 146,84 т

- Устройство подстилающего слоя из песчанно-гравийной смеси толщиной 10 см в плотном теле – 2,16 куб.м.

- Устройство бетонных ступеней с армированием из бетона В15 (М 200) высота ступени 12см – 21,5 кв.м.

- Устройство армированного бетонного ограждения – 12,5 п.м.

- Монтаж металлических конструкций: установка мет. столбов 8 шт. д=40 мм - 9,6 п.м.,  бетонирование столбов 8 шт., устройство ограждения их труб д=40 мм - 12,5 п.м., обрамление бетонных ступеней мет.уголком  40*40мм – 59,8 п.м.

- Масляная окраска металлических конструкций ограждения  за 2 раза – 22,1 п.м.

- Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 8,0 кв.м.

Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (справа)

- Разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 2,46 куб.м, ограждение – 0,48 куб.м

- Демонтаж металлических конструкций: обрамление ступеней из мет.уголка – 60,7 п.м., ограждения – 18,6 п.м

- Вывоз  мусора – 145,8 т

- Устройство подстилающего слоя из песчанно-гравийной смеси толщиной 10 см в плотном теле – 2,4 куб.м.(ступени),

- Устройство бетонных ступеней армированных из бетона В15 (М 200) высота ступени 12 см – 24,7 кв.м.

- Устройство армированного бетонного ограждения  (высота 20 см, ширина 30 см) – 12,2 п.м.

- Монтаж металлических конструкций: установка мет. столбов д=40 мм - 9,6 п.м.,  бетонирование столбов 8 шт., устройство ограждения их труб д=40 мм - 12,5 п.м., обрамление бетонных ступеней мет.уголком  40*40мм – 60,7 п.м.,

- Масляная окраска металлических конструкций ограждения  за 2 раза – 22,1 п.м.

- Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 9,8 кв.м.