Кировский район г.Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на устройство водопровода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 249836,04 руб.

- Средства  на оплату труда 53691,57 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-111-01, прим. | Корчевка вручную кустарника и мелколесья | 100 пней | 0,06 | 36,56 | 36,56 |  |  | 2,19 | 2,19 |  |  | 3,3 0,2 |  |
| 2 | ТЕР47-01-061-01 | Срезка вручную дерна | 10 м2 дерна | 3 | 57,45 | 57,45 |  |  | 172,35 | 172,35 |  |  | 5,44 16,32 |  |
| 3 | ТЕР47-01-061-01 | Одерновка | 10 м2 дерна | 3 | 57,45 | 57,45 |  |  | 172,35 | 172,35 |  |  | 5,44 16,32 |  |
| 4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и приямок под бетонирование будки и фонтанчики, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,83 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 3122,57 | 3122,57 |  |  | 154 281,82 |  |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного | 10 м3 основания | 1 | 928,44 | 118,42 | 33,97 4,79 | 776,05 | 928,44 | 118,42 | 33,97 4,79 | 776,05 | 10,2 10,2 | 0,35 0,35 |
| 6 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,1 | 501,30 | 152,24 | 349,06 41,59 |  | 50,13 | 15,22 | 34,91 4,16 |  | 12,53 1,25 | 3,04 0,3 |
| 7 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1 | 941,64 | 941,64 |  |  | 94,16 | 94,16 |  |  | 88,5 8,85 |  |
| 8 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 10 | 70,55 |  |  | 70,55 | 705,50 |  |  | 705,50 |  |  |
| 9 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,53 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 1582,34 | 1582,34 |  |  | 97,2 148,72 |  |
| 10 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2: в месте прохождения грунтовой дороги | 100 м3 уплотненного грунта | 0,4 | 501,30 | 152,24 | 349,06 41,59 |  | 200,52 | 60,90 | 139,62 16,64 |  | 12,53 5,01 | 3,04 1,22 |
| 11 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм | 1 км трубопровода | 0,342 | 29423,45 | 2652,99 | 2340,50 337,31 | 24429,96 | 10062,82 | 907,32 | 800,45 115,36 | 8355,05 | 200,68 68,63 | 21,41 7,32 |
| 12 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м | 34,54 | 164,20 |  |  | 164,20 | 5671,47 |  |  | 5671,47 |  |  |
| 13 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | 146,97 | 33,70 | 84,08 11,95 | 29,19 | 146,97 | 33,70 | 84,08 11,95 | 29,19 | 2,23 2,23 | 0,88 0,88 |
| 14 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей на трубопроводах диаметром до 50 мм | 1 шт | 3 | 264,80 | 18,99 | 5,09 | 240,72 | 794,40 | 56,97 | 15,27 | 722,16 | 1,47 4,41 | 0,02 0,06 |
| 15 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 227,77 | 5,49 | 0,77 | 221,51 | 227,77 | 5,49 | 0,77 | 221,51 | 0,41 0,41 | 0,01 0,01 |
| 16 | 17-01-006-01тер | Установка фонтанчиков питьевых для установки на открытой местности с педальным пуском | 10 комплектов | 0,3 | 264,80 | 18,99 | 5,09 | 240,72 | 79,44 | 5,70 | 1,53 | 72,21 | 1,47 0,44 | 0,02 0,01 |
| 17 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,1 | -1058,34 | 62,02 | 266,18 41,03 | -1386,54 | -105,83 | 6,20 | 26,62 4,10 | -138,65 | 4,8 0,48 | 2,62 0,26 |
| 18 | СЦМ-547-0014 | Переход диаметром 40-32 мм | 10 шт | 0,1 | 11,16 |  |  | 11,16 | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  |
| 19 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,3 | -5833,97 | 91,60 | 391,98 60,36 | -6317,55 | -1750,19 | 27,48 | 117,59 18,11 | -1895,26 | 7,09 2,13 | 3,86 1,16 |
| 20 | СЦМ-103-9001-421 | Тройники диам.40мм | шт | 3 | 15,15 |  |  | 15,15 | 45,45 |  |  | 45,45 |  |  |
| 21 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий: в колодце для вывода трубы | 100 отверстий | 0,01 | 891,72 | 205,25 | 686,47 59,51 |  | 8,92 | 2,05 | 6,87 0,60 |  | 15,17 0,15 | 4,35 0,04 |
| 24 | ТЕР46-04-003-07 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков: под гильзу для выведения на пляж, длина 8-10 м | 1 м3 | 0,6 | 1897,84 | 261,35 | 1636,49 141,86 |  | 1138,70 | 156,81 | 981,89 85,12 |  | 21,51 12,91 | 10,37 6,22 |
| 25 | ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 75 мм -гильзы с протаскиванием трубы | 1 км трубопровода | 0,01 | 49222,26 | 5071,50 | 2366,66 462,84 | 41784,10 | 492,22 | 50,72 | 23,67 4,63 | 417,83 | 345 3,45 | 23,61 0,24 |
| 27 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 570,58 |  | 96,23 | 28,79 | 67,44 5,71 |  | 243,35 2,43 | 41,39 0,41 |
| 28 | тер27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,005 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 356,06 | 38,50 | 18,48 | 1,39 | 16,89 1,78 | 0,20 |  |  |
| 29 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,01 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 489,15 | 32848,16 | 373,47 | 11,73 | 33,26 4,89 | 328,48 | 85,72 0,86 | 31,22 0,31 |
| 30 | ТЕР06-01-001-01 | Заделка бетоном гильзы, бетонирование приямка под будку бетоном М150 и фонтанчики | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 38922,98 | 425,70 | 19,94 | 16,53 2,83 | 389,23 | 180 1,8 | 18 0,18 |
| 31 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,342 | 756,76 | 688,91 |  | 67,85 | 258,81 | 235,61 |  | 23,20 | 56,7 19,39 |  |
| 32 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление будки из металлоконструкций с навеской двери с установкой в бетон | 1 т конструкций | 0,19 | 8462,22 | 1244,88 | 981,21 121,77 | 6236,13 | 1607,82 | 236,53 | 186,43 23,14 | 1184,86 | 91 17,29 | 7,34 1,39 |
| 33 | СЦМ-101-9410 | Сталь швеллерная | т | -0,1961 | 5637,24 |  |  | 5637,24 | -1105,46 |  |  | -1105,46 |  |  |
| 34 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,19 | 7793,05 |  |  | 7793,05 | 1480,68 |  |  | 1480,68 |  |  |
| 35 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 304,42 | 80,23 | 9,86 0,14 | 214,33 | 60,88 | 16,05 | 1,97 0,03 | 42,86 | 5,31 1,06 | 0,02 |
| 36 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 1 | 173,44 |  |  | 173,44 | 173,44 |  |  | 173,44 |  |  |
| 37 | СЦМ-101-0956 | Петли накладные | шт | 2 | 7,70 |  |  | 7,70 | 15,40 |  |  | 15,40 |  |  |
| 38 | СЦМ-101-0957 | Петли врезные | шт | 2 | 3,15 |  |  | 3,15 | 6,30 |  |  | 6,30 |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦП3-3-3-1 ПЗ*5,15; ОЗП*5,15; ЭМ*5,15; ЗПМ*5,15; МАТ*5,15; ТЗ*5,15; ТЗМ*5,15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,15; ОЗП=5,15; ЭМ=5,15; ЗПМ=5,15; МАТ=5,15; ТЗ=5,15; ТЗМ=5,15 | 1 т | 28 | 21,12 |  | 21,12 |  | 591,22 |  | 591,22 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27846,78 | 7142,98 | 3180,98 303,84 | 17522,82 | 626,76 | 20,36 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 139429,73 | 51500,88 | 11354,11 2190,69 | 76574,74 | 626,76 | 20,36 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 2 кв 2010г. ОЗП=7,21; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,21; МАТ=4,37 (Поз. 1-4, 7-9, 5, 11, 13, 17, 25-26, 31, 12, 18-20, 6, 10, 14-16, 21, 24, 27, 29, 28, 30, 33-34, 36-38, 35, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111582,95 | 44357,91 | 8173,13 1886,85 | 59051,90 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45449,91 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 7095,01) (Поз. 1-3, 12, 18-20, 24, 27, 29-30, 35, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6335,83 |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 * 0,94 ФОТ (от 46596,56) (Поз. 4, 7-9, 5, 11, 13, 17, 25-26, 31, 6, 10, 14-16, 21, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39114,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26845,82 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 53691,57) (Поз. 1-4, 7-9, 5, 11, 13, 17, 25-26, 31, 12, 18-20, 6, 10, 14-16, 21, 24, 27, 29, 28, 30, 35, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26845,82 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211134,24 |  |  |  | 626,76 | 20,36 |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,22 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 211725,46 |  |  |  | 626,76 | 20,36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 76574,74 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11354,11 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53691,57 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45449,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26845,82 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38110,58 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 249836,04 |  |  |  | 626,76 | 20,36 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)