Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 02 июня 2010 г.

на выполнение работ по установке системы видеотрансляций

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» ________ 2010 г.

на выполнение работ по установке системы видеотрансляций

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке системы видеотрансляций 
из кабинетов 300 и 418 администрации г. Перми

1. ЦЕЛЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ

## 1.1. Цель:

## Установка системы видеотрансляций из кабинетов 300 и 418 производится с целью проведения видеотрансляций мероприятий из указанных кабинетов в локальную сеть администрации города и в сеть интернет.

## 1.2. Перечень работ:

1.2.1. Прокладка кабельного обеспечения;

1.2.2. Монтаж оборудования системы с применением необходимых материалов;

1.2.3. Настройка оборудования системы;

1.2.4. Настройка и конфигурирование существующей станции кодирования видео и существующего сервера вещания в здании Администрации г. Перми для работы с устанавливаемой системой.

## 1.3. Все материалы и оборудование, необходимые для установки системы видеотрансляций, остаются в собственности Заказчика.

2. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ

- 2.1. Система видеотрансляций должна обеспечивать:

2.1.1. Автоматическую коммутацию видеокамер;

2.1.2. Формирование видеоизображений в автоматическом режиме.

2.1.5. Видеотрансляцию мероприятий из кабинетов №№300, 418 в локальную сеть администрации города и в сеть интернет через существующую станцию кодирования видео и существующего сервера вещания.

2.1.6. Визуальный контроль оператором сигналов видеокамер.

3. СОСТАВ СИСТЕМЫ

3.1. Система видеотрансляций должна включать в себя:

3.1.1. Не менее 2 (двух) купольных видеокамер с характеристиками:

3.1.1.1. Тип матрицы: ПЗС

3.1.1.2. Размер матрицы: не менее 1/3''

3.1.1.3. Разрешающая способность: не менее 520TV Line

3.1.1.4. Кодирование выходного сигнала: MPEG-4/MJPEG 704х576 25fps, аудио 8 кГц.

3.1.2. Средства ввода/вывода видеосигнала;

3.1.3. Необходимые для функционирования кабельные линии;

3.1.4. Дополнительный пульт делегата для существующей дискуссионной системы CH-400 ИЖВН 1.221.011, полностью совместимый с ней по командам управления.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

# 4.1. Общие требования.

4.1.1. Внешний вид, размещение органов управления, цветовое оформление оборудования системы должны соответствовать требованиям эргономики и технической эстетики для аппаратуры такого класса и не нарушать интерьер зала.

4.1.2. Система видеотраснляций должна обеспечивать формирование цветного телевизионного сигнала в стандарте PAL с разрешением по горизонтали не менее 520 ТВЛ;

4.1.3. Питание системы должно осуществляться от переменного тока частотой (50 ± 2) Гц напряжением 220 В ± 10 %;

4.1.4. К оборудованию системы должно быть подведено защитное и технологическое заземление сопротивлением не более 4 Ом.

4.1.5. Система должна строиться по блочно-модульному принципу и обеспечивать удобный доступ ко всем элементам и узлам, требующим регулировки в процессе настройки, эксплуатации и профилактики;

4.1.6. Конструкция аппаратуры системы должна обеспечивать выполнение монтажных, ремонтных и профилактических работ.

5. ТРЕБОВАНИЯ  НАДЕЖНОСТИ

## Показатели надежности установленной системы должны соответствовать показателям надежности комплектующих изделий и материалов с учетом непрерывного функционирования в течение всего срока службы с учетом замены элементов ЗИП.

## Установленная система должна быть рассчитана на эксплуатацию в течение 16 часов в сутки в обслуживаемом режиме.

6. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

## 6.1. Установленная система должна соответствовать требованиям техники безопасности, а также требованиям пожарной безопасности.

7. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  УСЛОВИЯМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 7.1. Установленная система должна быть рассчитана на эксплуатацию в условиях воздействия:

### 7.1.1. Температуры от +10°С до +40°С.

### 7.1.2. Влажности не более 80% при температуре +25°С.

### 7.1.3. Атмосферного давления от 600 до 800 мм рт. ст.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 8.1. Гарантийный срок службы установленной системы видеотрансляций составляет двенадцать месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

# 9. требования  к  документации

## 9.1. При завершении работ исполнитель передает муниципальному заказчику комплект технической документации в составе:

### 9.1.1. Схема прокладки кабельной сети установленной системы;

### 9.1.2. Электрическая схема соединений установленной системы;

### 9.1.3. Эксплуатационная документация на установленную систему.

10. ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ  РАБОТЫ

10.1. Приемка работ по настоящему техническому заданию производится комиссией, назначаемой муниципальным заказчиком, с участием представителей исполнителя.

10.2. Результаты приемки оформляются Актом сдачи-приемки работ.