Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «03» июня 2010 г

Техническое задание к извещению № 16 от «03» июня 2010 г. на поставку облучателей-рециркуляторов бактерицидных настенных ОрБН-2х15-01 "Кама ВНИИМП-Вита" или эквивалент*.

| № п/п | Обязательные параметры и условия | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Наличие |
| 4 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 5 | Технические характеристики: |  |
| 5.1. | Производительность (объем воздуха, проходящего через облучатель за час) не менее, куб м/ч | 65 |
| 5.2. | Источник излучения-две безозонные бактерицидные лампы мощностью не менее, Вт | 15 (ДБМ 15) |
| 5.3. | Суммарный бактерицидный поток источников излучения не менее, Вт | 7,6 |
| 5.4. | Электропитание от сети переменного тока частотой 50 Гц, 220 V +-10% | Наличие |
| 5.5. | Масса облучателя не более, кг | 5 |
| 5.6. | Габаритные размеры не более, мм | 170х170х760 |
| 5.7. | Устойчивость к обработке способом протирания дезинфицирующими средствами | Наличие |
| 5.8. | Корректированный уровень звуковой мощности облучателя не более, дБА | 56 |
| 5.9. | Время непрерывной работы облучателя не менее, час в сутки | 8 |
| 5.10. | Возможность постоянной работы в присутствии людей без причинения вреда их здоровью | Наличие |
| 6 | Требуемая комплектность поставки 1 ед.: облучатель-рециркулятор в комплекте с сетевым кабелем с вилкой, 2 лампы, 2 стартера, руководство по эксплуатации | Наличие |
| 7 | Требуемое количество, ед. | 34 |
| 8 | Облучатели-рециркуляторы должны быть новыми, не бывшими в употреблении | Наличие |
| 9 | Гарантийный срок, с момента поставки, не менее, мес. | 12 |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

Главный врач МУЗ «ГКП № 4»                                                         Н. М. Зуева